ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:Е.03.04-63880/5-16

Велики Црљени,03.03.2016 год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1723/2015(102214/2015), за набавку Булдозер, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ1:

ОДГОВОР 1:

Хидродинамичка трансмисија пренос снаге, коју производи мотор, врши користећи кинетичку енергију  масе флуида. У систему се подразумева постојање претварача обртног момента (торк конвертера), електро - хидраулички управљаног мењачког преносника и механизма за управљање  (диференцијала).

Хидростатичка трансмисија  пренос снаге врши преносом енергије притиска уља. Механичку енергију коју производи мотор, две пумпе са променљивом радном запремином претварају у енергију  притиска уља. Та енергија  се хидрауличним цревима преноси до два хидромотора на погонским точковима који енергију притиска уља претварају у механички рад. Управљање радом пумпи  и хидромотора, врши електронска контролна јединица, на основу команди  руковаоца машине.

Предност хидростатичке  трансмисије је што се преносни однос мења континуално, тако да постоји неограничен број степени преноса.

Предности хидродинамичке трансмисије су:

-мања потреба за одржавањем

-дужи радни век до ремонта

-мања осетљивост на тешке услове рада и на високу температуру хидрауличног уља

-у случају и најмањег отказа у хидростатичкој трансмисији, машини је онемогућено кретање (што код хидродинамичке  трансмисије није случај).

Обзиром да је булдозер намењен да ради на депонији угља који је често упаљен, потпуно је јасно да ће радити често у условима када су температуре како спољне тако и на самој депонији угља јако високе, па је осетљивост на температуре непожељно , a што је случај  са хидростатичком трансмисијом. Када се депонија  почне палити булдозером сабијамо ужарене површине газећи по њима.

Ово су опште карактеристике ова два типа трансмисије из чега произилази да Наручилац остаје при захтеву из техничке спецификације да тип трансмисије буде Power shift sa tork konvertorom - хидродинамичка.

ПИТАЊЕ3:

ОДГОВОР 3:	Наручилац остаје при условима датим у конкурсној документацији.

ОДГОВОР 4:	Понуђач треба да попуни празна места у табели на страни 50/51-Технички опис набавке овери и достави уз понуду.

КОМИСИЈА: