ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

ОГРАНАК ТЕНТ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку услуга бр. ЈН 3000/1252/2018 (266/2018)

# „Инвестициона оправка електричних локомотива“

Пaртија I: Електричне локомотиве серије 441

Пaртија II:  Електричне локомотиве серије 443

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН 3000/1252/2018 (266/2018)

формирана Решењем бр. 105.E.03.01.157608/3-2018 од 17.04.2018. године

(заведено у ЈП ЕПС број 105.E.03.01.157608/6-2018 од 26.09.2018. године)

Обреновац, Септембар 2018. године

На основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 105.Е.03.01.157608/2-2018 oд 17.04.2018 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 105.Е.03.01.157608/3-2018 oд 17.04.2018 године. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку услуга бр. 3000/1252/2018 (266/2018)

# Садржај конкурсне документације:

# страна

| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга...) | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 6 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора | 11 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 13 |
| 7. | Обрасци (1-8) и прилози (1 - 5) | 30 |
| 8. | Модел уговора | 58 |
| 9. | Калкулација зависних трошкова увоза | 78 |
| 10. | Техничка спецификација | 79 |

Укупан број страна документације: 213

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска број 13, 11000 Београд Огранак ТЕНТ Београд - Обреновац, адреса Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | # Набавка услуга: „Инвестициона оправка електричних локомотива“ |
| Опис сваке партије | Jавна набавка је обликована по партијама и то: Пaртија I: Електричне локомотиве серије 441 Пaртија II: Електричне локомотиве серије 443 |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Срђан Јанковић e-mail: srdjan.jankovic@eps.rs |
| Контакт за препоручену посету | Ђорђе Бабић e-mail: djordje.babic@eps.rs- Партија 1 и Партија 2 |

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  набавке

Опис предмета јавне набавке: „Инвестициона оправка електричних локомотива“

Назив из општег речника набавке: 50223000-Услуге ремонта локомотива

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације).

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1 Врста и обим услуга-   Технички опис набавке

Партија 1

| ред.бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед.мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестициона оправка локомотиве 441-01 | ком | 1 |

ПАРТИЈА 2

| ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестициона оправка локомотиве 443-01 | ком | 1 |
| 2 | Инвестициона оправка локомотиве 443-02 | ком | 1 |

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Главна оправка електричне локомотиве 441-01, обавља се у свему према Прaвилнику  o одржавању железничких возила (Сл.гласник РС бр.101 од 08.12.2015.год.) и Упутством о одржавању железничких возних средстава (  ЈП ЕПС;ТЕНТ бр.5072 – Е.03.01 - 65387/1 - 2018 од 02.02.2018),  у складу са техничком документацијом произвођача.

Извршилац је дужан дa се у свему при оправци придржава важећих прописа и стандарда, СРПС ЕН, ЕН итд., а о свим евентуалним изменама обавезно обавестити Наручиоца.

Понуда треба да садржи цену рада и цену материјала у складу са приложеним описом радова.

Наручилац неће признати увећање обима услуга и материјала наведеног у понуди

Оправку локомотиве извршити према спецификацији наручиоца, а остале евентуалне радове и материјал ван спецификације извршити по моделу „Кључ у руке“, о трошку извршиоца.

Све резервне делове које је описом услуга предвиђено вратити Наручиоцу, обавеза је Изабраног понуђача да их врати на локацију ЖТ ТЕНТ-а.

Обим услуга за извршење инвестиционе оправке електричне локомотиве 441-01 ПАРТИЈА 1

САДРЖАЈ:

# Ред.број	Назив склопа

1.		Примопредаја електро-лок. у оправку

2.		Скидање основних склопова из лок.

3.		Кровови локомотива

3.1.		Скидање опреме са кровова

3.2.		Оправка опреме са кровова

3.2.1.		Пантограф

3.2.2.		Цилиндри пантографа

3.2.3.		Пнеуматски вентил пантографа

3.2.4.		Главни прекидач

3.2.5.		Кровни растављачи ТИП PR1/Е (1153.000.000)

3.2.6.		Растављач уземљења ТИП PR1 (1014.000.000)

3.2.7.                 Уводни изолатор са примарним струјним

трансформатором ТИП KPI-35 (1102.000.000.)

3.2.8.		Кровни одводник пренапона ТИП XАD 335

3.2.9.		Напонски мерни трансформатор ТИП VFI36

3.2.10		Кровни изолатори и струјне везе

3.2.11.	             Ваздушне сирене

3.2.12.		Метална конструкција кровова "А" и "Б"

3.2.13.		Метална конструкција крова "Ц"

3.3.		Уградња опреме на кровове

4.		Обртна постоља

4.1.		Скидање опреме са обртних постоља

4.2.		Оправка обртних постоља

4.2.1.		Вучни мотори

4.2.2.		Рамови обртних постоља

4.2.3.		Колевке и јармови

4.2.4.		Секундарно огибљење

4.2.5.		Примарно огибљење

4.2.6.		Осовински склопови са осовин. лежајевима

4.2.7.		Редуктор

4.2.8.		Кочионо полужје

4.2.9.		Регулатор кочионог полужја

4.2.10.		Пескарни уређај

4.2.11.		Уређај за уземљење (четкице)

4.2.12.		Кочиони цилиндри 10"

4.3.		Уградња опреме на обртна постоља

5.		Главни трансформатор са регулатором напона

5.1.		Скидање опреме са главног трансформатора

5.2.		Оправка главног трансформатора и опреме главног трансформаторa

5.2.1.		Главни трансформатор

5.2.2.		Регулатор напона

5.2.3.		Теретни прекидач и прелазни отпорник

5.2.4.		Струјни и мерни трансформатори

5.3.		Уградња опреме на главни трансформатор

6.		К-блок

6.1.		Скидање опреме са К-блока

6.2.		Оправка опреме К-блока

6.2.1.		Електро-мотор и вентилатор хладњака уља

6.2.2.		Електро-мотор и пумпа за уље

6.2.3.		Хладњак уља

6.2.4.		Отпорници за трофазни систем и уземљења

6.2.5.		Отпорници за растерећење предње осовине и за уземљење

6.2.6.		Главна пригушница

6.3.		Уградња опреме на К-блок

7.		Блокови електро-опреме S1-S4

7.1.		Скидање опреме са блокова S1-S4

7.2.		Оправка опреме блокова S1-S4

7.2.1.		Мењач смера вожње

7.2.2.		Контактори за вучу

7.2.3.		Исправљачке групе вучних мотора (АСЕА)

7.2.4.		Електрична инсталација ГСК и ПСК у блоковима S1-S4

7.2.5.		Кондензатор 125 μF

7.2.6.		Ваздушна инсталација у блоковима S1-S4

7.2.7.		Метална конструкција блокова S1-S4

7.2.8.		Отпорници за шентирање

7.2.9.		Асинхрони мотори за хлађење вучних мотора

7.2.10.		Електро пнеуматски вентили (ЕП10.ЕП20)

(лок.441-000,500,600,700,300,400)

7.2.11.	             Контролници протока ваздуха

7.2.12.	             Искључна славина 1/4" без одушка у блоковима S1-S4

7.3.		Уградња опреме у блокове S1-S4

8.		Блок електро-опреме S5

8.1.		Скидање опреме са блока S5

8.2.		Оправка опреме блока S5

8.2.1.		Контактори помоћног погона

8.2.2.		Моторни заштитни прекидачи

8.2.3.                Помоћни трансформатор

8.2.4.                Аутоматски осигурачи

8.2.5.                Електронски реле за термичку заштиту главног

компресора и главне пригушнице

8.2.6.		Отпорници у блоку S5

8.2.7.		Релеји

8.2.8.                Релејна појачала и напојне јединице  и напонски реле ZU 111

8.2.9.		Гребенасти прекидачи

8.2.10.		Давач мерних вредности струја вуче

8.2.11.		Плоча са отпорницима за сигнализацију

8.2.12.		Метална конструкција блока S5

8.2.13.		Електрична инсталација у блоку S5

8.3.		Уградња опреме у блоку S5

9.		П-блок

9.1.		Скидање опреме са П-блока

9.2.		Оправка опреме са П-блока

9.2.1.		Прекидачи за избор пантографа

9.2.2.		Искључна славина будника Р1"

9.2.3.		Пнеуматски  вентил будника  ИВ-1

9.2.4.		Двоструко повратни вентил Р1/2"

9.2.5.		Неповратни вентил 1/2"

9.2.6.		Неповратни вентил 1"

9.2.7.		Пнеуматски сталак

9.2.8.		Искључна славина Р3/8" са одушком

9.2.9.		Искључна славина 1/2" са одушком

9.2.10.		Искључна славина Р3/4" без одушка

9.2.11.		Искључна славина Р3/4" са одушком

9.2.12.		Ваздушни пречистач "ФРАД" 1/2"

9.2.13.		Пречистачи за ваздух "ФРАД" 3/4"

9.2.14.		Регулатор притиска ФД-1

9.2.15.		Електро пнеуматски вентил ЕВ-5

9.2.16.		Сигурносни вентил компресора

9.2.17.		Распоредник ЛСТ1 са ЛСТГ1

9.2.18.		Манометри на П-сталку

9.2.19.		Главни компресор (WЕSTINGHOUSЕ)

9.2.20		Помоћни компресор

9.2.21.		Електромотор главног компресора

9.2.22.		Електромотор помоћног компресора

9.2.23.		Контролници притиска у П-блоку

9.2.24.		Ваздушни резервоари 6Л

10.1.		Уградња опреме на П-блок

11.		Управљачнице А и Б

11.1.		Скидање опреме из управљачница А и Б

11.2.		Оправка опреме из управљачница А и Б

11.2.1.		Контролер

11.2.2.		Инструмент табле Ф2 и Ф4 у управљачницама

11.2.3.		Електрични мерни инструменти

11.2.4.		Врата ф3 са електроопремом у управљачницама

11.2.5.		Ручни и ножни тастери

11.2.6.		Помоћно осветљење инструмената

11.2.7.		Светиљке у управљачницама

11.2.8.		Решо

11.2.9.        	Грејалице  у управљачницама

11.2.10.	          Уређај будности

11.2.11.	Сигнални таблои (I и II) за сигнализацију кварова и информација

11.2.12.	Манометри у управљачницама

11.2.13.	Региструјући уређај - брзиномер

11.2.14.	Кочник ФВ-4а

11.2.15.	Кочник ФД-1

11.2.16.	Искључна славина (кочника ФВ-4а) Р1"

11.2.17.	Искључне славине (кочника ФД-1) Р1/2"

11.2.18.	Брисачи стакла

11.2.19.	Искључне славине сирене Р3/8"

11.2.20.	Пречистачи за ваздух "ФРАД" Р1"

11.2.21.	Славине за кочење у случају опасности Р1"

11.2.22.	Вентили брисача стакла

11.2.23.	Вентили сирене

11.2.24.	Двоструко повратни вентил Р1"

11.2.25.	Уређај за прање чеоних стакала

11.2.26.	Завесе чеоних и бочних стакала

11.2.27             Седишта

11.2.28.	Управљачнице А и Б

11.2.29.	Ваздушни резервоари 1, 3, 7Л

11.2.30.            Гребенасти прекидачи

11.3.     	Уградња опреме у управљачнице А и Б

12.      	            Сандук са фремом и машински простор

12.1.		Скидање опреме са сандука фрема и машинског простора

12.2.		Оправка опреме сандука фрема и машинског простора

12.2.1.	             Чеона светла и рефлектори

12.2.2.		Акумулаторске батерије

12.2.3.		Радионички прикључак

12.2.4.		Електрична инсталација

12.2.5.		Светиљке у машинском простору

12.2.6.		Уређај за пуњење акумулаторских батерија

12.2.7.		Помоћне пригушнице трофазног система

12.2.8.		Кондензатори за формирање трофазног система

12.2.9.		Вентили за испуст кондензата

12.2.10.	Одвајач уља и воде са испусним вентилом

12.2.11.	Вентил осигурања код пуцања спојног црева

12.2.12.	Чеоне славине за вод главног резервоара

12.2.13.	Чеоне славине главног вода Р1"

12.2.14.	Ваздушни резервоари

12.2.15.	Еластична и гумена црева у систему ваздушне инсталације

12.2.16.	Неповратни вентил главног резервоара Р1 1/2"

12.2.17.	Распршивач алкохола

12.2.18.	Искључни вентил главног резервоара

12.2.19.	Ваздушни водови

12.2.20.	Одбојници од 590 kN

12.2.21.	Вучна опрема

12.2.22.	Раоник грудне греде

12.2.23.	Натписне таблице

12.2.24.	Непокретна стакла управљачница А и Б

12.2.25.	Округла стакла сандука

12.2.26.	Бочни покретни прозори управљачница А и Б

12.2.27.	Улазна врата управљачница А и Б

12.2.28.	Улазна врата у машинском простору

12.2.29.	Пролазна врата

12.2.30.	Ручна кочница

12.2.31.	Мехови вучних мотора

12.2.32.	Кутије са бочним гуменим ослонцима

12.2.33.	Машински простор

12.2.34.	Сандук локомотиве

12.2.35.	Батеријски сандук

12.2.36.	Фрем локомотиве

12.2.37.            Изолација кабина А и Б

12.3		Уградња опреме на сандук, фрем и машински простор

13.		Уградња основних склопова у лок.

14.		Завршно испитивање и предаја локомотиве

15.		Преглед радне снаге и материјала по склоповима

1. ПРИМОПРЕДАЈА ЕЛЕКТРОЛОКОМОТИВЕ У ОПРАВКУ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

1.1. 		Допремити локомотиву на место за преглед и пријем

1.2.		Уписати стање локомотивског инвентара и алата у записник

о пријему локомотиве за оправку

1.3. 		Прегледати стање локомотивског инвентара и алата

1.4. 		Извршити функционално испитивање локомотиве на 380V 50Hz

1.5. 		Извршити функционално испитивање локомотиве на 25kV 50Hz

1.6.		Прегледати исправност и комплетност локомотивских делова и склопова

1.7. 		Пописати и одредити стање комплетности изведених

модификација на локомотиви

1.8. 		Израдити и потписати записник о пријему локомотиве

2. СКИДАЊЕ ОСНОВНИХ СКЛОПОВА ИЗ ЛОКОМОТИВЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

2.1. 		Опрати споља локомотиву и допремити на радно место

2.2. 		Скинути троделни кров

2.3. 		Развезати механичке и електричне везе лок. сандука и обртних постоља

2.4.		Подићи и одвојити локомотивски сандук од обртних постоља

2.5. 		Скинути главни локомотивски трансформатор

2.6.			Скинути блокове електроопреме S1-S4

2.7		Скинути блок електричне опреме S5

2.8. 		Скинути главни компресорски агрегат

2.9. 		Скинути пуњач акумулаторских батерија

2.10. 		Скинути инструмент табле Ф2, Ф4 и врата Ф3

2.11.		Скинути акумулаторске батерије

2.12.                 Скинути апарате за гашење пожара, алат и локомотивски инвентар

и пребацити на место за преглед и чување

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупнa цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за прање

3. КРОВОВИ ЛОКОМОТИВЕ

3.1.СКИДАЊЕ ОПРЕМЕ СА КРОВОВА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.1.1. 		Скинути струјне везе

3.1.2. 		Скинути пантографе

3.1.3. 		Скинути ваздушне цилиндре пантографа

3.1.4. 		Скинути главни прекидач

3.1.5. 		Скинути кровни растављач

3.1.6. 		Скинути растављач уземљења

3.1.7.		Скинути уводни изолатор са примарним струјним

трансформатором

3.1.8. 		Скинути одводник пренапона

3.1.9. 		Скинути напонски мерни трансформатор

3.1.10.              Скинути изолаторе

3.1.11.              Скинути ваздушне сирене

3.2. ОПРАВКА ОПРЕМЕ СА КРОВОВА

3.2.1. ПАНТОГРАФ ТИП ПОС - 254/III (1021.000.000)

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.2.1.1. 	Раставити пантографе

3.2.1.2. 	Опрати и очистити делове

3.2.1.3. 	Контролисати исправност делова

3.2.1.4. 	Угљене (графитне) клизаче заменити новим

3.2.1.5. 	Заменити гумени амортизер (1021.650.000) и семеринг (40x72x10)

3.2.1.6. 	Заменити лежајеве (6306zz и 2303zz)

3.2.1.7. 	Заменити струјне еластичне везе (1021.006.000)

3.2.1.8. 	Заменити струјне везе (1021.660.000)

3.2.1.9. 	Заменити пластичне чауре (1021.200.007) и

заптивну капу (1021.003.000)

3.2.1.10.	Заменити заптивне прстенове (1021.811.003 и 1021.810.007)

3.2.1.11.	Заменити пластично лежиште (1021.810.006)

3.2.1.12.	Саставити пантографе

3.2.1.13.	Подесити и испитати пантографе по мерној листи

3.2.1.14.	Обојити пантографе

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | гумени амортизер 1021.650.000 | ком | 4 |
| 2. | семеринг 40x72x10 | ком | 8 |
| 3. | лежај 6306zz | ком | 8 |
| 4. | лежај 2303zz | ком | 4 |
| 5. | струјнa еластичнa везa (1021.006.000) | ком | 8 |
| 6. | струјнa везa 1021.660.000 | ком | 4 |
| 7. | пластичнa чаурa 1021.200.007 | ком | 8 |
| 8. | заптивнa капa 1021.003.000 | ком | 8 |
| 9. | заптивни прстен 1021.811.003 | ком | 4 |
| 10. | заптивни прстен 1021.810.007 | ком | 4 |
| 11. | пластично лежиште 1021.810.006 | ком | 2 |
| 12. | графитно клизачи | ком | 4 |
| 13. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, прање, фарбање, вијчана роба

3.2.2.ЦИЛИНДРИ ПАНТОГРАФА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.2.2.1.		Раставити, делове опрати и прегледати

3.2.2.2.		Саставити уз замену делова и заптивача и обојити

3.2.2.3.		Испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумена манжетна 150/120x14 1021811003 | ком | 2 |
| 2. | „O“ прстен 1021810007 | ком | 2 |
| 3. | Гумени мех 1021810010 | ком | 2 |
| 4. | Обујмице 1021810011 | ком | 2 |
| 5. | Обујмице 1021810012 | ком | 2 |
| 6. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: - Каталошки бројеви су из каталога делова произвођача „МИНЕЛ ЕЛВО“

- Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, фарбање,

вијчана роба

3.2.3. ПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛ ПАНТОГРАФА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.2.3.1.		Скинути вентиле са П блока

3.2.3.2.		Раставити, очистити и прегледати

3.2.3.3.		Саставити уз замену делова и заптивача

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизна вентила | ком | 2 |
| 2. | Гумена мембрана 1075100004 | ком | 2 |
| 3. | „О“ прстен Ø11,3x2,4 | ком | 4 |
| 4. | „О“прстен Ø20,3x2,4 | ком | 2 |
| 5. | Опруга 040745 | ком | 2 |
| 6. | „О“прстен Ø28,2x3 | ком | 2 |
| 7. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ:

-     Каталошки бројеви су из каталога делова произвођача „МИНЕЛ ЕЛВО“

- Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, вијчана роба,

3.2.4.ГЛАВНИ ПРЕКИДАЧ ТИП DBTF 301250

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.2.4.1. 	Очистити склопове и подсклопове, заменити оштећене

3.2.4.2.             Заменити све контакте

3.2.4.3	 	Испитати исправност на пробници

3.2.4.4. 	Обојити

3.2.4.5.             Испитати прекидач по мерној листи

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | контактни језичак главног прекидача UL-441.000.002 | ком | 1 |
| 2. | контактни прсти главног прекидача | ком | 2 |
| 3. | непокретни главни контакт | ком | 1 |
| 4. | покретни главни контакт | ком | 1 |
| 5. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога делова произвођача „МИНЕЛ ЕЛВО

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење и фарбање

3.2.5.  КРОВНИ РАСТАВЉАЧ ТИП PR-1/Е1153.000.000

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.2.5.1. 	Скинути изолаторе са постоља, очистити, прегледати,

премазати силиконском пастом и уградити

3.2.5.2. 	Раставити контактне ножеве и осовине, очистити, прегледати и саставити

3.2.5.3. 	Заменити контактни прст (1019.000.011) и заптивне прстенове

3.2.5.4. 	Проверити исправност склопа браве са цилиндрима

3.2.5.5. 	Обојити

3.2.5.6. 	Испитати растављаче по мерној листи

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | заптивни прстен 1019.000.013 | ком | 2 |
| 2. | заптивни прстен 1019.000.003 | ком | 2 |
| 3. | контакт растављача пантографа 1019.000.011 | ком | 4 |
| 4. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога делова произвођача „МИНЕЛ ЕЛВО“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење и фарбање

3.2.6.РАСТАВЉАЧ УЗЕМЉЕЊА ТИП PR-1  1014.000.000

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.2.6.1. 	Раставити

3.2.6.2.		Очистити и контролисати истрошење контактног ножа

3.2.6.3. 	Очистити и прегледати контактну чељуст (1014.000.009)

3.2.6.4. 	Саставити и обојити

3.2.6.5. 	Контролисати покретљивост и исправност хода ножа и подмазати

3.2.6.6. 	Проверити исправност блокаде

3.2.6.7. 	Проверити исправност проводника за уземљење

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога делова произвођача „МИНЕЛ ЕЛВО“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење и фарбање

3.2.7.  УВОДНИ ИЗОЛАТОР СА ПРИМАРНИМ СТРУЈНИМ

ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИП KPI-35 (1102.000.000)

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.2.7.1. 	Прегледати, раставити, очистити, опрати и контролисати механичка и струјна оштећења:

струјни трансформатор премазати изолационим лаком .

3.2.7.2. 	Заменити гумене заптиваче (1102.000.002),(1102.000.006) и 60/49/5,7

3.2.7.3.		Испитати по мерној листи струјни трансформатор

3.2.7.4. 	Саставити уводни изолатор и обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | гумени заптивач 1102.000.002 | ком | 1 |
| 2. | гумени заптивач 1102.000.006 | ком | 1 |
| 3. | гумени заптивач ф60x49x5.7 | ком | 2 |
| 4. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога делова произвођача „МИНЕЛ ЕЛВО“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење и фарбање

3.2.8. КРОВНИ ОДВОДНИК ПРЕНАПОНА (35kV) ТИП XAD 335

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.2.8.1.		Очистити изолатор, прикључке и визуелно прегледати

3.2.8.2.		Испитати - атест овлашћене установе

3.2.8.3.		Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење и фарбање

3.2.9.НАПОНСКИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОР  ТИП VFI 36

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.2.9.1.		Очистити и проверити прикључне везе

3.2.9.2.		Контролисати исправност изолационог дела трансформатора

3.2.9.3.		Испитати по мерној листи

3.2.9.4. 	Проверити исправност осигурача за заштиту, неисправне делове заменити

3.2.9.5.		Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење и фарбање

3.2.10   КРОВНИ ИЗОЛАТОРИ  ТИП PIL 25 (1103.000.000) И 1021.005.000/А  И СТРУЈНЕ ВЕЗЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

_

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.2.10.1.	Очистити изолаторе и струјне везе

3.2.10.2.	Контролисати механичка и струјна оштећења,

оштећене делове заменити по потреби

3.2.10.3.	Обојити металне делове изолатора

3.2.10.4.	Калаисати спојна места и обојити струјне везе

3.2.10.5.	Изолаторе премазати силиконском пастом

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење и фарбање, калај, вијчана роба

3.2.11.ВАЗДУШНЕ СИРЕНЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.2.11.1. 	Раставити, очистити и прегледати

3.2.11.2. 	Саставити и подесити мембрану

3.2.11.3. 	Испитати сирену

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење

3.2.12.МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЈА КРОВОВА "А" И "Б"

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.2.12.1.	Прегледати металну конструкцију кровова

3.2.12.2.	Прегледати стање мреже за вентилацију

3.2.12.3.	Припремити кровове за пескарење

3.2.12.4.	Пескарити кровове

3.2.12.5.	Издувати кровове након пескарења и обрисати

3.2.12.6.	Обојити кров темељном бојом

3.2.12.7.	Обојити конструкцију са спољне и унутрашње стране

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кварцни песак | kg | 500 |
| 3. | Основна боја | литар | 5 |
| 4. | Боја – сребрна РАЛ 9006 | литар | 7 |
| 5. | Боја сива РАЛ 7001 | литар | 6 |
| 6. | Разређивач | литар | 8 |
| 7. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: 	Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

3.2.13.МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЈА КРОВА "Ц"

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.2.13.1.           Прегледати металну конструкцију

3.2.13.2.	Припремити кров за пескарење

3.2.13.3.	Пескарење крова

3.2.13.4.	Издувати, обрисати и обојити кров темељном бојом

3.2.13.5.	Обојити конструкцију са спољне и унутрашње стране

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кварцни песак | kg | 200 |
| 3. | Основна боја | литар | 1,5 |
| 4. | Боја – сребрна РАЛ 9006 | литар | 3 |
| 5. | Боја сива РАЛ 7001 | литар | 3 |
| 6. | Разређивач | литар | 3 |
| 7. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

3.3.УГРАДЊА ОПРЕМЕ НА КРОВОВЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3.3.1	Уградити ваздушне сирене

3.3.2	Уградити изолаторе

3.3.3.	Уградити напонски мерни трансформатор

3.3.4.	Уградити одводник пренапона

3.3.5.	Уградити уводни изолатор са примарним струјним трансформатором

3.3.6.	Уградити кровни растављач

3.3.7.	Уградити главни прекидач

3.3.8	Уградити растављач уземљења

3.3.9.	Уградити ваздушне цилиндре пантографа

3.3.10.	Уградити пантографе

3.3.11.	Уградити струјне везе

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумева се вијчана роба,

4.ОБРТНА ПОСТОЉА

4.1.СКИДАЊЕ ОПРЕМЕ СА ОБРТНИХ ПОСТОЉА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.1.1.                Скинути јармове

4.1.2.                Скинути давач брзиномера

4.1.3.		Скинути вучне моторе

4.1.4.		Очистити обртна постоља од наслага масноће и прљавштине

4.1.5.		Опрати обртна постоља

4.1.6.		Скинути спојне летве вођице осовинских лежајева

4.1.7.		Скинути регулаторе кочионог полужја

4.1.8.		Одвојити осовинске склопове са редукторима

и скинути косе гумене елементе

4.1.9.		Скинути спиралне опруге секундарног огибљења

4.1.10.		Скинути колевке и вешалице

4.1.11.		Скинути кочионо полужје

4.1.12.		Скинути кочионе цилиндре

4.1.13.		Скинути вучне мотке

4.1.14.	             Скинути хидрауличне амортизере

4.1.15.	             Скинути држаче косих гумених елемената

4.1.16.               Скинути ваздушну инсталацију пескарног вода

4.1.17.               Скинути ваздушну инсталацију кочионог цилиндра

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење

4.2. ОПРАВКА ОБРТНИХ ПОСТОЉА

4.2.1. ВУЧНИ МОТОРИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.1.0.		Очистити споља, вучне моторе визуелно прегледати

и испитати отпор изолације намотаја ротора и статора

4.2.1.1.		Извршити улазно испитивање мотора

4.2.1.2.		Клизне плоче са мрежом скинути са вучних мотора

4.2.1.3.		Испустити уље из зупчастих спојница

4.2.1.4.		Торзионо вратило скинути

4.2.1.5.		Зупчасте спојнице скинути

4.2.1.6. 	Семеринге скинути

4.2.1.7. 	Скинути поклопце за контролу четкица

4.2.1.8. 	Вучне моторе раставити

4.2.1.9. 	Испитати отпоре изолације намотаја ротора и статора пре прања

4.2.1.10.	Скинути држаче четкица са носача

4.2.1.11.	Скинути сабирне прстенове са носача

4.2.1.12.	Очистити, опрати и одмастити лежајне штитове, клизне плоче,

мреже, поклопце и носаче држача четкица

4.2.1.13.	Заменити лежајеве (NU-1036М/CZ ;NUP-230М/CZ)- СКФ, ФАГ или одговарајући,

означити месец и годину уградње

4.2.1.14.	Подмазати  лежајеве

4.2.1.15.	Торзиона вратила и делове зупчасте спојнице опрати и прегледати

4.2.1.16.	Проверити механичке мере по мерним листама

4.2.1.17.	Са торзионих вратила скинути наслаге старе боје испитати  ултразвуком и обојити

4.2.1.18	Демонтирати гумено металне елементе торзионог вратила и уградити нове

4.2.1.19.	Опрати, одмастити и осушити намотаје статора и ротора

4.2.1.20.	Прегледати намотаје статора и ротора, измерити

отпор изолације и високонапонски испитати после сушења

4.2.1.21.	Сабирне прстенове опрати, прегледати и импрегнисати

4.2.1.22.	Сабирне прстенове преизоловати

4.2.1.23.	Импрегнисати намотаје ротора и статора

4.2.1.24.	Прегледати и оправити механизме за затварање контролних поклопаца

4.2.1.25.	Заменити заптивне гуме на контролним поклопцима

4.2.1.26.	Прегледати прикључне каблове и преизоловати спојеве каблова  са статоро

4.2.1.27.	Заменити изолационе заштитне гуме на прикључним кабловима

4.2.1.28.	Опрати и одмастити држаче четкица

4.2.1.29.	Држаче четкица прегледати, оштећене заменити, проверити

отвор за пролаз четкице, разрадити склоп потискивача четкице

4.2.1.30.	Измерити силу притиска на четкице

4.2.1.31.	Држаче четкица заштитити изолационим лаком, подесити силу потискивача

4.2.1.32.	Обрадити колекторе и проверити њихово бацање, премазати

колекторске капе и заставице изолационим лаком

4.2.1.33.	Извршити међунавојно испитивање намотаја ротора

4.2.1.34.	Балансирати роторе

4.2.1.35.	Држаче четкица уградити на носач и подесити размак

4.2.1.36.	Мерење отпора изолације намотаја ротора и статора пре састављања

4.2.1.37.	Обојити склопове и делове

4.2.1.38.	Саставити вучне моторе

4.2.1.39.	Уградити нове четкице тип ЕG 8220, са каналом за отпрашивање

4.2.1.40.	Уградити нове семеринге

4.2.1.41.	Извршити разраду вучних мотора

4.2.1.42.	Уградити зупчасте спојнице

4.2.1.43.	Налити уље у зупчасте спојнице

4.2.1.44.	Уградити торзиона вратила

4.2.1.45.	Уградити клизне плоче са мрежом и контролне поклопце

4.2.1.46.	Испитати вучне моторе на пробници по мерној листи под оптерећењем уз обавезно присуство представника наручиоца

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | лежај NU-1036М/C3 | ком | 4 |
| 2. | лежај NUP-230М/C3 | ком | 4 |
| 3. | семеринг ф180x215x16 | ком | 8 |
| 4. | изолациони заштитник „U“ | ком | 32 |
| 5. | изолациони заштитник „L“ | ком | 8 |
| 6. | четкице вучног мотора EG 8220 | ком | 128 |
| 7. | мазалица R1/4 | ком | 12 |
| 8. | заптивни завртањ | ком | 12 |
| 9. | заштитна капа | ком | 4 |
| 10. | гумени заптивач | ком | 4 |
| 11. | заптивна гума за поклопац | m | 4 |
| 12. | изолациона заштитна гума | ком | 32 |
| 13. | Поклопац зупчасте спојнице мањи | ком | 4 |
| 14. | Профилисани кит | kg | 4 |
| 15. | Изолациони лак ER41 | литар | 4 |
| 16. | Изолациони лак EG41 | литар | 1 |
| 17. | Маст MOBILUX No2 | kg | 6 |
| 18. | Уље EPOL | литар | 6 |
| 19. | Самика трака 326.06 | m | 200 |
| 20. | Самолепљива стаклена трака (saba dijamant) | m | 400 |
| 21. | Импрегнациони лак BC 346/A | литар | 16 |
| 22. | Разређивач Т 200 | литар | 8 |
| 23. | Заптивна гума за поклопац | m | 4 |
| 24. | Равна гума #2 mm | kg | 1 |
| 25. | Боја сива RAL-7001 | литар | 4 |
| 26. | Разређивач уљани | литар | 2 |
| 27. | Профил гумени ф 4mm | kg | 1 |
| 28. | Прешпан 0.31 TRIVOLTHERM | kg | 2 |
| 29. | Трака стаклена 20x0.2 | m | 300 |
| 30. | Силикон бужир ф 12 | m | 8 |
| 31. | Термоскупљајући бужир 35/13 | m | 20 |
| 32. | Кабл за напајање вучних мотора | m | 25 |
| 33. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

* Сва испитивања се врше по упутству ЖС  „DO 5214”

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

4.2.2. РАМОВИ ОБРТНИХ ПОСТОЉА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.2.1. 	Прегледати рамове и ултразвучно испитати централни сворњак

4.2.2.2. 	Рамове  испитати пенетрантима

4.2.2.3.		Испитати све варове пенетрантима

4.2.2.4. 	Проверити мере рама према мерној листи

4.2.2.5. 	Заменити обавезно заменљиве делове

4.2.2.6. 	Обојити рамове обртних постоља

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чaурa рaмa | кoм | 4 |
| 2. | Чaурa рaмa | кoм | 4 |
| 3. | Чaурa кoнзoлe пoлужja | кoм | 4 |
| 4. | Чaурa ушицe пoстoљa | кoм | 16 |
| 5. | Чaурa рaмa пoстoљa | кoм | 8 |
| 6. | Чaурa рaмa пoстoљa | кoм | 2 |
| 7. | Чaурa рaмa пoстoљa | кoм | 2 |
| 8. | Чaурa пoм. вeшaњa | кoм | 4 |
| 9. | Чaурa пoм. вeшaњa | кoм | 4 |
| 10. | Осигурач | ком | 4 |
| 11. | Боја РАЛ 9005 | литар | 11 |
| 12. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

пенетранти за испитивање заварених спојева

4.2.3. КОЛЕВКЕ И ЈАРМОВИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.3.1. 	Опрати јармове

4.2.3.2. 	Прегледати колевке, јармове и сворњаке амортизера

4.2.3.3. 	Проверити мере колевке према мерној листи

4.2.3.4. 	Заменити обавезно заменљиве делове

4.2.3.5. 	Припремити вешалице за испитивање

4.2.3.6. 	Испитати вешалице магнофлуксом

4.2.3.7. 	Обојити колевку и јармове

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумени елемент L10.3 | ком | 16 |
| 2. | Гумени елемент L10.2 | ком | 2 |
| 3. | Сворњак вертикалних амортизера | ком | 16 |
| 4. | Сворњак хоризонталних амортизера | ком | 12 |
| 5. | Тањираста опруга | ком | 24 |
| 6. | Боја црна RAL 9005 за фарбање | литар | 10 |
| 8. | Чаура ушице рама | ком | 12 |
| 9. | Чаура ушице рама | ком | 24 |
| 10. | Сворњак са чаурама | ком | 8 |
| 11. | Осигурач | ком | 8 |
| 12. | Осигурач | ком | 8 |
| 13. | Сворњак амортизера | ком | 16 |
| 14. | Сворњак | ком | 12 |
| 15. | Тањираста опруга А80 | ком | 24 |
| 16. | Мазалица М10x1 | ком | 8 |
| 17. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, фарбање, вијчана роба

4.2.4. СЕКУНДАРНО ОГИБЉЕЊЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.4.1. 	Очистити спиралне опруге

4.2.4.2. 	Испитати спиралне опруге по мерној листи

4.2.4.3.             Заменити гумене елементе спиралних опруга

4.2.4.4. 	Заменити гумене елементе у вучним моткама

4.2.4.5. 	Испитати варове на вучним моткама пенетрантима

4.2.4.6.		Уградити нове амортизере, а старе вратити наручиоцу.

4.2.4.7. 	Обојити све делове огибљења

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумени елемент L10.1 | ком | 8 |
| 2. | Гумени елемент L10.6 | ком | 8 |
| 3. | Коси гумени подметач | ком | 48 |
| 4. | Подметач Ø50x26x3,6 | ком | 24 |
| 5. | Боја црна RAL 9005 | литар | 1 |
| 6. | Боја црвена RAL 3002 | литар | 1 |
| 7. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање, вијчана роба,

пенетранти за испитивање заварених спојева,

4.2.5. ПРИМАРНО ОГИБЉЕЊЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.5.1. 	Држаче  косих гумених елемената прегледати према мерној листи

4.2.5.2. 	Заменити мазалице на држачима косих гумених елемената

4.2.5.3. 	Скинути лимене уметке између држача косих  гумених

елемената и подесити зазор између рама обртог постоља и сандука

      - Уградити нове косе гумене елементе L.9 „ТРЕЛЛЕБОРГ" или одговарајући

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумени елемент L.9 ТРЕЛЕБОРГ | ком | 16 |
| 2. | Мазалица М10x1 JUS М.C4.612 | ком | 32 |
| 3. | Маст FOR2 или еквивалент | kg | 5 |
| 4. | Лимени подметач држача | ком | 48 |
| 5. | Сворњак за пом. веш. | ком | 4 |
| 6. | Сворњак обрт. постоља | ком | 4 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Скинуте косе гумене елементе вратити Наручиоцу.

4.2.6. ОСОВИНСКИ СКЛОПОВИ СА ОСОВИНСКИМ ЛЕЖАЈЕВИМА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.6.1. 	Скинути поклопце кућишта осовинских лежајева

4.2.6.2. 	Скинути кућишта осовинских лежајева

4.2.6.3. 	Скинути осовинске лежајеве 23234

4.2.6.4. 	Скинути прахобране

4.2.6.5. 	Скинути дводелне поклопце лежаја 23956

4.2.6.6.              Распресовати са осовинских трупаца наплатке са бандажима

4.2.6.7.             Скинути лежајеве 23956

4.2.6.8. 	Одмастити делове

4.2.6.9. 	Очистити трупове осовина од наслага старе боје

4.2.6.10. 	Припремити осовинске трупце за ултразвучно испитивање

4.2.6.11. 	Испитати осовине ултразвуком 			 			 4.2.6.12.	Испитати пенетрантима зупчасти венац

4.2.6.13.	Прегледати кућишта осовинских лежајева према мерној листи

4.2.6.14.	Осовинске лежајеве заменити новим производње SKF 23234 CC/C3 W33 VA355,

FAG или одговарајући (уписати на лежејевима месец и годину уградње)

4.2.6.15.	Лежајеве 23956 заменити новим производње SKF 23956 CC/C3 W33, FAG

или одговарајући (уписати на лежејевима месец и годину уградње)

4.2.6.16.	Уградити нове моноблок точкове Ø1250 mm

4.2.6.17.	Извршити контролу геометријских мера осовинских склопова према мерним листама

4.2.6.18.	Осигурати имбус завртњеве венаца зупчаника

4.2.6.19.	Уградити прахобране.

4.2.6.20.	Уградити кућишта осовинских лежајева

4.2.6.21.	Уградити поклопце кућишта осовинских лежајева

4.2.6.22.	Уградити дводелне поклопце  лежаја 23956

4.2.6.23.	Обојити осовинске склопове

4.2.6.24.	Израдити заштитне лимове осовинских трупаца

Напомена:  Демонтиране старе лежајеве  23234 и 23956 вратити власнику записнички

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Моноблок точак Ø1250 mm R9T | ком | 8 |
| 2. | Лежај 23234 CC/C3 W33 VA355 | ком | 8 |
| 3. | Лежај 23956 CC/C3 W33 | ком | 8 |
| 4. | Чаура контакта уземљења | ком | 4 |
| 5. | Осигуравајући лим | ком | 8 |
| 6. | Плоча крајња бр.L510.40.05 | ком | 8 |
| 7. | Маст за осовинске лежајеве | kg | 12 |
| 8. | Лабиринтски прстен | ком | 8 |
| 9. | Лим Č.0361 (0,75 mm) | m2 | 5 |
| 10. | Боја-црна РАЛ 9005 | литар | 2 |
| 11. | Температурна боја- бела | литар | 2 |
| 12. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

пенетранти за испитивање заварених спојева, вијчана роба,

4.2.7. РЕДУКТОР

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.7.1.		Испустити уље

4.2.7.2. 	Скинути редукторске кутије са осовинских склопова

4.2.7.3. 	Раставити редукторске кутије

4.2.7.4. 	Опрати и одмастити делове

4.2.7.5. 	Прегледати делове према мерним листама

4.2.7.6. 	Заменити лежајеве NЈ 324  новим SKF NJ 324 ECM/C4 VA301, FAG или

одговарајући

4.2.7.7. 	Обележити лежајеве NJ 324 (месец/год. уградње)

4.2.7.8. 	Саставити редукторске кутије

4.2.7.9. 	Осигурати завртњеве М16x40 поклопца лежајева

4.2.7.10.	Уградити редукторске кутије на осовинске склопове

4.2.7.11.	Осигурати завртњеве М20x50 редукторских кутија

4.2.7.12.	Пломбирати чепове

4.2.7.13.	Обојити редукторске кутије

Напомена:  Демонтиране старе лежајеве  NJ 324  вратити власнику записнички

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лежај NJ 324 ECM/C4 VA301 | ком | 8 |
| 2. | Гумени елемент L.1.5. | ком | 8 |
| 3. | Гумени елемент L.1.6.2. | ком | 32 |
| 4. | Ексцентрични сворњак | ком | 4 |
| 5. | Сворњак помоћне полуге – доњи | ком | 8 |
| 6. | Изолациона чаура | ком | 4 |
| 7. | Мазалица М10х1 JUS M.C4.612 | ком | 8 |
| 8. | Прстен одстојни | ком | 32 |
| 9. | Чаура главног вешања | ком | 8 |
| 10. | Чаура помоћног вешања | ком | 8 |
| 11. | Уље – редукторско | литар | 32 |
| 12. | Боја- црна РАЛ 9005 | литар | 2 |
| 13. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

Напомена: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,заптивни материјал, вијчана роба,

4.2.8. КОЧИОНО ПОЛУЖЈЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.8.1.              Раставити

4.2.8.2. 	Очистити и опрати делове

4.2.8.3. 	Заменити похабане делове

4.2.8.4. 	Прегледати и оправити држаче кочионих уметака

4.2.8.5. 	Обојити делове

4.2.8.6. 	Подмазати покретне делове

4.2.8.7. 	Саставити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чaурa oбртнoг пoстоља | ком | 8 |
| 2. | Чaурa срeдњe пoлугуге | ком | 8 |
| 3. | Чaурa врaтилa | ком | 8 |
| 4. | Чaурa ушицe САБ-a и пoлугe врaтилa | ком | 4 |
| 5. | Чaурa рукaвaц врaтилa | ком | 8 |
| 6. | Чaурa крajњe пoлуге | ком | 8 |
| 7. | Чaурa вoдeћeг трнa | ком | 8 |
| 8. | Чaурa крajњe пoлуге | ком | 8 |
| 9. | Чaурa пoпрeчнoг рaспoнцa | ком | 8 |
| 10. | Чaурa ушицe сaбa и пoлугe врeтeнa | ком | 16 |
| 11. | Чaурa мaлe и срeдњe пoлугe | ком | 34 |
| 12. | Чaурa срeдњe пoлуге | ком | 8 |
| 13. | Чaурa вoдeћeг трнa | ком | 16 |
| 14. | Чaурa нoсaчa кoчиoних пaпучa | ком | 32 |
| 15. | Чaурa унутр.пoлуге | ком | 8 |
| 16. | Чaурa унутр.пoлуге | ком | 16 |
| 17. | Чaурa пoлугa врaтила | ком | 16 |
| 18. | Чaурa унутр.пoлуге | ком | 16 |
| 19. | Чaурa штeлaчa | ком | 8 |
| 20. | Чaурa штeлaчa | ком | 8 |
| 21. | Чaурa ушицe рeгулaтoрa | ком | 4 |
| 22. | Чaурa мaлe пoлугe | ком | 20 |
| 23. | Чaурa пoлугe кoчиoнoг цилиндрa | ком | 4 |
| 24. | Свoрњaк вeзe крajњe пoлугe и oбртнoг пoстoљa | ком | 8 |
| 25. | Свoрњaк вeзa срeдњe пoлугe и нoсaчa пaпучe | ком | 4 |
| 26. | Свoрњaк вeзe пoлугe сaбa и кoцкe срeдњe вeзe | ком | 8 |
| 27. | Свoрњaк вeзe срeдњe пoлугe и нoсaчa пaпучe | ком | 4 |
| 28. | Свoрњaк вeзa кутиje и мaлe пoлугe | ком | 4 |
| 29. | Свoрњaк вeзa пoлугe сaбa и мaлe пoлугe | ком | 4 |
| 30. | Свoрњaк вeзa сaбa рeгулaтoрa и кoчиoнoг врaтилa | ком | 8 |
| 31. | Свoрњaк вeзa oбртнoг пoстoљa и пoлугe срeдњe вeзe | ком | 5 |
| 32. | Свoрњaк вeзe срeдњe пoлугe и oбртнoг пoстoљa | ком | 4 |
| 33. | Свoрњaк вeзe рудe кoчи.цилиндрa, срeдњe и мaлe пoлугe | ком | 4 |
| 34. | Свoрњaк вeзe срeдњe пoлугe и сaбa рeгулaтoрa | ком | 4 |
| 35. | Свoрњaк вeзa срeдњe пoлугe и oбртнoг пoстoљa | ком | 4 |
| 36. | Кoцкa | ком | 4 |
| 37. | Клин кочне папуче | ком | 32 |
| 38. | Мазалица М10х1 ЈУС 612 | ком | 16 |
| 39. | Кочиони уметак | ком | 32 |
| 40. | Електрода | ком | 10 |
| 42. | Боја црна РАЛ 9005 | литар | 8 |
| 43. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,вијчана роба,

4.2.9.РЕГУЛАТОР КОЧИОНОГ ПОЛУЖЈА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.9.1.		Раставити

4.2.9.2.		Очистити и опрати делове

4.2.9.3.              Прегледати делове

4.2.9.4. 	Заменити делове према спецификацији материјала

4.2.9.5. 	Подмазати покретне делове

4.2.9.6. 	Саставити

4.2.9.7.		Испитати на пробници

4.2.9.8. 	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивач | ком | 2 |
| 2. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, подмазивање и фарбање

4.2.10. ПЕСКАРНИ УРЕЂАЈ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.10.1.	Раставити

4.2.10.2.	Очистити

4.2.10.3.	Опрати делове и прегледати

4.2.10.4.	Заменити обавезно заменљиве делове

4.2.10.5.	Саставити

4.2.10.6.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стезач просипача | ком | 8 |
| 2. | Држач усмеривача склопни | ком | 8 |
| 3. | Гумено црево ф35х6х600 | ком | 12 |
| 4. | Дизна ејектора | ком | 8 |
| 5. | Дизна ејектора | ком | 8 |
| 6. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање, вијчана роба,

4.2.11.УРЕЂАЈ ЗА УЗЕМЉЕЊЕ (ЧЕТКИЦЕ)  ТИП UKS-1 1052.000.000

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.11.1.	Развезати од електричне инсталације и скинути

4.2.11.2.	Раставити, очистити и опрати, контролисати исправност делова

4.2.11.3.	Заменити контактни уметак (1052.000.007) и заптивач (1052.000.005)

4.2.11.4.	Саставити, проверити покретљивост контактног диска и подмазати

4.2.11.5.	Заменити проводнике четкица уземљења и уземљења сандука и обртних постоља

4.2.11.6.	Уградити и повезати са електричном инсталацијом

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контактни уметак 1052.000.007 | ком | 4 |
| 2. | заптивач 1052.000.005 | ком | 4 |
| 3. | проводник ZP/FJ 70mm2 | m | 12 |
| 4. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога делова произвођача „МИНЕЛ ЕЛВО“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за прање и чишћење, вијчана роба

4.2.12.КОЧИОНИ ЦИЛИНДРИ 10"  ПОЗ.6

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.2.12.1.	Раставити, очистити, опрати делове и прегледати

4.2.12.2.	Извршити мерење по мерној листи

4.2.12.3.	Саставити уз замену заптивача и материјала у прилогу

4.2.12.4.	Испитати

4.2.12.5.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумена манжетна 10“ К-321114 | ком | 4 |
| 2. | Еластични прстен К-321179 | ком | 4 |
| 3. | Осовиница К-321194 | ком | 4 |
| 4. | Осигурач К-321197 | ком | 4 |
| 5. | Опруга К-321195 | ком | 4 |
| 6. | Заптивач Ø 30/21,5х3 | ком | 8 |
| 7. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање, подмазивање, вијчана роба...

4.3.УГРАДЊА ОПРЕМЕ НА ОБРТНА ПОСТОЉА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4.3.1.		Уградити делове пескарног уређаја

4.3.2.		Уградити колевке и вешалице

4.3.3.		Уградити кочионе цилиндре

4.3.4.		Уградити кочионо полужје

4.3.5.		Уградити држаче косих гумених елемената

4.3.6.		Уградити косе гумене елементе на кућишта осовинских склопова

4.3.7.		Уградити осовинске склопове са редукторима

4.3.8.		Уградити спојне летве вођице осовинских лежајева

4.3.9.		Уградити регулаторе кочионих полужја

4.3.10.		Уградити вучне моторе

4.3.11.		Уградити заштитне лимове трупа осовине

4.3.12.		Уградити вучне мотке

4.3.13.		Уградити заштитне манжетне вешалице колевке

4.3.14.		Уградити спиралне опруге секундарног огибљења

4.3.15.		Уградити јармове

4.3.16.		Уградити хидрауличне амортизере

4.3.17.		Уградити давач брзиномера

4.3.18.		Подесити кочионо полужје према мерној листи

4.3.19.		Уградити ваздушну инсталацију пескарног вода

4.3.20.		Уградити ваздушну инсталацију кочионих цилиндара

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сворњак пом. полуге редуктора- горњи | ком | 4 |
| 2. | Екцентрични сворњак | ком | 4 |
| 3. | Заштитна манжетна централног сворњака | ком | 2 |
| 4. | Заштитна манжетна вешалице колевке | ком | 8 |
| 5. | Лимена обујмица | ком | 18 |
| 6. | Бакелитни прстен ф80х47х8 | ком | 8 |
| 7. | Тањираста опруга А24 | ком | 12 |
| 8. | Тањираста опруга А42 | ком | 12 |
| 9. | Електрода | kg | 5 |
| 10. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства подмазивање, вијчана роба,

5.ГЛАВНИ ТРАНСФОРМАТОР СА РЕГУЛАТОРОМ НАПОНА

5.1. СКИДАЊЕ ОПРЕМЕ СА ГЛАВНОГ ТРАНСФОРМАТОРА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

5.1.1		Скинути заштитне мреже

5.1.2.		Скинути прелазни отпорник

5.1.3.		Скинути теретни прекидач

5.1.4.		Скинути струјне мерне трансформаторе

5.1.5.		Скинути катодни одводник пренапона

5.1.6.		Скинути контактни термометар

5.1.7.		Скинути трансформатор за уземљење

5.1.8.		Скинути серво мотор бирача напона

5.2.ОПРАВКА ГЛАВНОГ ТРАНСФОРМАТОРА И ОПРЕМЕ ГЛАВНОГ ТРАНСФОРМАТОРА

5.2.1. ГЛАВНИ ТРАНСФОРМАТОР

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

5.2.1.1.		Узети узорак трафо уља, контролисати пробојну чврстоћу и физичко-хемијске особине

уља у акредитованој лабораторији – доставити резулатате

5.2.1.2.		Заменити силикагел у одузимачу  влаге

5.2.1.3.		Очистити изолаторе и трагове уља

5.2.1.4.		Проверити исправност контактног термометра, неисправан заменити

5.2.1.5.		Струјне трансформаторе опрати, испитати и премазати изолационим лаком

5.2.1.6. 	Одводник пренапона очистити, испитати и визуелно прегледати

5.2.1.7.		Скинути и контролисати стање електричне инсталације,

изолационих носача, спојеве очистити, притегнути и уградити

5.2.1.8.              Извадити главни трансформатор из локомотиве

5.2.1.9.		Трансформатор за уземљење опрати и премазати изолационим лаком и

извршити мерење

отпора изолације, проверити преносни однос

5.2.1.10.	Контролисати	спојеве водова за уље и причвршћење трансформатора за

сандук локомотиве

5.2.1.11.	Проверити исправност вентила за испуштање, вентила сигурности и одушног вентила

5.2.1.12.	Источити уље из трансформатора, по потреби долити ново уље и регенерисати га

5.2.1.13.	Извадити језгро трансформатора

5.2.1.14.	Проверити магнетно језгро (у случају потребе извршити корекцију геометрије) и

намотаје

5.2.1.15.	Извршити потребна дотезања и замену оштећених изолација и одстојника

5.2.1.16.	Очистити, опрати трансформаторски суд

5.2.1.18.	Вратити уље у трансформаторски суд

5.2.1.19.	Контролисати заптивеност суда трансформатора и притегнути завртње

5.2.1.20.	Офарбати трансформатор

5.2.1.21.	Проверити tgδ (садржај влаге у папирној изолацији)  трансформатора

5.2.1.22.	Испитати трансформатор по мерној листи произвођача локомотиве „Раде Кончар“

5.2.1.23.	Вратити трансформатор у локомотиву

5.2.1.24.	Контролисати стање заштитних мрежа и забрављење, недостатке отклонити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | силика гел | kg | 2 |
| 2. | трансформаторско уље ТEHNOL Y 3000 | литар | 100 |
| 3. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

5.2.2. РЕГУЛАТОР НАПОНА ТИП RTN 25-1072.000.000

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

5.2.2.1. 	Испустити уље из бирача

5.2.2.2.		Отворити уљни део, очистити, опрати и контролисати исправност

геометрије поклопца уљног дела

5.2.2.3.              Визуелно контролисати исправност и заптивност основне плоче (1072.210.001)

5.2.2.4              Скинути и контролисати исправност троугаоне плоче,

раставити механизам са припадајућим деловима

5.2.2.5              Контролисати исправност склопова рукавца,

плоче за вођење и склопа полуге механизма

5.2.2.6.             Заменити ролнице (1072.230.002), осовинице (1072.230.003)

и осовиницу (1072.230.004)

5.2.2.7               Контролисати исправност контактних руку

(1072.200.001 и 1072.232.000) и полуге (1072.260.007 и 1072.261.001)

по потреби заменити неисправне

5.2.2.8.             Контролисати истрошеност и геометрију главног и помоћног

контактног прстена (1072.210.009 и  1072.211.000), по потреби заменити

5.2.2.9.		Заменити двоструки контакт (1072.210.007)

5.2.2.10.	Заменити контактни прст (1072.250.001)

5.2.2.11.	Заменити опругу (1072.250.004) и (1072.262.001)

5.2.2.12.	Заменити специјални завртањ (1072.200.003)

5.2.2.13.	Заменити покретни контакт (1072.260.012)

5.2.2.14.	Заменити спојни прстен (1072.000.003)

5.2.2.15.	Заменити сегментни контакт (1072.263.001)

5.2.2.16.	Контролисати исправност склопа пужа са носачем  - неисправне заменити

5.2.2.17.	Електричне везе у уљном делу одвојити од проводних изолатора

5.2.2.18.           Скинути потпорне проводне изолаторе (1072.300.000) очистити,

визуелно контролисати исправност и заменити  заптиваче (1072.300.002)

5.2.2.19.	Проверити функционалност вентила за изпуштање и наливање уља и чепа

за одзраживање - недостатке одклонити

5.2.2.20.	Заменити семеринг 17x32x7 измедју кућишта уљног дела  и

управљачке кутије

5.2.2.21.	Уградити подпорне проводне изолаторе и повезати

5.2.2.22.	Уградити троугаону плочу са механизмом

5.2.2.23.	Контролисати визуелно исправност изолационе спојнице (1072.000.005)

по потреби заменити

5.2.2.24.	Заменити контактне елементе (1072.460.000)

5.2.2.25.	Скинути погонско зупчаничку кутију (1072.400.000) са кућишта бирача

5.2.2.26.           Скинути спојницу (1072.440.000) од погонске  зупчаничке кутије  (1072.440.000)

раставити,  контролисати  исправност  делова - неисправне заменити.

Заменити лежајеве 6203 и  6007,клизни лежај 1072.442.003 и опругу 1072.440.004

5.2.2.27.	Скинути и раставити осовину са брегастим плочама (1072.410.000), котролисати исправност делова неисправне заменити

5.2.2.28.           Управљачку кутију (1072.500.000) скинути са кућишта бирача,раставити

5.2.2.29.	Контролисати исправност делова неисправне заменити

5.2.3.30.	Раставити и контролисати делове електро магнета (1072.500.000 и 1072.530.000),

неисправне заменити. Извршити подешавање електро магнета

5.2.2.31.	Саставити погонско - зупчаничку кутију и управљачке  кутије и подмазати

5.2.2.32.	Раставити серво мотор и лежајеве заменити

5.2.2.33.	Измерити отпор изолације намотаја ротора и статора серво мотора и обрадити колектор

5.2.2.34.	Саставити и испитати серво мотор

5.2.2.35.	Контролисати покретљивост бирача ручно и моторно

5.2.2.36.	Подесити синхронизацију рада регулатора напона

5.2.2.37.	Извршити разраду бирача са наливеним уљем

5.2.2.38.	Заменити заптивач (1072.000.017) и затворити уљни део

5.2.2.39.	Налити ново уље у суд бирача и одзрачити

5.2.2.40.	Узети уље за анализу и испитати диелектричну чврстоћу

5.2.2.41.	Обојити

5.2.2.42.	Разградити, проверити исправност прекидача за заштиту  од експлозије и уградити  га

5.2.2.43.	Испитати регулатор напона по мерној листи произвођача локомотиве „Раде Кончар“

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ролнице 1072.230.002 | ком | 42 |
| 2. | осовинице 1072.230.003 | ком | 42 |
| 3. | осовиница 1072.230.004 | ком | 1 |
| 4. | двоструки контакт 1072.210.007 | ком | 21 |
| 5. | контактни прст (1072.250.001) | ком | 6 |
| 6. | опруга 1072.250.004 | ком | 2 |
| 7. | опруга 1072.262.001 | ком |  |
| 8. | специјални завртањ 1072.200.003 | ком | 3 |
| 9. | покретни контакт 1072.260.012 | ком | 2 |
| 10. | спојни прстен 1072.000.003 | ком | 8 |
| 11. | сегментни контакт 1072.263.001 | ком | 1 |
| 12. | семеринг 17x32x7 | ком | 1 |
| 13. | контактни елемент (1072.460.000) | ком | 35 |
| 14. | лежај 6203 | ком | 4 |
| 15. | лежај 6007 | ком | 2 |
| 16. | клизни лежај 1072.442.003 | ком | 2 |
| 17. | опруга 1072.440.004 | ком | 1 |
| 18. | заптивач (1072.000.017) | ком | 1 |
| 19. | лежај сервомотора 6202 | ком | 2 |
| 20. | трансформаторско уље ТEHNOL Y 3000 | литар | 230 |
| 21. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога делова произвођача „МИНЕЛ ЕЛВО“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, прање,фарбање,

5.2.3. ТЕРЕТНИ ПРЕКИДАЧ ТИП KRN-2-1115.000.000 И ПРЕЛАЗНИ ОТПОРНИК ТИП ОS-IH/D - 924000.000

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

5.2.3.1.		Скинути,раставити лучне коморе (1115 900 024)

проверити  исправност делова - неисправне заменити

5.2.3.2.		Раставити теретни прекидач

5.2.3.3.		Очистити и опрати делове теретног прекидача

5.2.3.4.		Контролисати исправност рамова,брегасте плоче, склопа полуге, изолационих носача,

намотаја за издувавање лука, струјних веза и осталих делова

5.2.3.5.		Заменити осовине (1115.200.003) и (1115 000 013)

5.2.3.6.		Заменити контакте теретног прекидача 1115000024 и лежајеве (6000 и 6004)

5.2.3.7.		Саставити теретни прекидач

5.2.3.8.		Заменити прелазни отпорник, демонтирани вратити наручиоцу

5.2.3.9.		Прикључне шине, изолационе елементе и изолаторе; неисправне заменити

5.2.3.10.	Извршити испитивање по мерној листи произвођача локомотиве „Раде Кончар

5.2.3.11.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | осовина 1115.200.003 | ком | 1 |
| 2. | осовина 1115.000.013 | ком | 2 |
| 3. | лежај 6000 | ком | 6 |
| 4. | лежај 6004 | ком | 2 |
| 5. | контакт теретног прекидача 1115.000.024 | ком | 4 |
| 6. | прелазни отпорник | ком | 1 |
| 7. | лучна комора 1115 900 024 | ком | 1 |
| 8. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, прање,фарбање,

5.2.4. СТРУЈНИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

5.2.4.1.		Очистити

5.2.4.2.		Прегледати и измерити преносни однос

5.2.4.3.		Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, прање,фарбање,

5.3. УГРАДЊА ОПРЕМЕ НА ГЛАВНИ ТРАНСФОРМАТОР

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

5.3.1.		Уградити заштитне мреже

5.3.2.		Уградити прелазни отпорник

5.3.3.		Уградити теретни прекидач

5.3.4.		Уградити струјне мерне трансформаторе

5.3.5.		Уградити катодни одводник пренапона

5.3.6.		Уградити контактни термометар .

5.3.7.		Уградити трансформатор за уземљење

5.3.8.		Уградити серво мотор бирача напона

6.  К - БЛОК

6.1. СКИДАЊЕ ОПРЕМЕ СА К – БЛОКА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

6.1.1.	Развезати од ел. инсталације и скинути електромотор са вентилатором хладњака уља

6.1.2.		Развезати од електричне инсталације и скинути електромотор и пумпу за уље

6.1.3.		Скинути хладњак уља

6.1.4.	Скинути кућиште са отпорницима за трофазни систем, уземљење и растерећење предње осовине

6.1.5.		Скинути главну пригушницу

6.2. ОПРАВКА ОПРЕМЕ К–БЛОКА

6.2.1. ЕЛЕКТРОМОТОР И ВЕНТИЛАТОР ХЛАДЊАКА УЉА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

6.2.1.1. 	Скинути вентилатор, прегледати, поправити и балансирати

6.2.1.2. 	Електромотор раставити, очистити, опрати, испитати  намотаје статора,                                                                 прегледати ротор и заменити лежајеве

6.2.1.3. 	Електромотор саставити и испитати

6.2.1.4. 	Уградити вентилатор на електромотор

6.2.1.5. 	Обојити дифузор, електомотора и вентилатора

6.2.1.6. 	Испитати на вибрације у склопу са кућиштем

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | сунђераста гума 40x40 | m | 5 |
| 2. | лежај 6308Z | ком | 2 |
| 3. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

6.2.2. ЕЛЕКТРОМОТОР И ПУМПА ЗА УЉЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

6.2.2.1. 	Електромотор пумпе и пумпу раставити, очистити, опрати, испитати намотаје статора, прегледати радно коло пумпе, заменити лежајеве (6304 и 3304 ) и заптиваче

6.2.2.2. 	Електромотор пумпе и пумпу саставити и испитати

6.2.2.3. 	Обојити електро мотор и пумпу за уље

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | лежај 6304 | ком | 1 |
| 2. | лежај 3304 | ком | 1 |
| 3. | заптивач од клингерита ф190x8x3 | ком | 2 |
| 4. | заптивач од клингерита 3mm | ком | 1 |
| 5. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, прање,фарбање,

6.2.3.  ХЛАДЊАК УЉА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

6.2.3.1.		Очистити, одмастити, опрати, издувати канале за ваздух и проверити на цурење

6.2.3.2.              Испитати под притиском

6.2.3.3.              Проверити исправност вентила за испуштање уља и уградити нова гумена црева

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,прање,

6.2.4. ОТПОРНИЦИ ЗА ТРОФАЗНИ СИСТЕМ И УЗЕМЉЕЊЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

6.2.4.1. 	Скинути из кућишта, раставити, очистити, опрати, саставити и испитати

6.2.4.2.		Прегледати, очистити и обојити кућиште

6.2.4.3. 	Уградити у кућиште

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | сунђераста гума 35x8 | m | 5 |
| 2. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, прање,фарбање,

6.2.5.  ОТПОРНИЦИ ЗА РАСТЕРЕЋЕЊЕ ПРЕДЊЕ ОСОВИНЕ И ЗА УЗЕМЉЕЊЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

6.2.5.1. 	Скинути из кућишта, раставити, очистити, опрати, саставити и испитати

6.2.5.2. 	Уградити у кућиште

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,прање,

6.2.6.  ГЛАВНА ПРИГУШНИЦА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

6.2.6.1. 	Одвојити пригушницу од кућишта

6.2.6.2. 	Очистити, опрати и прегледати делове кућишта и пригушнице

6.2.6.3. 	Осушити пригушницу након прања

6.2.6.4. 	Измерити отпор изолације, отпорност пригушнице и високонапонски испитат

6.2.6.5. 	Извршити импрегнацију пригушнице

6.2.6.6. 	Обојити кућиште и металне делове пригушнице

6.2.6.7. 	Саставити пригушницу са кућиштем

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | сунђераста гума 35x8 | m | 8 |
| 2. | сунђераста гума 60x20 | m | 5 |
| 3. | термосонда 130 ᵒC | ком | 4 |
| 4. | термосонда 150 ᵒC | ком | 4 |
| 5. | силиконски проводник 2.5mm | m | 50 |
| 6. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, прање,фарбање,

6.3.УГРАДЊА ОПРЕМЕ НА К – БЛОК

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

6.3.1.		Уградити пригушницу

6.3.2.                 Уградити кућиште са отпорницима за трофазни систем,

уземљење и растерећење предње осовине (500/600)

6.3.3.		Уградити хладњак уља

6.3.4.		Уградити електромотор са пумпом за уље и озрачити

6.3.5.		Уградити електромотор са вентилатором хладњака уља

7. БЛОКОВИ ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ S1-S4

7.1. СКИДАЊЕ ОПРЕМЕ СА БЛОКОВА S1-S4

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

7.1.1.		Скинути исправљачке групе

7.1.2.		Скинути дифузоре са вентилаторима и електромоторима

7.1.3.		Скинути отпорнике за шентирање

7.1.4.		Скинути контакторе за вучу, кочење, грејање

7.1.5.		Скинути контакторе за шентирање

7.1.6.		Скинути мењач смера вожње

7.1.7.		Скинути кондезатор за заштиту исправљача

7.1.8.		Скинути контролнике протока ваздуха

7.1.9.	             Скинути искључне славине 1/4"

7.2. ОПРАВКА ОПРЕМЕ БЛОКОВА S1-S4

7.2.1. МЕЊАЧ СМЕРА ВОЖЊЕ ТИП DKJK-V/A-962.000.000.

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

7.2.1.1.		Раставити

7.2.1.2.		Очистити и опрати

7.2.1.3.		Контролисати исправност делова мењача - неисправне заменити

7.2.1.4.		Заменити гумене заптиваче (962 230 000 и 962 000 005)

7.2.1.5.		Заменити помоћне контакте (962.132.000.) и опруге 962.120.003

7.2.1.6		Подмазати делове пнеуматског погона

7.2.1.7		Проверити пнеуматске прикључке

7.2.1.8.		Обојити делове

7.2.1.9.		Саставити

7.2.1.10.	Контролисати функционалност, искључење и испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | заптивач 962 230 000 | ком | 8 |
| 2. | заптивач 962 000 005 | ком | 8 |
| 3. | помоћни контакт 962.132.000 | ком | 16 |
| 4. | опруга 962.120.003 | ком | 80 |
| 5. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „МИНЕЛ ЕЛВО“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, прање,фарбање,

7.2.2. КОНТАКТОРИ ЗА ВУЧУ ТИП KN 5213-937.000.000.

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

7.2.2.1. 	Скинути лучне коморе, раставити, очистити и саставити

7.2.2.2. 	Раставити контакторе

7.2.2.3. 	Очистити и опрати делове, изолационе делове премазати изолационим лаком

7.2.2.4. 	Заменити склоп контакта II (937.1200.000.)

7.2.2.5.              Заменити покретне помоћне контакте (962.132.000.) и наштеловати контактне

притиске

7.2.2.6.		Заменити заптиваче (937.511.000) за клип цилиндра и заптивач (937.500.004)

7.2.2.7.		Прегледати и функционално испитати спиралне опруге, магнете и покретне

механизме

7.2.2.8.		Проверити исправност клизних површина цилиндра осовина и подметача клипа

цилиндра

7.2.2.9. 	Подмазати покретне делове контактора

7.2.2.10.            Проверити заптивност ваздушних прикључака и спојних места код вентила,

као и исправност ел.прикључака

7.2.2.11.	Обојити делове

7.2.2.12.	Саставити контакторе

7.2.2.13.	Испитати на пробници по мерној листи

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | склоп контакта II (937.120.000.) | ком | 26 |
| 2. | помоћни контакти (962.132.000.) | ком | 78 |
| 3. | заптивач (937.511.000) | ком | 13 |
| 4. | заптивач (937.500.004) | ком | 13 |
| 5. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „МИНЕЛ ЕЛВО“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, прање,фарбање,

7.2.3. ИСПРАВЉАЧКЕ ГРУПЕ ВУЧНИХ МОТОРА ("АSЕА")

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

7.2.3.1.		Скинути поклопце

7.2.3.2.		Скинути диоде, кондензаторе и отпорнике

7.2.3.5.		Очистити диоде, кондензаторе и отпорнике

7.2.3.6.		Испитати исправност диода, кондензатора и отпорника, неисправне заменити

7.2.3.7.		Очистити расхладна тела у склопу

7.2.3.8.		Очистити и проверити исправност сабирница и изолатора

7.2.3.9.		Уградити диоде, кондензаторе и отпорнике

7.2.3.10.	Контролисати исправност електричних и механичких спојева

7.2.3.11.	Уградити поклопце

7.2.3.12.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, прање,фарбање,

7.2.4. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ГСК и ПСК У БЛОКОВИМА S1-S4

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

7.2.4.1.		Очистити и опрати електричну инсталацију са кабловским стопицама

7.2.4.2.	Извршити преглед исправности проводника ГСК и ПСК,

кабловских стопица и заменити ознаке и оштећене каблове по потреби

7.2.4.3.	Заменити изолационе гуме утичница вучних мотора

7.2.4.4.		Заменити изолационе гуме за спој кабловских стопица ГСК блока и машинског просторa

      - Извршити високонапонско испитивање ГСК и ПСК у S1-S4

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | изолационе гуме утичница вучних мотора | ком | 16 |
| 2. | изолационе гуме за спој кабловских стопица ГСК блока и машинског простора | ком | 32 |
| 3. | кабл 185mm2 за блокове | m | 100 |
| 4. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,прање,

7.2.5.  КОНДЕНЗАТОРИ 125 µF

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

7.2.5.1		Очистити кондезатор и проверити њихово стање

7.2.5.2		Испитати кондезаторе по мерној листи – заменити незадовољавајући

7.2.5.3.		Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | кондензатор 125µF | ком | 1 |
| 2. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

7.2.6.  ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА У БЛОКОВИМА S1-S4

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

7.2.6.1.		Скинути цеви ваздушне инсталације

7.2.6.2.		Прегледати, извршити оправку цеви и славина ваздушне инсталације

7.2.6.3.		Заменити гумена прикључна црева

7.2.6.4.		Обојити одговарајућом бојом

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Метална обујмица Ø16 | ком | 43 |
| 2. | Гумено црево Ø 8 | m | 2 |
| 3. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, фарбање,

7.2.7. МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЈА БЛОКОВА S1-S4

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

7.2.7.1.		Опрати и очистити металну конструкцију

7.2.7.2.		Прегледати, извршити оправку

7.2.7.3.		Обојити

7.2.7.4.		Заменити кедер гуму на поклопцима

7.2.7.5.		Уградити нове сунђерасте гуме и клингерите на вратима

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клингерит 1,5мм | kg | 6 |
| 2. | Лепак | kg | 4 |
| 3. | Сунђераста гума 10х3 | м | 40 |
| 4. | Сунђераста гума 35х8 | м | 20 |
| 5. | Кедер гума | м | 20 |
| 6. | Профилисани кит 20х2 | kg | 4 |
| 7. | Боја- сива РАЛ 7001 | литар | 3 |
| 8. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

7.2.8. ОТПОРНИЦИ ЗА ШЕНТИРАЊЕ ТИП ОS-IX/B-922.000.000

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

7.2.8.1.		Раставити отпорнике по потреби

7.2.8.2		Очистити и опрати отпорнике и изолаторе - неисправне заменити

7.2.8.3 		Обојити

7.2.8.4		Измерити отпорност отпорника и отпор изолације

7.2.8.5 		Заменити сунђерасту гуму 40x40 на кућишту отпорника

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | сунђераста гума 40x40 | m | 12 |
| 2. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, прање,фарбање,

7.2.9. АСИНХРОНИ МОТОРИ ЗА ХЛАђЕЊЕ ВУЧНИХ МОТОРА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

## 7.2.9.1              Електромоторе скинути из дифузора, раставити, очистити, опрати, испитати

## намотаје, прегледати роторе, извршити балансирање осовине ротора, поправити поклопце, лежајеве и прикључне каблове заменити

7.2.9.2.	Уградити нова балансирана вентилаторска кола од полиаралдита и доставити мерне листе о извршеном балансирању

7.2.9.3.		Електромоторе саставити, уградити у дифузоре и испитати

7.2.9.4.		Обојити електромоторе, дифузоре и вентилаторе

7.2.9.5.		Уградити вентилаторе

7.2.9.6.		Испитати на вибрације у склопу са кућиштем

*Демонтиране вентилаторе вратити наручиоцу

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | вентилатор од полиаралдита | ком | 8 |
| 2. | лежај 6308ZZ | ком | 8 |
| 3. | лежај 6306ZZ | ком | 8 |
| 4. | гумени кабл GG/J 3x2.5 | m | 15 |
| 5. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, прање,фарбање,

7.2.10. ЕЛЕКТРО ПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛИ  ( ЕП10, ЕП20)

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

7.2.10.1.	Скинути са контактора мењача смера и П-блока

7.2.10.2.	Раставити, очистити, опрати - неисправне делове заменити

7.2.10.3.	Заменити гумене заптиваче (1071 200 007) и (1071 000 003)

7.2.10.4.	Обојити металне делове одговарајућом бојом

7.2.10.5.	Саставити и испитати на пробници

7.2.10.6.	Уградити на контакторе мењача смера вожње и П-блок

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивач EP вентила 1071.200.007 | ком | 64 |
| 2. | Заптивач EP вентила 1071.200.003 | ком | 64 |
| 3. | Гумени поклопац ЕП вентила 1071.100.001 | ком | 32 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога делова произвођача „МИНЕЛ ЕЛВО“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, прање,фарбање,

7.2.11. КОНТРОЛНИЦИ ПРОТОКА ВАЗДУХА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

      - Демонтирати контролнике протока ваздуха и подесити на  пробници

      - Уградити нове контролнике протока ваздуха

*Демонтирану опрему вратити наручиоцу

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | контролник протока ваздуха | ком | 4 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

7.2.12. ИСКЉУЧНА  СЛАВИНА 1/4" БЕЗ ОДУШКА У  БЛОКОВИМА S1-S4

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

7.2.12.1.	Раставити, опрати и прегледати

7.2.12.2.	Саставити уз замену заптивача

7.2.12.3.	Испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О прстен – заптивач ф12,42х1,78 | ком | 4 |
| 2. | О прстен – заптивач ф23х2,5 | ком | 4 |
| 3. | Заптивач ф15х6 | ком | 4 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,прање,

7.3. УГРАДЊА ОПРЕМЕ У БЛОКОВЕ S1-S4

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

7.3.1		Уградити дифузоре са вентилаторима и електромоторима

7.3.2.		Уградити исправљачке групе

7.3.3.		Уградити кондезатор за заштиту исправљача

7.3.4. 		Уградити контакторе вуче, кочења (300,400) и грејања

7.3.5.		Уградити контакторе шентирања

7.3.6		Уградити мењач смера вожње

7.3.7.		Уградити отпорнике за шентирање

7.3.8.		Уградити контролнике протока ваздуха

7.3.9.		Уградити искључне славине 1/4"

8. БЛОК ЕЛЕКТРООПРЕМЕ S5

8.1. СКИДАЊЕ ОПРЕМЕ СА БЛОКА S5

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.1.1.		Скинути контакторе помоћног погона

8.1.2.		Скинути заштитне моторне прекидаче

8.1.3.		Скинути помоћни трансформатор

8.1.4.		Скинути електронски блок уређаја за мазање венаца точкова и Р кочницу

8.1.5.		Скинути аутоматске осигураче

8.1.6.		Скинуту електронски реле за термичку заштиту главног компресора и главне пригушнице

8.1.7.		Скинути отпорнике

8.1.8.		Скинути релеје

8.1.9.		Скинути релејна појачала и напојне јединице напонско реле ZU 111

8.1.10.		Скинути гребенасте прекидаче

8.1.11.		Скинути давач мерних вредности

8.1.12.		Скинути стандардне релеје за ЕДК

8.1.13.		Скинути плочу са отпорницама за сигнализацију

8.2. ОПРАВКА ОПРЕМЕ БЛОКА S5

8.2.1. КОНТАКТОРИ ПОМОЋНОГ ПОГОНА (ЕG 315L, ЕG 160L и ЕG 80L)

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.2.1.1.		Скинути лучне коморе, очистити,оштећене заменити

8.2.1.2.		Раставити контакторе и проверити исправност помоћних контакта, неиправне

заменити

8.2.1.3.	Заменити контакте EG 315L (покретни UL 441.110.000 и непокретни UL 441.900.000),

EG 160L (покретне и непокретне) и EG 80L (покретне и непокретне)

8.2.1.4.		Очистити и опрати

8.2.1.5.		Саставити

8.2.1.6.		Испитати у склопу пре уградње

8.2.1.7.		Извршити уградњу нових контактора EH 160L (са прилагодним постољем)

уместо контактора EG 160L. Сервисиране контакторе EG 160L доставити наручиоцу.

8.2.1.8.		Извршити уградњу нових контактора EH 315L (са прилагодним постољем)

уместо контактора

EG 315L. Сервисиране контакторе EG 315L доставити наручиоцу.

8.2.1.9.		Извршити уградњу нових контактора EH 80L (са прилагодним постољем) уместо

контактора EG 80L. Сервисиране контакторе EG 80L доставити наручиоцу.

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | покретни контакт UL441.110.000 | ком | 12 |
| 2. | непокретни контакт UL441.900.000 | ком | 24 |
| 3. | покретни контакт за ЕG80L | ком | 3 |
| 4. | непокретни контакт за ЕG80L | ком | 6 |
| 5. | покретни контакт за ЕG160L | ком | 15 |
| 6. | непокретни контакт за ЕG160L | ком | 30 |
| 7. | контактор EH160L (Asea) | ком | 5 |
| 8. | контактор EH 315L (Asea) | ком | 4 |
| 9. | контактор EH 80L (Asea) | ком | 1 |
| 10. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „МИНЕЛ ЕЛВО“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

8.2.2.  МОТОРНИ ЗАШТИТНИ ПРЕКИДАЧИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.2.2.1.	Раставити, очистити и опрати саставне делове, оштећене и неисправне заменити

8.2.2.2.		Саставити, испитати и подесити на пробници, доставити мерну листу са

потребним подешењима

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

8.2.3.ПОМОЋНИ ТРАНСФОРМАТОР

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.2.3.1.		Очистити и опрати

8.2.3.2.		Измерити отпор изолације по мерној листи

8.2.3.3 		Проверити однос трансформације

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,прање,

8.2.4.АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.2.4.1.		Проверити исправност, неисправне заменити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | аутоматски осигурач | ком | 3 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

8.2.5. 	ЕЛЕКТРОНСКЕ РЕЛЕ ТЕРМО СОНДЕ ЗА ТЕРМИЧКУ ЗАШТИТУ

ГЛАВНОГ КОМПРЕСОРА И ГЛАВНЕ ПРИГУШНИЦЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.2.5.1.		Очистити

8.2.5.2.		Прегледати, проверити исправност елемената, неисправне заменити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

8.2.6.ОТПОРНИЦИ У БЛОКУ S5

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.2.6.1.		Очистити

8.2.6.2.		Проверити исправност и учвршћење - неисправне заменити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

8.2.7.РЕЛЕЈИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.2.7.1.		Раставити, очистити, проверити исправност делова, неисправне заменити и

саставити

8.2.7.2.		Прегледати релејна врата са подножјима релеја, недостатке отклонити

8.2.7.3.		Испитати и наштеловати на пробници по мерној листи

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

8.2.8. РЕЛЕЈНА ПОЈАЧАЛА И НАПОЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ И НАПОНСКИ РЕЛЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.2.8.1.		Раставити, очистити, проверити исправност делова и саставити

8.2.8.2.		Прегледати подножја у релејним вратима

8.2.8.3.		Испитати и наштеловати на пробници по мерној листи

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

8.2.9. ГРЕБЕНАСТИ ПРЕКИДАЧИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.2.9.1.		Очистити и опрати

8.2.9.2.		Заменити новим гребенастим прекидачима прекидаче на следећим позицијама:

S5.34:8-11, S5.34:5 и S 5.34:6

8.2.9.3.	Контролисати постојање трагова кратког споја на прекидачима,                                                        покретљивост гребена у смислу укључења и искључења

8.2.9.4.		Заменити нечитке натписне плоче положаја

* Демонтирану опрему вратити наручиоцу

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | гребенасти прекидач 4G40-3785-11U | ком | 4 |
| 2. | гребенасти прекидач 4G16-3635-7U | ком | 1 |
| 3. | гребенасти прекидач 4G40-4092-4U | ком | 1 |
| 4. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

8.2.10. ДАВАЧ МЕРНИХ ВРЕДНОСТИ СТРУЈА ВУЧЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.2.10.1.	Очистити, проверити исправност елемената давача, неисправне делове заменити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

8.2.11. ПЛОЧА СА ОТПОРНИЦИМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ ПО.Н42.Р1,Р2

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.2.11.1.	Очистити

8.2.11.2.	Прегледати штампане везе на плочи

8.2.11.3.	Испитати отпорнике, неисправне заменити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

8.2.12. МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЈА БЛОКА S5

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.2.12.1.	Очистити и опрати

8.2.12.2.	Прегледати,оштећења оправити 	 				f

8.2.12.3.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Боја сива РАЛ 7001 | литар | 3 |
| 2. | Разређивач | литар | 2 |
| 3. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

8.2.13. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА У БЛОКУ S5

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.2.13.1.	Прегледати, појединачно опрати сваки проводник, оштећену проводнике заменити и обавезно заменити ознаке на проводницима

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
| 2. | проводници за S5 блок | m | 25 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

8.3.УГРАДЊА ОПРЕМЕ У БЛОКУ S5

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

8.3.1.		Уградити контакторе помоћног погона

8.3.2.		Уградити моторне заштитне прекидаче

8.3.3.		Уградити заштитне прекидаче

8.3.4.		Уградити помоћни трансформатор

8.3.5.		Уградити аутоматске прекидаче

8.3.6.                Уградити електронски реле за термичку заштиту главног компресора и главне

пригушнице

8.3.7.		Уградити отпорнике

8.3.8.		Уградити релеје

8.3.9.		Уградити релејна појачала и напојне јединице и напонско реле ZU111

8.3.10.		Уградити гребенасте прекидаче

8.3.11.		Уградити давач мерних вредности

8.3.12.		Уградити стандардне релеје за ЕДК

8.3.13.               Уградити релејно појачало са напојном јединицом

за напон контактног вода (пар 1)

8.3.14.		Уградити релејно појачало са напојном јединицом

8.3.15.		Уградити давач мерних вредности струје и напона

8.3.16.		Уградити плочу са отпорницама за сигнализацију

8.3.17.		Уградити осигураче за заштиту АС/АС претварача

8.3.18.		Уградити отпорнике и диоде

9.- П-БЛОК

9.1. СКИДАЊЕ ОПРЕМЕ СА П-БЛОКА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.1.1.		Развезати механичке и електричне везе и скинути сталак

9.1.2.		Скинути прекидаче за избор пантографа

9.1.3.		Скинути искључну славину будника

9.1.4.		Скинути испусни вентил будника

9.1.5.		Скинути двоструко повратни вентил R1/2"

9.1.6.		Скинути неповратни вентил R 1/2"

9.1.7.		Скинути неповратни вентил R 1"

9.1.8.		Скинути искључну славину R 3/8"

9.1.9.		Скинути искључну славину R 1/2"

9.1.10.		Скинути искључну славину R 3/4"

9.1.11.  	Скинути ваздушни пречистач  1/2"

9.1.12.		Скинути ваздушни пречистач  3/4"

9.1.13.		Скинути једностепени регулатор притиска Д-1 (700)

9.1.14.		Скинути регулатор притиска ФД1.01

9.1.15.		Скинути електро-пнеуматски вентил ЕВ-5

9.1.16.		Скинути вентил сигурности компресора

9.1.17.		Скинути распоредник ЛСт-1 и ЛСтг-1

9.1.18.		Скинути ваздушне резервоаре 6Л

9.1.19.		Скинути помоћни компресор

9.1.20.		Скинути контролнике притиска

9.1.21.  	Скинути електро мотор главног компресора

9.1.22.		Скинути електро мотор помоћног компресора

9.2. ОПРАВКА ОПРЕМЕ СА П-БЛОКА

9.2.1. ПРЕКИДАЧИ  ЗА ИЗБОР ПАНТОГРАФА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.1.1. 	Скинути прекидаче за избор пантографа у обе   управљачнице и заменити их са новим

9.2.1.2.	Скинути вентиле ЕP 20 – 72V и искључне славине R3/8“, раставити, очистити и извршити замену заптивача

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гребенасти прекидач 4G16-1308-4/1 | ком | 2 |
| 2. | О прстен Ø9,25х1,78 | ком | 2 |
| 3. | Заптивач К-391.509 | ком | 4 |
| 4. | Заптивач Ø6/12х1 | ком | 2 |
| 5. | Заптивач EP вентила 1071.200.007 | ком | 4 |
| 6. | Заптивач EP вентила 1071.200.003 | ком | 4 |
| 7. | Гумени поклопац ЕП вентила 1071.100.001 | ком | 2 |
| 8. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ:	Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „МИНЕЛ ЕЛВО“ и „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење

9.2.2.  ИСКЉУЧНА СЛАВИНА БУДНИКА R1" ПОЗ.19

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.2.1.		Раставити,очистити и прегледати

9.2.2.2. 	Саставити уз замену заптивача и делова, заптивне

површине пребрусити

      - Испитати и подесити искључни прекидач

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О прстен ф9.2х1,7 | ком | 1 |
| 2. | Заптивач К 391.558 | ком | 2 |
| 3. | Заптивач 6/12х1 | ком | 1 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ:  Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

9.2.3.ПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛ БУДНИКА    ПОЗ.10

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.3.1.		Раставити,очистити и прегледати

9.2.3.2.		Саставити уз замену заптивача и делова

9.2.3.3.		Испитати функционалност

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гарнитура заптивача К-911.081 | ком | 1 |
| 2. | Вентил К-911.098 | ком | 1 |
| 3. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење

9.2.4. ДВОСТРУКО ПОВРАТНИ ВЕНТИЛ Р1/2  ПОЗ.27

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.4.1. 	Раставити, очистити, прегледати

9.2.4.2. 	Саставити уз замену заптивача и делова

9.2.4.3.		Испитати функционалност

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивач К-630.001-10 | ком | 1 |
| 2. | Заптивач К-309.008 | ком | 1 |
| 3. | Заптивни прстен К-309.012 | ком | 1 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

9.2.5. НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ 1/2"  ПОЗ.44

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.5.1.		Раставити,опрати и прегледати належуће површине

9.2.5.2.		Саставити уз замену заптивача и делова

9.2.5.3.		Испитати

MАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивач Ø28/39х1 К391.071-1 | ком | 5 |
| 2. | Вентил К-391.075 | ком | 5 |
| 3. | Опруга К-660.097 | ком | 5 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“. Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење...

9.2.6. НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ 1" ПОЗ. 7 И 28

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.6.1.		Раставити,опрати и прегледати належуће површине

9.2.6.2.		Саставити уз замену заптивача и делова

9.2.6.3.		Испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивач Ø46/54х1 | ком | 2 |
| 2. | Вентил К-391.103 | ком | 2 |
| 3. | Опруга К-631.214 | ком | 25 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

9.2.7. ПНЕУМАТСКИ СТАЛАК

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.7.1.		Цеви и носаче пнеуматских уређаја скинути са сталка

9.2.7.2.		Прегледати спојеве цеви и поправити

9.2.7.3.		Уградити цеви и носаче пнеуматских уређаја на сталку

9.2.7.4.		Упустити ваздух и испитати

9.2.7.5.		Обојити

9.2.7.6.		Уградити натписне таблице

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивачи | комплет | 1 |
| 2. | Боја сива РАЛ 7001 | литар | 2 |
| 3. | Натписне таблице | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање

9.2.8. ИСКЉУЧНА СЛАВИНА Р 3/8" СА ОДУШКОМ ПОЗ. 66

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.8.1. 	Раставити,опрати и прегледати

9.2.8.2. 	Заптивне површине пребрусити - заптиваче заменити

9.2.8.3. 	Саставити и испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О прстен Ø9,25х1,78 | ком | 2 |
| 2. | Заптивач К-391.509 | ком | 4 |
| 3. | Заптивач Ø6/12х1 | ком | 2 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

9.2.9. ИСКЉУЧНА СЛАВИНА 1/2" СА ОДУШКОМ ПОЗ.63 И 87

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.9.1. 	Раставити,опрати и прегледати

9.2.9.2. 	Заптивне површине пребрусити - заптиваче заменити

9.2.9.3. 	Саставити и испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О прстен 0330264 | ком | 2 |
| 2. | Заптивач 0384348 | ком | 4 |
| 3. | Заптивач 0331945 | ком | 2 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“. Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

9.2.10.ИСКЉУЧНА СЛАВИНА Р 3/4" БЕЗ ОДУШКА ПОЗ.45

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.10.1. 	Раставити,опрати и прегледати

9.2.10.2. 	Заптивне површине пребрусити - заптиваче заменити

9.2.10.3. 	Саставити и испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О прстен 0330264 | ком | 2 |
| 2. | Заптивач 0311707 | ком | 4 |
| 3. | Заптивач 0331945 | ком | 2 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

9.2.11. ИСКЉУЧНА СЛАВИНА Р 3/4" СА ОДУШКОМ ПОЗ.30

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.11.1. 	Раставити,опрати и прегледати

9.2.11.2. 	Заптивне површине пребрусити - заптиваче заменити

9.2.11.3. 	Саставити и испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О прстен 0330264 | ком | 2 |
| 2. | Заптивач 0311707 | ком | 4 |
| 3. | Заптивач 0331945 | ком | 2 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“. Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

9.2.12. ВАЗДУШНИ ПРЕЧИСТАЧ 1/2" ПОЗ.42

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.12.1. 	Раставити, очистити и прегледати

9.2.12.2. 	Саставити уз замену заптивача и улошка

9.2.12.3. 	Испитати

9.2.12.4. 	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уметак пречистача 50.69.56/20 | ком | 3 |
| 2. | Заптивач ф75/63х4 | ком | 6 |
| 3 | Заптивач ф30/44х4 | ком | 6 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „ФРАД - Алексинац“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, фарбање

9.2.13. ПРЕЧИСТАЧИ ЗА ВАЗДУХ 3/4" ПОЗ.26

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.13.1. 	Раставити, очистити и прегледати

9.2.13.2.	Саставити уз замену заптивача уметка

9.2.13.3. 	Испитати

9.2.13.4. 	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уметак пречистача 50.69.56/20 | ком | 1 |
| 2. | Заптивач ф30/44х4 | ком | 2 |
| 3. | Заптивач ф75/63х4 | ком | 2 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „ФРАД – Алексинац“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, фарбање

9.2.14. РЕГУЛАТОР ПРИТИСКА ФД1-01  10/8,5 10/6 и 6/4,5 ПОЗ. 50, 51 И 53

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.14.1. 	Раставити, опрати, очистити и прегледати

9.2.14.2. 	Саставити уз замену заптивача и делова

9.2.14.3. 	Испитати на пробници и подесити

9.2.14.4. 	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гарнитура заптивача К-704.201 | ком | 3 |
| 2. | Вентил К-704.051 | ком | 3 |
| 3. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, фарбање

9.2.15. ЕЛЕКТРО ПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛ ЕВ5  ПОЗ. 18,34, 35, 36

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.15.1. 	Раставити, опрати, очистити, прегледати

9.2.15.2. 	Саставити уз замену заптивача и делова

9.2.15.3. 	Испитати на пробници

9.2.15.4. 	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гарнитура заптивача К-665.101 | ком | 4 |
| 2. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, фарбање

9.2.16.СИГУРНОСНИ ВЕНТИЛ КОМПРЕСОРА 10 БАРА ПОЗ.4

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.16.1. 	Раставити, очистити и прегледати

9.2.16.2. 	Заптивне површине пребрусити

9.2.16.3. 	Саставити

9.2.16.4. 	Испитати на пробници и подесити

9.2.17.РАСПОРЕДНИК ЛСт1 са ЛСтг1  ПОЗ.31

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.17.1. 	Раставити опрати, очистити и прегледати

9.2.17.2. 	Саставити уз замену заптивача и делова

9.2.17.3. 	Испитати на пробници

9.2.17.4. 	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гарнитура заптивача К-702.001 | ком | 1 |
| 2. | Вентил К-702.032 | ком | 1 |
| 3. | Сито К-702.064 | ком | 1 |
| 4. | Вентил К-702.150 | ком | 1 |
| 5. | Вентил К-702.142 | ком | 1 |
| 6. | Вентил К-702.111 | ком | 1 |
| 7. | Шипка вентила К-702.050 | ком | 1 |
| 8. | Вентил К-702.811 | ком | 1 |
| 9. | Боја сива РАЛ-7001 | литар | 0,1 |
| 10. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, фарбање

9.2.18. МАНОМЕТРИ НА П-СТАЛКУ  ПОЗ.74, 75

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.18.1. 	Уградити нове манометре на П сталак.

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Манометар 0-10 bar кл 1.0 | ком | 1 |
| 2. | Манометар 0-16 bar кл 1.0 | ком | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

9.2.19. ГЛАВНИ КОМПРЕСОР WESTINGHOUSE 243VC

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

      - Испустити уље из кућишта компресора

      - Скинути гумену спојницу

      - Скинути вентилатор и штитник, очистити и прегледати

      - Скинути међу хладњак, очистити и прегледати

      - Скинути пречистач за уље и заменити га новим

      - Скинути преливни вентил, очистити и прегледати

      - Скинути вентиле сигурности, очистити и подесити

      - Скинути комплетан рег. развод, очистити и прегледати

      - Скинути вентиле за растерећење, очистити и прегледати

      - Скинути уређај за циркулацију уљних пара, комплетну уљну пумпу, колекторе очистити испитати и прегледати

      - Скинути поклопац главе цилиндра ВП и НП, очистити и прегледати

      - Скинути усисне и издувне вентиле ВП и НП, заменити или ремонтовати постојеће (замена опруга, седишта вентила и плочица)

      - Скинути главе цилиндра ВП и НП очистити, прегледати и испитати

      - Скинути цилиндре ВП и НП, опрати, прегледати и заменити кошуљице

      - Скинути комплетне клипњаче са клиповима, развезати и опрати, извршити комплетна мерења по мерним листама

      - Скинути радилицу, прегледати по мерној листи

      - Извршити ултразвучно испитивање делова: радилица, клипњача

      - Све заптиваче и семеринге заменити новим

      - Заменити све клипне прстенове

      - Заменити све лежајеве (клизне и кугличне)

      - Саставити компресор

      - Налити уље

9.2.19.23.        Обојити компресор

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лежај клизни – средњи 131577 | ком | 2 |
| 2. | Лежај клизни – предњи 102902 | ком | 1 |
| 3. | Лежај клизни – задњи 102903 | ком | 1 |
| 4. | Лежај клизни – летећи 95806 | ком | 8 |
| 5. | Чауре мале клипњаче 95805 | ком | 2 |
| 6. | Чаура мале песнице клипњаче ВП 9580501 | ком | 2 |
| 7. | Лежај 6209 ZZ | ком | 1 |
| 8. | Осигурач НБ9 | ком | 1 |
| 9. | Семеринг 30/40x8 | ком | 1 |
| 10. | Семеринг ТИП Г40/60x10 | ком | 1 |
| 11. | Осовиница клипа НП 108747 | ком | 2 |
| 12. | Осовиница клипа ВП 107281 | ком | 2 |
| 13. | Клипни прстен компресиони НП 711080 | ком | 4 |
| 14. | Клипни прстен уљни НП 711140 | ком | 4 |
| 15. | Клипни прстен компресиони ВП 711065 | ком | 6 |
| 16. | Клипни прстен уљни ВП 711149 | ком | 4 |
| 17. | Лежај ексцентрични радилице за уљну пумпу 131370 | ком | 1 |
| 18. | Уложак пречистача уља 110902 | ком | 1 |
| 19. | Пречистач ваздуха 703312 | ком | 2 |
| 20. | Опруга потисна већа 150093 | ком | 4 |
| 21. | Опруга потисна мања 124462 | ком | 8 |
| 22. | Опруга издувног вентила већа 150090 | ком | 4 |
| 23. | Опруга издувног вентила мања 150091 | ком | 8 |
| 24. | Опруга растерећења 079353 | ком | 8 |
| 25. | Плочица усисног-издувног вентила већа 101152 | ком | 8 |
| 26. | Плочица усисног-издувног вентила НП мања 101151 | ком | 16 |
| 27. | Плочица усисно-издувног вентила 101148 | ком | 8 |
| 28. | Седиште вентила 128708 | ком | 4 |
| 29. | Седиште вентила 128702 | ком | 4 |
| 30. | Седиште вентила 128713 | ком | 4 |
| 31. | Седиште вентила 128718 | ком | 4 |
| 32. | Уље S3 SAE 30 | литар | 9 |
| 33. | Гарнитура заптивача РД.411.041.02.02 | комплет | 1 |
| 34. | Заптивач Cu ф53/58х1,5 100377 | ком | 8 |
| 35. | Заптивач Cu ф33,5/39х0,5 100378 | ком | 8 |
| 36. | Заптивач Cu ф18/22х1 102599 | ком | 6 |
| 37. | Заптивач 156866 | ком | 2 |
| 38. | Заптивач 70480803 | ком | 5 |
| 39. | Заптивач 704653 | ком | 2 |
| 40. | Заптивач 107249 | ком | 2 |
| 41. | Заптивач 131942 | ком | 4 |
| 42. | Заптивач Cu ф24/32х2 704662 | ком | 2 |
| 43. | Заптивач Cu ф6/12х1 704604 | ком | 2 |
| 44. | Заптивач Cu ф26/26х1 102610 | ком | 4 |
| 45 | Заптивач Cu ф30/39х3 091659 | ком | 3 |
| 46. | Заптивач Cu ф16/22х1,5 БНА 230 | ком | 1 |
| 47. | Заптивач Cu ф10/15х1,5 БНА230 | ком | 1 |
| 48. | Спојница шестоугаона 632508 | ком | 1 |
| 49. | Гумени наглавак ф50/5х300 | ком | 1 |
| 50. | Обујмица ф55-70 | ком | 4 |
| 51. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „WESTINGHOUSE“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, фарбање,вијчану робу,

9.2.20  ПОМОЋНИ КОМПРЕСОР

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.20.1		Испустити уље

9.2.20.2.	Раставити

9.2.20.3.	Опрати и очистити све делове

9.2.20.4.	Извршити мерење и прегледати све делове

9.2.20.5.	Саставити компресор уз замену заптивача и похабаних делова

9.2.20.6.	Налити уље

9.2.20.7.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гарнитура заптивача | ком | 1 |
| 2. | Гарнитура клипних прстенова | ком | 1 |
| 3. | Лежај 6306 | ком | 2 |
| 4. | Семеринг Ø28/47x7 | ком | 1 |
| 5. | Усисни филтер | ком | 1 |
| 6. | Уље SAE 30 | литар | 1 |
| 7. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, фарбање,вијчану робу,

9.2.21. ЕЛЕКТРОМОТОР ГЛАВНОГ КОМПРЕСОРА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.21.1.	Раставити, очистити и опрати

9.2.21.2.	Заменити лежајеве,испитати намотаје статора, прегледати ротор, мања

оштећења отклонити

9.2.21.3.	Испитати термосонду по мерној листи

9.2.21.4.	Саставити и испитати електромотор

9.2.21.5.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | лежај 6313ZZ | ком | 2 |
| 2. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

9.2.22. ЕЛЕКТРОМОТОР ПОМОЋНОГ КОМПРЕСОРА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.22.1.	Раставити, очистити, испитати намотаје статора и ротора и заменити лежајеве

9.2.22.2.	Прегледати држаче четкица, очистити, регулисати вођице четкица и заменити четкице

9.2.22.3.	Прегледати и обрадити колектор

9.2.22.4.	Саставити електромотор и испитати по мерној листи

9.2.22.5.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | лежај 6204ZZ | ком | 2 |
| 2. | четкице помоћног компресора EG41 | ком | 4 |
| 3. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

9.2.23. КОНТРОЛНИЦИ ПРИТИСКА У П-БЛОКУ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.23.1.	Раставити, очистити, оправити, заменити делове по потреби

9.2.23.2.	Саставити, испитати и подесити на пробници

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

9.2.24. ВАЗДУШНИ РЕЗЕРВОАРИ 6L

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

9.2.24.1.	Очистити, опрати и прегледати

9.2.24.2.	Испитати воденим притиском на пробници

9.2.24.3.	Утиснути датум испитивања и жиг овлашћене установе

9.2.24.4.	Обојити резервоаре споља

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

10.1. УГРАДЊА ОПРЕМЕ НА П-БЛОК

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

10.1.1.		Уградити прекидаче за избор пантографа , ЕП вентиле и искључне славине

10.1.2.		Уградити искључну славину будника Р1"

10.1.3.		Уградити испусни вентил будника ИВ-1

10.1.4. 		Уградити двоструко повратни вентил Р1/2"

10.1.5. 		Уградити неповратни вентил Р1/2"

10.1.6. 		Уградити неповратни вентил Р1"

10.1.7. 		Уградити искључне славине Р3/8" са одушком

10.1.8. 		Уградити искључне славине Р1/2" са одушком

10.1.9. 		Уградити искључне славине Р3/4" без одушка

10.1.10.	Уградити искључне славине Р3/4" са одушком

10.1.11.	Уградити ваздушне пречистаче 1/2"

10.1.12.	Уградити ваздушне пречистаче 3/4"

10.1.13.	Уградити једностепени преносач притиска Д-1

10.1.14.	Уградити регулатор притиска ФД1-01 (10/8,5;10/6 и 6/4,5 бара)

10.1.15.	Уградити електро-пнеуматске вентиле ЕВ-5

10.1.16.	Уградити сигурносни вентил компресора (10 бара)

10.1.17.	Уградити распоредник ЛСт1 и ЛСтг1

10.1.18.	Уградити ваздушни резервоар од 6 литара.

10.1.19.	Уградити помоћни компресор

10.1.20.             Уградити главни компресор WESTINGHOUSE 243 VC

10.1.21.	Уградити електромотор главног компресора

10.1.22.	Уградити електромотор помоћног компресора

10.1.23.	Уградити контролнике притиска у П-блоку

10.1.24.	Уградити нове манометре

10.1.25.	Уградити сталак и повезати мех. и ел. везе

11. УПРАВЉАЧНИЦЕ "А" И "Б"

11.1.СКИДАЊЕ ОПРЕМЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦА "А" И "Б"

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.1.1. 		Скинути контролер

11.1.2.              Скинути ручне и ножне тастере контроле будности,пескара и прекидач

за искључење главног прекидача у случају опасности

11.1.3. 		Скинути помоћне светиљке из управљачница

11.1.4. 		Скинути грејалице

11.1.5. 		Скинути електронски блок будника и сирена

11.1.6. 		Скинути сигналне таблое

11.1.7. 		Скинути брзиномере

11.1.8.		Скинути кочнике ФВ-4а

11.1.9.		Скинути кочнике ФД-1

11.1.10.	Скинути искључне славине (кочника ФВ-4а) Р1"

11.1.11.	Скинути искључне славине (кочника ФД-1) Р1/2"

11.1.12.	Скинути брисаче стакла и погонски механизам

11.1.13.	Скинути искључне славине сирене Р3/8"

11.1.14.	Скинути пречистаче за ваздух

11.1.15.	Скинути славине за кочење у случају опасности Р1"

11.1.16.	Скинути вентил брисача стакла

11.1.17.	Скинути вентил сирене

11.1.18.	Скинути двоструко повратни вентил Р1"

11.1.19.	Скинути уређај за прање чеоних стакала

11.1.20.	Скинути седиште

11.1.21.	Скинути пепељаре и чивилуке

11.1.22.	Скинути таблице

11.1.23.	Скинути ролетне за сунце

11.1.24.	Скинути ваздушне резервоаре 1,3,7Л

11.1.25.	Скинути носач са грејном плочом

11.1.26.	Скинути натписне таблице за ел. и пнеуматску опрему

11.2.ОПРАВКА ОПРЕМЕ ИЗ УПРАВЉАЧНИЦА "А" И "Б"

11.2.1 КОНТРОЛЕР

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.1.1.		Контролер раставити, саставне делове очистити, опрати, прегледати и по потреби заменити

11.2.1.2.	Изолационе делове премазати изолационим лаком

11.2.1.3.	Зупчаник и ланац прегледати и подмазати

11.2.1.4.	Контролисати електричне везе од контаката према конекторима

11.2.1.5.	Контролер саставити и испитати по мерној листи

11.2.1.6.	Извршити проверу механичке блокаде (при завршном  испитивању локомотиве)

11.2.1.7.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,лакирање,подмазивање,   фарбање,

11.2.2. ИНСТРУМЕНТ ТАБЛЕ Ф2 И Ф4 У УПРАВЉАЧНИЦАМА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.2.1. 	Одвојити електричну инсталацију са опремом од инструмент табле

11.2.2.2.	Очистити и обојити инструмент табле

11.2.2.3.            Проверити исправност тастера, прекидача, сигналних светиљки,

осветљење инструмента и регулационих отпорника, конектора и електричне

инсталације; неисправне заменити

      - Електричну инсталацију и опрему саставити са инструмент таблом

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
| 2. | сигналне сијалице | ком | 20 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

11.2.3. ЕЛЕКТРИЧНИ МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.3.1. 	Развезати од електричне инсталације и скинути са инструмент табле

11.2.3.2	Очистити и проверити исправност свих мерних инструмената, неисправне

заменити

11.2.3.3.	Саставити и подесити према баждареним инструментима

11.2.3.4.	Уградити на инструмент таблу и повезати са електричном инталацијом

11.2.3.5.	Распоред мерних инструмената и тастера доставиће наручиоц у току извођења

радова

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

11.2.4. ВРАТА Ф3 СА ЕЛЕКТРООПРЕМОМ У УПРАВЉАЧНИЦАМА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.4.1.            Разградити електричну опрему са врата Ф3

(отпорници, гребенасти прекидач, зујалица и прикључница)

11.2.4.2.	Очистити, проверити исправност опреме,неисправне делове заменити

11.2.4.3. 	Уградити електричну опрему на врата Ф3

11.2.4.4. 	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

11.2.5. РУЧНИ И НОЖНИ ТАСТЕРИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.5.1.	Очистити

11.2.5.2. 	Прегледати, неисправне делове заменити по потреби и испитати

11.2.6. ПОМОЋНО ОСВЕТЉЕЊЕ ИНСТРУМЕНАТА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.6.1. 	Уградити ново осветљење инструмената диодног типа са могућношћу подешавања осветљаја (светлост зелене боје)

11.2.6.2.	Испоручити један резервни комплет

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | диодно осветљење | комплет по управљачници | 3 |
| 2. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

11.2.7.СВЕТИЉКЕ У УПРАВЉАЧНИЦАМА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.7.1.	Очистити и визуелно прегледати,неисправне делове по потреби заменити.

11.2.7.2.	Уградити независно напојену додатну светиљку  диодног  типа(еквивалент

снаге 100W класичној сијалици)

11.2.7.3.	Испоручити један резервни комлет диодног осветљења

11.2.7.4. 	Испитати исправност осветљења

11.2.7.5.	Избор осветљења (класично-диодно или оба) остварити са једног гребенастог прекидача

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | диодно осветљење | комплет по управљачници | 3 |
| 2. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење

11.2.8.РЕШО

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.8.1. 	Опрати носач, обојити и заменити грејну плочу

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | решо 1kW (350W + 650W), 380V, 50Hz | ком | 1 |
| 2. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

* Демонтирану опрему вратити наручиоцу

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

11.2.9.ГРЕЈАЛИЦЕ У УПРАВЉАЧНИЦАМА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.9.1.			Електро-мотор разградити,раставити,очистити и опрати делове, заменити

лежајеве, саставити, испитати и уградити на кућишту грејалице

11.2.9.2.	Кућиште грејалице очистити,опрати и обојити

11.2.9.3.	Испитати исправност термичких искључивања и заменити грејаче

      - По потреби уградити нове кондезаторе

11.2.9.5.	Балансирати вентилаторска кола грејалица

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | лежај 6204ZZ | ком | 2 |
| 2. | грејач 2kW, 380V, 50Hz | ком | 6 |
| 3. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

11.2.10. УРЕЂАЈ БУДНОСТИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.10.1. 	Проверити исправност електронског блока на пробници

11.2.10.2. 	Електронске сирене испитати

11.2.10.3.	Проверити исправност електричне инсталације за уређај будности,

спојеве у конекторима и разводним кутијама (недостатке уклонити)

11.2.10.4.	Испитати функционалност уређаја будности по мерној листи

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

11.2.11.  СИГНАЛНИ ТАБЛОИ (I и II) ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ КВАРОВА И ИНФОРМАЦИЈА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.11.1.	Очистити и опрати

11.2.11.2. 	Раставити и проверити исправност елемената, неисправне заменити и

саставити

11.2.11.3.	Исписати и обојити сигналне таблое

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

11.2.12. МАНОМЕТРИ У УПРАВЉАЧНИЦАМА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.12.1. 	Скинути манометре са инструмент табле

11.2.12.2.          Уградити нове манометре на инструмент табли

НАПОМЕНА: Демонтиране манометре вратити власнику

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Двоструки манометар- профилисани 96х96, М12х1,5, опсег од 0-10bar | ком | 2 |
| 2. | Двоструки манометар- профилисани 96х96, М12х1,5, опсег од 0-16bar | ком | 2 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

11.2.13. БРЗИНОМЕР ЕБ-96

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.13.1. 	Проверити тачност мерења брзине

11.2.14.КОЧНИК ФВ 4а

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.14.1. 	Раставити, очистити, опрати и прегледати

11.2.14.2. 	Саставити уз замену заптивача и делова

11.2.14.3. 	Испитати на пробници

11.2.14.4. 	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гарнитура заптивача К-703.001 | ком | 2 |
| 2. | Двоструки вентил К-703.171 | ком | 2 |
| 3. | Вентил К-703.185 | ком | 2 |
| 4. | Вентил К-703.196 | ком | 2 |
| 5. | Усисни врнтил К-703.086 | ком | 2 |
| 6. | Регулациони вентил К-703.037 | ком | 2 |
| 7. | Вентил К-703.130 | ком | 2 |
| 8. | Ускочник 22 ЈУС МС2.400 | ком | 2 |
| 9. | Ускочник 8 ЈУС МС2.400 | ком | 2 |
| 10. | Стабло К703.180 | ком | 2 |
| 11. | Потпорни прстен К703.184 | ком | 2 |
| 12. | Опруга К-703.182 | ком | 2 |
| 13. | Опруга К-703.193 | ком | 2 |
| 14. | Опруга К-703.085 | ком | 2 |
| 15. | Шипка вентила К-703.114 | ком | 2 |
| 16. | Тањир вентила К-703.052 | ком | 2 |
| 17. | Шипка вентила К-703.126 | ком | 2 |
| 18. | Вентил К-703.138 | ком | 2 |
| 19. | Вентил К-703.150 | ком | 2 |
| 20. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

11.2.15. КОЧНИК ФД1

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.15.1. 	Раставити, очистити, опрати и прегледати

11.2.15.2. 	Саставити уз замену заптивача и делова

11.2.15.3. 	Испитати на пробници

11.2.16.4. 	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гарнитура заптивача К-704.001 | ком | 2 |
| 2. | Вентил К-704.051 | ком | 2 |
| 3. | Фазонски комад К-704.036 | ком | 4 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“. Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

11.2.16. ИСКЉУЧНА СЛАВИНА  (КОЧНИКА ФВ4а)  Р1"

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.16.1. 	Раставити,опрати и прегледати

11.2.16.2. 	Заптивне површине пребрусити - заптиваче заменити

11.2.16.3. 	Саставити и испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О прстен 0330264 | ком | 2 |
| 2. | Заптивач 0311707 | ком | 4 |
| 3. | Заптивач 0331945 | ком | 2 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

11.2.17.ИСКЉУЧНЕ СЛАВИНЕ  КОЧНИКА ФД1 Р1/2" СА ОДУШКОМ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.17.1. 	Раставити,опрати и прегледати

11.2.17.2. 	Заптивне површине пребрусити - заптиваче заменити

11.2.17.3. 	Саставити и испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О прстен 0330264 | ком | 2 |
| 2. | Заптивач 0384348 | ком | 4 |
| 3. | Заптивач 0331945 | ком | 2 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

11.2.18. БРИСАЧИ СТАКЛА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.18.1. 	Уградити брисачe са електромоторним  погоном  (уместо постојећих) у

квалитету KG 009, 41276 „Мерцедес“ – комплет са уређајем за прање стакла. Ако постоји могућност електромоторни погон уградити изнад ветробранских стакала

11.2.18.2. 	Уградити нов носач метлице, нову метлицу и подесити ход

11.2.18.3.	Испоручити један резервни комплет (склоп механизма брисача са мотором)

Напомена: Старе пнеуматске брисаче вратити власнику

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Брисач са електромотором Мерцедес KG 009, 41276 и уређајем за прање | комплет | 5 |
| 2. | Метлица брисача Л-350 | ком | 5 |
| 3. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

11.2.19. ИСКЉУЧНЕ СЛАВИНЕ СИРЕНЕ Р "3/8"

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.19.1. 	Раставити,опрати и прегледати

11.2.19.2. 	Заптивне површине пребрусити - заптиваче заменити

11.2.19.3. 	Саставити и испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О прстен Ø9,25х1,78 | ком | 2 |
| 2. | Заптивач К-391.509 | ком | 4 |
| 3. | Заптивач Ø6/12х1 | ком | 2 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

11.2.20. ПРЕЧИСТАЧИ ЗА ВАЗДУХ "Р1"

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.20.1.	Раставити, очистити, прегледати

11.2.20.2.	Саставити уз замену заптивача и уложака

11.2.20.3.	Испитати

11.2.20.4.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уметак пречистача 50.69.56/20 | ком | 2 |
| 2. | Заптивач 30x44x4 К303.093 | ком | 4 |
| 3. | Заптивач 75x63x4 | ком | 4 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: - Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „ФРАД и MZT

WABTEC Skopje“.

Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

11.2.21. СЛАВИНЕ ЗА КОЧЕЊЕ У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ Р 1"

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.21.1. 	Раставити, очистити и прегледати

11.2.21.2. 	Саставити уз замену заптивача

11.2.21.3. 	Испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивач 0313467 | ком | 2 |
| 2. | Заптивач 0332186 | ком | 2 |
| 3. | О-прстен 0314013 | ком | 2 |
| 4. | О-прстен 0315044 | ком | 2 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

11.2.22.ВЕНТИЛИ СИРЕНЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.22.1. 	Раставити, очистити и прегледати

11.2.22.2. 	Саставити уз замену заптивача и делова по потреби

11.2.22.3.	Испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумени заптивач | ком | 2 |
| 2. | Игла вентила сирене | ком | 2 |
| 3. | Заптивач Ø 6x1,5 | ком | 4 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење.

11.2.23.ДВОСТРУКО ПОВРАТНИ ВЕНТИЛ Р1"

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.23.1	Раставити,опрати и прегледати

11.2.23.2.	Саставити уз замену заптивача и делова по потреби

11.2.23.3.	Испитати функционалност

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивач К 630003-10 | ком | 1 |
| 2. | Заптивач К 309008 | ком | 1 |
| 3. | Заптивни прстен К 309012 | ком | 1 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ:  -Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

- Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,вијчана роба,

11.2.24. ЗАВЕСЕ ЧЕОНИХ И БОЧНИХ СТАКАЛА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.24.1. 	Уградити нове завесе чеоних стакала са вертикалним вођицама

11.2.24.2.          Уградити нове завесе бочних стакала са вертикалним вођицама на страни машиновође

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Завесе са механизмом | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

11.2.25. СЕДИШТА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.25.1. 	Уградити нова седишта машиновођа, произвођача „Grammer“ ознаке MSG

85/722, са механичким ослањањем (хидраулични амортизер)

НАПОМЕНА: Седиште мора имати сертификат о усклађености са TSI (сертификат доставити уз мерне листе)

11.2.25.2.         Извршити поправку и тапацирање свих помоћних  седишта

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Седиште машиновође „Grammer“ MSG 85/722 | ком | 2 |
| 2. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумева се комплет за репарацију помоћних столица.

11.2.26. УПРАВЉАЧНИЦЕ "А" И "Б"

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.26.1. 	Извршити замену подолита

11.2.26.2. 	Извршити замену облоге пулта новим

11.2.26.3.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Боја сива РАЛ-7001 | литар | 10 |
| 2. | Разређивач | литар | 15 |
| 3. | Подолит сиви ≠ 3мм | kg | 100 |
| 4. | Лепак | kg | 10 |
| 5. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:  Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

11.2.27. ВАЗДУШНИ РЕЗЕРВОАРИ 1,3,7Л

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.27.1.	Очистити, опрати и прегледати

11.2.27.2.	Испитати воденим притиском на пробници

11.2.27.3.	Утиснути датум испитивања и жиг овлашћене установе

11.2.27.4.	Обојити резервоаре споља

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Боја црна РАЛ-9005 | литар | 1 |
| 2. | Разређивач | литар | 0,5 |
| 3. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:  Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

11.2.28. ГРЕБЕНАСТИ ПРЕКИДАЧИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

Ред.бр.                         ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.2.28.1.	Заменити све гребенасте прекидаче новим у квалитету по препоруци

произвођача локомотива. Демонтиране прекидаче вратити наручиоцу.

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

11.3.УГРАДЊА ОПРЕМЕ У УПРАВЉАЦНИЦЕ "А" И "Б"

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

11.3.1. 		Уградити натписне таблице за ел. и пнеуматску опрему

11.3.2.		Уградити контролер

11.3.3.               Уградити ручне и ножне тастере контроле будности,	пескара и прекидач

за искључење главног прекидача у случају опасности

11.3.4. 		Уградити помоћне светиљке из управљачница

11.3.5. 		Уградити грејалице

11.3.6. 		Уградити електронски блок будника и сирена

11.3.7. 		Уградити сигналне таблое

11.3.8. 		Уградити региструјући уређај брзиномера и повезати

11.3.9. 		Уградити кочник ФВ-4а

11.3.10.	Уградити кочник ФД-1

11.3.11.	Уградити искључне славине (кочника ФВ-4а) Р1"

11.3.12.	Уградити искључне славине (кочника ФД-1) Р1/2"

11.3.13.	Уградити нове брисаче стакла са уређајем за прање

11.3.14.	Уградити искључне славине сирене Р3/8"

11.3.15.	Уградити пречистаче за ваздух

11.3.16.	Уградити славине за кочење у случају опасности Р1"

11.3.17.	Уградити вентил сирене

11.3.18.	Уградити двоструко повратни вентил Р1"

11.3.19.	Уградити резервоаре 1,3,7л

11.3.20.	Уградити нова седишта

11.3.21	.	Уградити таблице

11.3.22.	Уградити нове завесе чеоних и бочних стакала са вертикалним вођицамa

12. САНДУК СА ФРЕМОМ И МАШИНСКИ ПРОСТОР

12.1. СКИДАЊЕ ОПРЕМЕ СА САНДУКА ФРЕМА И МАШИНСКОГ ПРОСТОРА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.1.1.		Скинути чеона светла и рефлекторе

12.1.2.		Скинути утичницу за радионички прикључак

12.1.3.		Скинути светиљке машинског простора

12.1.4.		Скинути вентил за испуст кондезата

12.1.5.		Скинути одвајач  уља и воде

12.1.6.		Скинути вентил осигурања код пуцања спојног црева

12.1.7.		Скинути чеоне славине напојног вода

12.1.8		Скинути чеоне славине главног вода Р1"

12.1.9.	             Скинути ваздушне резервоаре

12.1.10.	Скинути еластична и гумена црева у систему ваздушне инсталације

12.1.11.	Скинути неповратни вентил главног резервоара Р1 1/2"

12.1.12.	Скинути распршивач алкохола

12.1.13.	Скинути искључни вентил главног резервоара

12.1.14.	Скинути искључну славину 1/4"

12.1.15.	Скинути искључну славину Р1" и вентил АС уређаја

12.1.16.	Скинути помоћне пригушнице за ЕДК (300.400) 9mH

12.1.17.	Скинути помоћне пригушнице трофазног система 6.7.mH и 9mH

12.1.18.	Скинути заштитне мреже и кондезаторе за формирање трофазног система

12.1.19.	Скинути одбојнике

12.1.20.	Скинути вучну опрему

12.1.21.	Скинути раоник грудне греде

12.1.22.	Скинути натписне таблице

12.1.23.	Скинути непокретна стакла (бочна и чеона)

12.1.24.	Скинути покретне прозоре

12.1.25.	Скинути улазана врата управљачнице "А и Б"

12.1.26.	Скинути улазана врата машинског простора

12.1.27.	Скинути пролазна врата машинског простора

12.1.28.	Скинути ручну кочницу

12.1.29.	Скинути мехове вучних мотора

12.1.30.	Скинути кутије са бочним ослонцима

12.1.31.	Скинути одбојне гуме врата

12.1.32.	Скинути гумени тепих

12.1.33.            Скинути поклопце за преглед вучних мотора

12.2. ОПРАВКА ОПРЕМЕ САНДУКА И ФРЕМА ЛОКОМОТИВЕ

12.2.1. ЧЕОНА СВЕТЛА И РЕФЛЕКТОРИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.1.1. 	Очистити и опрати

12.2.1.2.	Раставити, неисправне делове заменити и саставити

12.2.1.3.	Уградити нове уметке рефлектора  30V, 200W

12.2.1.4 	Уградити нове гребенастог прекидача за укључење рефлектора,позционих

светала и осветљења инструмената

12.2.1.5.	Уградити нове позиционе светиљке

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | уметак рефлектора 30V, 200W | ком | 2 |
| 2. | гребенасти прекидач 2G 16-3807-5-U | ком | 2 |
| 3. | Позициона светиљка бела 55/36W, 96/72V | ком | 4 |
| 4. | Позициона светиљка crvena 55/36W, 96/72V | ком | 4 |
| 5. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

*Демонтирану опрему вратити наручиоцу

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

12.2.2. АКУМУЛАТОРСКЕ БАТЕРИЈЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.2.1.	Раставити, очистити, опрати и прегледати сандук за батерије

12.2.2.2.	Демонтирати старе батерије и вратити наручиоцу

12.2.2.3.	Офарбати сандук аку-батерија

12.2.2.4.	Уградити нове АКУ батерије NiCd 55 KPL 45Ah

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење и фарбање,

12.2.3. РАДИОНИЧКИ ПРИКЉУЧАК ТИП ППР-4ЈЗ-1015.000.000.

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.3.1.	Очистити и подмазати покретне делове

12.2.3.2	Заменити контакте (1015.410.007)

12.2.3.3.	Контролисати електричне прикључке и притегнути спојеве

12.2.3.4.	Проверити исправност блокаде

12.2.3.5.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | контакт 1015.410.007 | ком | 4 |
| 2. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

12.2.4. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА (главни и помоћни струјни кругови)

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.4.1.	Издувати и очистити електричну инсталацију ГСК и ПСК

12.2.4.2. 	Контролисати спојеве, електричну инсталације главнихструјних                                                         кругова на прикључним местима и прикључне спојеве притегнути

12.2.4.3.	Контролисати спојеве електричне инсталације помоћних струјних                                                         кругова у конекторима и осталим прикључним местима

12.2.4.4.	Проверити визуелно исправност изолације свих проводника електричне                                                            инсталације и стање словних и бројчаних ознака, недостајуће уградити и нечитке заменити

12.2.4.5.	Измерити отпор изолације

12.2.4.6. 	Ел. инсталацију испитати високим напоном

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

12.2.5. СВЕТИЉКЕ У МАШИНСКОМ ПРОСТОРУ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.5.1.	Очистити и визуелно прегледати, неисправне делове по потреби заменити

12.2.5.2.	Испитати исправност осветљења

12.2.6. УРЕЂАЈ ЗА ПУЊЕЊЕ АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.6.1.           Скинути оклопне лимове, очистити, опрати,

исконтролисати исправност делова;  недостатке отклонити

12.2.6.2.	Испитати исправност и по потреби оправити електронски део уређаја за пуњење

12.2.6.3.	Инструменте разгадити, извршити оправку, испитати, уградити и баждарити

12.2.6.4.	Саставити и подесити уређјај за пуњење по мерној листи

12.2.6.5.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

12.2.7. ПОМОЋНЕ ПРИГУШНИЦЕ ТРОФАЗНОГ СИСТЕМА 6.7mH и 9mH

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.7.1.	Очистити и прегледати

12.2.7.2.	Притегнути спојеве и проверити исправност електричне инсталације 	 12.2.7.3.	Оштећена места премазати изолацоним лаком

12.2.7.4.	Испитати по мерној листи

12.2.7.5.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

12.2.8.КОНДЕЗАТОРИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ТРОФАЗНОГ СИСТЕМА ТИП  MKU-S07 и PMKU-074

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.8.1.	Прегледати кондезаторе да нема механичког оштећења и цурења

12.2.8.2.	По потреби извршити оправку учвршћења у блоковима

12.2.8.3.	Проверити исправност отпорника

12.2.8.4.	Измерити капацитет

12.2.8.5.	Извршити преглед и оправку заштитних мрежа

12.2.8.6.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | кондензатор MKU-S07 | ком | 1 |
| 2. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

*Демонтирану опрему вратити наручиоцу

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

12.2.9.ВЕНТИЛИ ЗА ИСПУСТ КОНДЕНЗАТА ПОЗ.49 И 79

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.9.1.	Раставити,очистити и прегледати

12.2.9.2.	Саставити уз замену заптивача и делова по потреби

12.2.9.3.	Испитати вентил

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клип вентила К302092 | ком | 4 |
| 2. | Гумени заптивач ф33/40х1 К302081-1 | ком | 4 |
| 3. | Опруга К665038 | ком | 4 |
| 4. | Опруга К630185 | ком | 4 |
| 5. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: -Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“. Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

12.2.10. ОДВАЈАЧ УЉА И ВОДЕ СА ИСПУСНИМ  ВЕНТИЛОМ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.10.1.	Раставити,очистити и прегледати

12.2.10.2.	Саставити уз замену заптивача делова

12.2.10.3.	Испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивач | ком | 1 |
| 2. | Сито | ком | 1 |
| 3. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,

12.2.11. ВЕНТИЛ ОСИГУРАЊА КОД ПУЦАЊА СПОЈНОГ ЦРЕВА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.11.1.	Раставити,очистити и прегледати

12.2.11.2.	Саставити уз замену заптивача

12.2.11.3.	Испитати функционалност

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивач 040310 | ком | 1 |
| 2. | Заптивач 040311 | ком | 1 |
| 3. | Заптивач 040312 | ком | 1 |
| 4. | Заптивач 040313 | ком | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

12.2.12.ЧЕОНЕ СЛАВИНЕ ЗА ВОД ГЛАВНОГ РЕЗЕРВОАРА Р1"

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.12.1.	Раставити,очистити и прегледати

12.2.12.2.	Саставити уз замену заптивача

12.2.12.3.	Уградити гумена црева са полуспојкама

12.2.12.4.	Испитати славине и полуспојке

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивач Ø28/50x8 (0313467) 301022 | ком | 4 |
| 2. | Заптивач 0332186 | ком | 4 |
| 3. | О-прстен 0314013 | ком | 4 |
| 4. | О-прстен 0315044 | ком | 4 |
| 5. | Црево спојно 5/4“ | ком | 4 |
| 6. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: -Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

-Под потрошним материјалом подразумева се вијчана роба,

12.2.13. ЧЕОНЕ СЛАВИНЕ ГЛАВНОГ ВОДА Р1" ПОЗ.13 И 20

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.13.1.	Раставити,очистити и прегледати

12.2.13.2.	Саставити уз замену заптивача

12.2.13.3.	Уградити гумена црева са полуспојкама

12.2.13.4.	Испитати славине и полуспојке

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивач Ø28/50x8 (0313467) 301022 | ком | 4 |
| 2. | Заптивач 0332186 | ком | 4 |
| 3. | О-прстен 0314013 | ком | 4 |
| 4. | О-прстен 0315044 | ком | 4 |
| 5. | Црево спојно 5/4“ | ком | 4 |
| 6. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ: - Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

- Под потрошним материјалом подразумева се вијчана роба,

12.2.14. ВАЗДУШНИ РЕЗЕРВОАРИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.14.1.	Очистити,опрати и прегледати

12.2.14.2.	Испитати воденим притиском на пробници

12.2.14.3.	Утиснути датум испитивања и жиг овлашћене институције

12.2.14.4.	Обојити резервоаре споља

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Натписна таблица резервоара | ком | 10 |
| 2. | Боја сива РАЛ-7001 | литар | 1 |
| 3. | Боја црна РАЛ-9005 | литар | 2 |
| 4. | Разређивач | литар | 1,5 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

12.2.15.ЕЛАСТИЧНА И ГУМЕНА ЦРЕВА У СИСТЕМУ ВАЗДУШНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

      - Заменити еластична и гумена црева у систему

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Еластично црево вода кочионих цилиндра М36х2 Мс NP20x900A70A70 | ком | 2 |
| 2. | Еластично црево вода пескара М30х2 Мс NP16x1000A70A70 | ком | 4 |
| 3. | Еластично црево за манометре Мс NP4x720A60A60 | ком | 8 |
| 4. | Еластично црево вода за растерећење компресора Мс NP8x650A61Ј10 | ком | 1 |
| 5. | Гумено црево за главни прекидач ф19х4 ЈУС Г.Ц6.025 | м | 1 |
| 6. | Гумена црева за Е.П. блок ф19х4 ЈУС Г.Ц6.025 | м | 6 |
| 7. | Гум.црево за гл.прекидач и пантограф ф10х4 ЈУС Г.Ц6.025 | м | 1 |
| 8. | Гумено црево пескаре ф16х4 ЈУС Г.Ц6.025 | м | 6 |
| 9. | Обујмице за црева | ком | 32 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

12.2.16. НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ ГЛАВНОГ РЕЗЕРВОАРА Р1 1/2" ПОЗ. 3

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.16.1.	Раставити,очистити и прегледати

12.2.16.2.	Саставити уз замену делова

12.2.16.3.	Испитати

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вентил К391.134 | ком | 1 |
| 2. | Заптивач гумени Ø67/57x1 | ком | 1 |
| 3. | Опруга К630.032 | ком | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Каталошки бројеви су из каталога резевних делова произвођача „MZT WABTEC Skopje“

12.2.17.РАСПРШИВАЧ АЛКОХОЛА ПОЗ.8

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.17.1.	Раставити,опрати и прегледати

12.2.17.2.	Саставити уз замену заптивача

12.2.17.3.	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алкохол 98% | литар | 1 |
| 2. | Заптивач Ø70/84x2 | ком | 1 |
| 3. | Заптивач Ø9,2x2,6 | ком | 1 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

12.2.18. ИСКЉУЧНИ ВЕНТИЛ ГЛАВНОГ РЕЗЕРВОАРА ПОЗ.6

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.18.1.	Раставити,опрати и прегледати

12.2.18.2.	Саставити уз замену делова

12.2.18.3.	Испитати функционалност

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клип вентила | ком | 2 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

12.2.19.ВАЗДУШНИ ВОДОВИ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.19.1. 	Издувати ваздухом под притиском, отворе зачепити и

испитати заптивност

12.2.19.2. 	Спојеве ваздушне инсалације по потреби предихтовати

12.2.19.3. 	Обојити одговарајућим нијансама боја

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

12.2.20. ОДБОЈНИЦИ ОД 590 КN

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.20.1. 	Раставити .

12.2.20.2.	Опрати и прегледати све делове по мерним листама

12.2.20.3. 	Измерити распон прстенова и чаура

12.2.20.4. 	Подмазати и саставити

12.2.20.5.	Испитати силом сабијања

12.2.20.6 	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за         чишћење,фарбање,подмазивање,вијчана роба

12.2.21. ВУЧНА ОПРЕМА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.21.1. 	Раставити вучну опрему

12.2.21.2. 	Опрати, очистити и подмазати квачила

12.2.21.3. 	Уградити нове  вучне куке

12.2.21.4. 	Уградити нове  пужасте опруге

12.2.21.5. 	Уградити нова седишта пужасте опруге (мушки и женски део)	 .

12.2.21.6.	Саставити и подмазати вучну опрему

12.2.21.7.	Заменити клизне плоче, демонтажне, куке на сандуку

12.2.21.8.	Обојити

Напомена: Скинуте старе делове вратити власнику.

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опруга пужаста | ком. | 2 |
| 2. | Кука тегљеника | ком. | 2 |
| 3. | Седиште опруге-мушки део | ком. | 2 |
| 3. | Седиште опруге-женски део | ком. | 2 |
| 4. | Клизна плоча | ком. | 4 |
| 6. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за         чишћење,фарбање,подмазивање,вијчана роба

12.2.22. РАОНИК ГРУДНЕ ГРЕДЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.22.1. 	Прегледати

12.2.22.2. 	Скинути гумене подметаче

12.2.22.3. 	Очистити, опрати и прегледати

12.2.22.4. 	Обојити са скидањем старе боје

12.2.22.5. 	Уградити гумене подметаче

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумени подметач | ком. | 4 |
| 2. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,вијчана роба

12.2.23. НАТПИСНЕ ТАБЛИЦЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.23.1. 	Уградити нове натписне таблице исписане ћирилицом

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Таблице | ком | 4 |
| 2. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумева се вијачна роба,

12.2.24. НЕПОКРЕТНА СТАКЛА УПРАВЉАЧНИЦЕ А И Б

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.24.1.	Прегледати

12.2.24.2.	Очистити и опрати

12.2.24.3.	Заменити заптиваче

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумени профили чеоног стакла | kg | 25 |
| 2. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,лепљење

12.2.25. ОКРУГЛА СТАКЛА САНДУКА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.25.1.	Прегледати стакла

12.2.25.2.	Очистити и опрати

12.2.25.3.	Заменити заптиваче

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумени профили | kg | 20 |
| 2. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,лепљење

12.2.26.БОЧНИ ПОКРЕТНИ ПРОЗОРИ УПРАВЉАЧНИЦА А И Б

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.26.1.	Демонтирати  покретне прозоре управљачнице А и Б,

очистити делове механизма за покретање, извршити преглед и по потреби заменити

оштећене

12.2.26.2          Уместо сајли за погон механизама уградити ужад истих димензија и  носивости

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Елементи механизма | комплет | 1 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумева се вијчана роба и заптивни профили

12.2. 27.УЛАЗНА ВРАТА УПРАВЉАЧНИЦЕ "А" И "Б"

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.27.1. 	Скинути браве са ручицама

12.2.27.2. 	Скинути стакла

12.2.27.3. 	Скинути оплату са врата

12.2.27.4. 	Скинути изолацију

12.2.27.5. 	Очистити и прегледати врата

12.2.27.6. 	Заштити темељном бојом унутрашњи део

12.2.27.7. 	Уградити изолацију

12.2.27.8. 	Уградити оплату

12.2.27.9. 	Обојити

12.2.27.10. 	Уградити нове  браве са ручицама, а старе вратити власнику

12.2.27.11.	Уградити нови уметак са три кључа на врата "А"

12.2.27.12.	Уградити стакло са новим гуменим заптивачима

12.2.27.13.	Уградити нову заптивну гуму по ободу врата

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумени профили за врата | kg | 16 |
| 2. | Уметак са три кључа | ком | 1 |
| 3. | Брава улазних врата лева | ком | 2 |
| 4. | Квака (велика) без четвртке | ком | 2 |
| 5. | Квака (велика) са четвртком | ком | 2 |
| 6. | Квака (мала) са четвртком | ком | 2 |
| 7. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,лепљење,вијчана роба

12.2. 28.УЛАЗНА ВРАТА У МАШИНСКОМ ПРОСТОРУ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

## 12.2.28.1. 	Прегледати врата

12.2.28.2. 	Скинути браве са ручицама

12.2.28.3. 	Раставити браве

12.2.28.4. 	Опрати, поправити и подмазати браве

12.2.28.5. 	Саставити браве

12.2.28.6.	Обојити антикорозивном бојом унутрашњи део

12.2.28.7. 	Обојити без скидања старе боје

12.2.28.8. 	Уградити нову заптивну гуму по ободу врата

12.2.28.9. 	Уградити браве са ручицама

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумени профил за врата | kg | 6 |
| 2. | Метални кит | kg | 6 |
| 3. | Двокомпонентни предлак | литар | 0,4 |
| 4. | Боја двокомпонентна бела РАЛ-9010 | литар | 0,1 |
| 5. | Боја двокомпонентна плава РАЛ-5010 | литар | 0,2 |
| 6. | Контакт за боју | литар | 0,2 |
| 7. | Полидур разређивач | литар | 0,8 |
| 8. | Брава улазих врата – лева | ком | 2 |
| 9. | Квака (велика) без четвртке | ком | 2 |
| 10. | Квава (велика) са четвртком | ком | 2 |
| 11. | Квака (мала) са четвртком | ком | 2 |
| 12. | Полутврда камена вуна 50mm | м | 4 |
| 13. | Лим 3mm Č0361 | kg | 5 |
| 14. | Перфорирани лим 1,6 mm | kg | 10 |
| 15. | l – профил 20x20x2 Al | kg | 5 |
| 16. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,подмазивање,лепљење,вијчана роба

12.2. 29.ПРОЛАЗНА ВРАТА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.29.1. 	Скинути стакла

12.2.29.2. 	Скинути браве

12.2.29.3. 	Скинути оплату и изолацију

12.2.29.4. 	Очистити унутрашњи део од корозије

12.2.29.5. 	Обојити темељном бојом унутрашњи део

12.2.29.6. 	Уградити изолацију и оплату

12.2.29.7. 	Обојити

12.2.29.8. 	Раставити браве

12.2.29.9. 	Опрати, поправити, подмазати саставити и уградити браве

12.2.29.10.	Уградити стакла

12.2.29.11.	Уградити нову заптивну гуму по ободу врата

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумени профил врата | kg | 12 |
| 2. | Гумени профил кодех | kg | 4 |
| 3. | Кедер гума | kg | 1 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,подмазивање,вијчана роба

12.2. 30. РУЧНА КОЧНИЦА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.30.1. 	Раставити, опрати и прегледати

12.2.30.2. 	Заменити сајлу

12.2.30.3. 	Подмазати делове и саставити

12.2.30.4. 	Обојити металне делове

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Челична уже Ø8,5 | kg | 3 |
| 2. | Стега за сајлу Ø8 | ком | 4 |
| 3. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,подмазивање,вијчана роба

12.2. 31.МЕХОВИ ВУЧНИХ МОТОРА

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.31.1. 	Раставити мехове

12.2.31.2.	Очистити и прегледати носаче Ал и текстолитне плоче

12.2.31.3. 	Уградити нове гумене мехове

12.2.31.4. 	Држаче мехова поправити

12.2.31.5. 	Уградити нове опруге са држачима и силен блокове

12.2.31.6. 	Саставити гумене мехове и обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумени мех | ком | 4 |
| 2. | Опруга меха | ком | 16 |
| 3. | Навојник горњи | ком | 16 |
| 4. | Навојник доњи | ком | 16 |
| 5. | Гумени елемент | ком | 16 |
| 7. | Електрода | kg | 2 |
| 8. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење, фарбање, вијчана роба,

12.2. 32. КУТИЈЕ СА БОЧНИМ ГУМЕНИМ ОСЛОНЦИМA

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.32.1. 	Прегледати кутију .

12.2.32.2. 	Заменити гумене ослонце

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бочни гумени одбојник Треллеборг 720114-05 | ком | 4 |
| 2. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумева се вијчана роба

12.2. 33.МАШИНСКИ ПРОСТОР

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.33.1. 	Прегледати учвршћење баласта

12.2.33.2. 	Очистити и одмастити

12.2.33.3. 	Обојити

12.2.33.4.	Опрати и очистити под за лепљење новог гуменог тепиха

12.2.33.5. 	Прегледати, очистити и обојити поклопце за преглед вучних мотора

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,лепљење,

12.2. 34.САНДУК ЛОКОМОТИВЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.34.1. 	Извршити контролу спољњег дела

12.2.34.2. 	Очистити, прегледати решетке за вентилацију

12.2.34.3 	Прегледати учвршћење рукохвата и платформе

12.2.34.4. 	Прегледати кућиште позиционих светла, окапница изнад прозора и врата

12.2.34.5. 	Прегледати кућиште рефлектора

12.2.34.6.	Скинути стару боју до лима хемијским путем

12.2.34.7. 	Обојити темељном бојом

12.2.34.8. 	Извршити скидање старе боје и гитовати

12.2.34.9. 	Извршити глачање гита

12.2.34.10. 	Извршити бојење предлаком

12.2.34.11.	Извршити глачање предлака

12.2.34.12.	Извршити местимично гитовање

12.2.34.13.	Извршити глачање гита

12.2.34.14.	Извршити бојење плавих, белих трака

12.2.34.15.	Извршити завршно бојење

12.2.34.16.	Извршити исписивање натписа

12.2.34.17.	Извршити чишћење одводних кишних канала на сандуку локомотиве

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Метални кит | kg | 15 |
| 2. | Боја двокомпонентна – предлак | литар | 20 |
| 3. | Еполин – основни | литар | 90 |
| 4. | Полидур РАЛ 5010 - плави | литар | 60 |
| 5. | Помолин – сиви РАЛ 7001 | литар | 60 |
| 6. | Полидур – РАЛ бели 9016 | литар | 10 |
| 7. | Помолин разређивач | литар | 30 |
| 8. | Полидур разређивач | литар | 80 |
| 9. | ДПЛ кит | kg | 80 |
| 10. | Еполин разређивач | литар | 40 |
| 11. | Нитро разређивач | литар | 40 |
| 12. | Хемијско средство за скидање боје | литар | 200 |
| 13. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

12.2. 35. БАТЕРИЈСКИ САНДУК

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.35.1. 	Прегледати

12.2.35.2.         Очистити

12.2.35.3. 	Заменити заптивач

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сунђераста гума | m | 5 |
| 2. | Лепак | kg | 0.5 |
| 3. | Навлака за ланац | m | 1 |
| 4. | потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење..

12.2. 36.ФРЕМ ЛОКОМОТИВЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.36.1. 	Извршити преглед и контролу

12.2.36.2. 	Проверити учвршћење улазних степеница

12.2.36.3. 	Проверити учвршћење маневарских степеница

12.2.36.4. 	Прегледати и очистити решетке испод пригушнице

12.2.36.5.	Очистити и одмастити

12.2.36.6. 	Обојити

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полидур RAL 5012 – плави | литар | 30 |
| 2. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,фарбање,

12.2.37. ИЗОЛАЦИЈА КАБИНА   А И Б

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.2.37.1.	Извршити демонтажу постојеће изолације

12.2.37.2.          Преградни зид између управљачница и машинског простора премазати антифон

бојом

12.2.37.3. 	Уградити нову топлотну и звучну изолацију у кабинама  А и Б (базалтна вуна на

преградним и бочним зидовима управљачница)

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базалтна вуна | m2 | 50 |
| 2. | ПВЦ фолија | kg | 8 |
| 3. | Материјал за антизвучну изолацију – антифон боја | комплет | 1 |
| 4. | Завртањ 4.8х22 ЈУС МБ1 456 | ком | 600 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

12.3. УГРАДЊА ОПРЕМЕ НА САНДУК, ФРЕМ И МАШИНСКИ ПРОСТОР

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

12.3.1.		Уградити чеона светла и рефлекторе

12.3.2.		Уградити утичницу за радионички прикључак

12.3.3.		Уградити светиљке машинског простора

12.3.4.		Уградити вентил за испуст кондезата

12.3.5.		Уградити одвајач уља и воде

12.3.6.		Уградити вентил осигурања код пуцања спојног црева

12.3.7.		Уградити чеоне славине

12.3.8.		Уградити чеоне славине главног вода Р1"

12.3.9.		Уградити ваздушне резервоаре

12.3.10.	Уградити еластична и гумена црева у систему ваздушне инсталације

12.3.11.	Уградити неповратни вентил главног резервоара Р1 1/2"

12.3.12.	Уградити распршивач алкохола

12.3.13.	Уградити искључни вентил главног резервоара

12.3.14.	Уградити искључну славину 1/4"

12.3.15.	Уградити искључну славину Р1"

12.3.16.	Уградити помоћне пригушнице за ЕДК (300.400) 9mH

12.3.17.	Уградити помоћне пригушнице трофазног система 6.7.mH  9mH

12.3.18.	Уградити заштитне мреже и кондезаторе за

формирање трофазног система

12.3.19.	Уградити одбојнике

12.3.20.	Уградити вучну опрему

12.3.21.	Уградити раоник грудне греде

12.3.22.	Уградити натписне таблице

12.3.23.	Уградити непокретна стакла (бочна и чеона)

12.3.24.	Уградити покретне прозоре

12.3.25.	Уградити улазана врата управљачнице "А и Б"

12.3.26.	Уградити улазна врата машинског простора

12.3.27.	Уградити пролазна врата машинског простора

12.3.28.	Уградити ручну кочницу

12.3.29.	Уградити мехове вучних мотора

12.3.30.	Уградити кутије са бочним ослонцима

12.3.31.	Уградити одбојне гуме врата

12.3.32.	Уградити поклопце за преглед вучних мотора

12.3.33.	Уградити нов гумени тепих

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одбојна гума врата 30х30 | ком | 4 |
| 2. | Одбојна гума врата 25х18 | ком | 2 |
| 3. | Ребраста гума 3мм | kg | 90 |
| 4. | Лим Ал дебљине 3мм | kg | 12 |
| 5. | Завртањ 4.2х16 ЈУС МБ1 456 | ком | 300 |
| 6. | Потрошни материјал | комплет | 1 |
|  | Укупна цена материјала за позицију |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Под потрошним материјалом подразумевају се средства за чишћење,лепљење,вијчана роба

13. УГРАДЊА ОСНОВНИХ СКЛОПОВА У ЛОКОМОТИВУ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

13.1.	Локомотивски сандук спустити на обртна                                                                                                                                   постоља и повезати са обртним постољима

13.2.		Уградити главни трансформатор

13.3.		Уградити сталке S1-S4

13.4.		Уградити пуњач батерија

13.5.		Уградити блок електр.-опреме S5

13.6.		Уградити инструмент табле Ф2, Ф4 и врата Ф3

13.7.		Уградити аку – батерије

13.8.		Уградити троделне кровове

13.9.		Опремити локомотиву инвентаром

14. ЗАВРШНО ИСПИТИВАЊЕ И ПРЕДАЈА ЛОКОМОТИВЕ

Укупан број норма сати за позицију_____

ОБИМ РАДОВА:

## Ред.бр.		ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

14.1.		Подесити механичке мере и извршити вагање локомотиве по мерној листи

14.2.	Испитати локомотиву на радионичком прикључку и контактном воду                                                            и променљивом напону по мерним листама

14.3.		Испитати функционалност вазд.кочнице

брисача стакла и сирене

14.4.		Снимити дијаграм кочнице

14.5.		Испитати на кишу

14.6.		Извршити брзинску и бруто пробу

14.7.		Израда записника о предаји локомотиве

ПРЕГЛЕД ЦЕНА РАДНЕ СНАГЕ И МАТЕРИЈАЛА ПО ПОЗИЦИЈАМА ЗА ЛОКОМОТИВУ 441 – 01

| Назив | Вредност норма сата | Укупан број радних сати за позицију | Укупна цена рада за позицију | Укупна цена материјала за позицију |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Примопредаја електро-лок. у оправку |  |  |  |  |
| 2.Скидање основних склопова из лок. |  |  |  |  |
| 3.Кровови локомотива |  |  |  |  |
| 3.1.Скидање опреме са кровова |  |  |  |  |
| 3.2.Оправка опреме са кровова |  |  |  |  |
| 3.2.1.Пантограф |  |  |  |  |
| 3.2.2.Цилиндри пантографа |  |  |  |  |
| 3.2.3.Пнеуматски вентил пантографа |  |  |  |  |
| 3.2.4.Главни прекидач |  |  |  |  |
| 3.2.5.Кровни растављачи ТИП ПР1/Е 1153000000(441-700) |  |  |  |  |
| 3.2.6.Растављач уземљења ТИП(1014.000.000) |  |  |  |  |
| 3.2.7 Уводни изолатор са примарним струјним трансформатором ТИП КПИ-35 (1102.000.000.) |  |  |  |  |
| 3.2.8.Одводник пренапона ТИП XАД33С |  |  |  |  |
| 3.2.9.Напонски мерни трансформатор ТИП ВФИ36 |  |  |  |  |
| 3.2.10Кровни изолатори и струјне везе |  |  |  |  |
| 3.2.11.Ваздушне сирене |  |  |  |  |
| 3.2.12.Метална конструкција кровова "А" и "Б" |  |  |  |  |
| 3.2.13.Метална конструкција крова "Ц" |  |  |  |  |
| 3.3.Уградња опреме на кровове |  |  |  |  |
| 4.Обртна постоља |  |  |  |  |
| 4.1.Скидање опреме са обртних постоља |  |  |  |  |
| 4.2.Оправка обртних постоља |  |  |  |  |
| 4.2.1.Вучни мотори |  |  |  |  |
| 4.2.2.Рамови обртних постоља |  |  |  |  |
| 4.2.3.Колевке и јармови |  |  |  |  |
| 4.2.4.Секундарно огибљење |  |  |  |  |
| 4.2.5.Примарно огибљење |  |  |  |  |
| 4.2.6.Осовински склопови са осовин. лежајевима |  |  |  |  |
| 4.2.7.Редуктор |  |  |  |  |
| 4.2.8.Кочионо полужје |  |  |  |  |
| 4.2.9.Регулатор кочионог полужја |  |  |  |  |
| 4.2.10.Пескарни уређај |  |  |  |  |
| 4.2.11.Уређај за уземљење (четкице) |  |  |  |  |
| 4.2.12.Кочиони цилиндри 10" |  |  |  |  |
| 4.3.Уградња опреме на обртна постоља |  |  |  |  |
| 5.Главни трансформатор са регулатором напона |  |  |  |  |
| 5.1.Скидање опреме са главног трансформатора |  |  |  |  |
| 5.2.Оправка главног трансформатора и опреме главног трансформатора |  |  |  |  |
| 5.2.1.Главни трансформатор |  |  |  |  |
| 5.2.2.Регулатор напона |  |  |  |  |
| 5.2.3.Теретни прекидач и прелазни отпорник |  |  |  |  |
| 5.2.4.Струјни и мерни трансформатори |  |  |  |  |
| 5.3.Уградња опреме на главни трансформатор |  |  |  |  |
| 6.К-блок |  |  |  |  |
| 6.1.Скидање опреме са К-блока |  |  |  |  |
| 6.2.Оправка опреме К-блока |  |  |  |  |
| 6.2.1.Електро-мотор и вентилатор хладњака уља |  |  |  |  |
| 6.2.2.Електро-мотор и пумпа за уље |  |  |  |  |
| 6.2.3.Хладњак уља |  |  |  |  |
| 6.2.4.Отпорници за трофазни систем и уземљења |  |  |  |  |
| 6.2.5.Отпорници за растерећење предње осовине и за уземљење |  |  |  |  |
| 6.2.6.Главна пригушница |  |  |  |  |
| 6.3.Уградња опреме на К-блок |  |  |  |  |
| 7.Блокови електро-опреме S1-S4 |  |  |  |  |
| 7.1.Скидање опреме са блокова S1-S4 |  |  |  |  |
| 7.2.Оправка опреме блокова S1-S4 |  |  |  |  |
| 7.2.1.Мењач смера вожње |  |  |  |  |
| 7.2.2.Контактори за вучу |  |  |  |  |
| 7.2.3.Исправљачке групе вучних мотора (АСЕА) |  |  |  |  |
| 7.2.4.Електрична инсталација гск и пск у блоковима S1-S4 |  |  |  |  |
| 7.2.5.Кондезатор 125 мф |  |  |  |  |
| 7.2.6.Ваздушна инсталација у блоковима S1-S4 |  |  |  |  |
| 7.2.7.Метална конструкција блокова S1-S4 |  |  |  |  |
| 7.2.8.Отпорници за шентирање |  |  |  |  |
| 7.2.9.Асихрони мотори за хлађење вучних мотора |  |  |  |  |
| 7.2.10Електро пнеуматски вентили (ЕП10.ЕП20) (лок.441-000,500,600,700,300,400) |  |  |  |  |
| 7.2.11.Контролници протока ваздуха |  |  |  |  |
| 7.2.12.Искључна славина 1/4" без одушка у блоковима S1-S4 |  |  |  |  |
| 7.3.Уградња опреме у блокове S1-S4 |  |  |  |  |
| 8.Блок електро-опреме S5 |  |  |  |  |
| 8.1.Скидање опреме са блока S5 |  |  |  |  |
| 8.2.Оправка опреме блока S5 |  |  |  |  |
| 8.2.1.Контактори помоћног погона |  |  |  |  |
| 8.2.2.Моторни заштитни прекидачи |  |  |  |  |
| 8.2.3.Помоћни трансформатор |  |  |  |  |
| 8.2.4.Аутоматски осигурачи |  |  |  |  |
| 8.2.5.Електронски реле за термичку заштиту главног компресора и главне пригушнице |  |  |  |  |
| 8.2.6.Отпорници у блоку S5 |  |  |  |  |
| 8.2.7.Релеји |  |  |  |  |
| 8.2.8.Релејна појачала и напојне јединице и напонски реле ЗУ 111 |  |  |  |  |
| 8.2.9.Гребенасти прекидачи |  |  |  |  |
| 8.2.10.Давач мерних вредности струја и напона |  |  |  |  |
| 8.2.11.Плоча са отпорницима за сигнализацију |  |  |  |  |
| 8.2.12.Метална конструкција блока S5 |  |  |  |  |
| 8.2.13.Електрична инсталација у блоку S5 |  |  |  |  |
| 8.3.Уградња опреме у блоку S5 |  |  |  |  |
| 9.П-блок |  |  |  |  |
| 9.1.Скидање опреме са П-блока |  |  |  |  |
| 9.2.Оправка опреме са П-блока |  |  |  |  |
| 9.2.1.Прекидач за избор пантографа |  |  |  |  |
| 9.2.2.Искључна славина будника Р1" |  |  |  |  |
| 9.2.3.Пнеуматски вентил будника ИВ-1 |  |  |  |  |
| 9.2.4.Двоструко повратни вентил Р1/2" |  |  |  |  |
| 9.2.5.Неповратни вентил 1/2" |  |  |  |  |
| 9.2.6.Неповратни вентил 1" |  |  |  |  |
| 9.2.7.Пнеуматски сталак |  |  |  |  |
| 9.2.8.Искључна славина Р3/8" са одушком |  |  |  |  |
| 9.2.9.Искључна славина 1/2" са одушком |  |  |  |  |
| 9.2.10.Искључна славина Р3/4" без одушка |  |  |  |  |
| 9.2.11.Искључна славина Р3/4" са одушком |  |  |  |  |
| 9.2.12.Ваздушни пречистач "ФРАД" 1/2" |  |  |  |  |
| 9.2.13.Пречистачи за ваздух "ФРАД" 3/4" |  |  |  |  |
| 9.2.14.Регулатор притиска ФД-1 |  |  |  |  |
| 9.2.15.Електро пнеуматски вентил ЕВ-5 |  |  |  |  |
| 9.2.16.Сигурносни вентил компресора |  |  |  |  |
| 9.2.17.Распоредник ЛСТ1 са ЛСТГ1 |  |  |  |  |
| 9.2.18. Манометри на П-сталку |  |  |  |  |
| 9.2.19.Главни компресор (WESTINGHOUSE) |  |  |  |  |
| 9.2.20.Помоћни компресор |  |  |  |  |
| 9.2.21.Електромотор главног компресора |  |  |  |  |
| 9.2.22.Електромотор помоћног компресора |  |  |  |  |
| 9.2.23.Контролници притиска у П-блоку |  |  |  |  |
| 9.2.24.Ваздушни резервоари 6Л |  |  |  |  |
| 10.1.Уградња опреме на П-блок |  |  |  |  |
| 11.Управљачнице А и Б |  |  |  |  |
| 11.1.Скидање опреме из управљачница А и Б |  |  |  |  |
| 11.2.Оправка опреме из управљачница А и Б |  |  |  |  |
| 11.2.1.Контролер |  |  |  |  |
| 11.2.2.Инструмент табле Ф2 и Ф4 у управљачницама |  |  |  |  |
| 11.2.3.Електрични мерни инструменти |  |  |  |  |
| 11.2.4.Врата Ф3 са електроопремом у управљачницама |  |  |  |  |
| 11.2.5.Ручни и ножни тастери |  |  |  |  |
| 11.2.6.Помоћна светиљка инструмената |  |  |  |  |
| 11.2.7.Светиљке у управљачницама |  |  |  |  |
| 11.2.8.Решо |  |  |  |  |
| 11.2.9.Грејалице у управљачницама |  |  |  |  |
| 11.2.10.Уређај будности УБ 441 |  |  |  |  |
| 11.2.11.Сигнални таблови (И и ИИ) за сигнализацију кварова и информација |  |  |  |  |
| 11.2.12.Манометри у управљачницама |  |  |  |  |
| 11.2.13.Региструјући уређај – брзиномер |  |  |  |  |
| 11.2.14.Кочник ФВ-4а |  |  |  |  |
| 11.2.15.Кочник ФД-1 |  |  |  |  |
| 11.2.16.Искључна славина (кочника ФВ-4а) Р1" |  |  |  |  |
| 11.2.17.Искључне славине (кочника ФД-1) Р1/2" |  |  |  |  |
| 11.2.18.Брисачи стакла са уређ.за прање |  |  |  |  |
| 11.2.19.Искључне славине сирене Р3/8" |  |  |  |  |
| 11.2.20.Пречистачи за ваздух "ФРАД" Р1" |  |  |  |  |
| 11.2.21.Славине за кочење у случају опасности Р1" |  |  |  |  |
| 11.2.22.Вентили сирене |  |  |  |  |
| 11.2.23.Двоструко повратни вентил Р1" |  |  |  |  |
| 11.2.24.Завесе чеоних и бочних стакала |  |  |  |  |
| 11.2.25.Седишта |  |  |  |  |
| 11.2.26.Управљачнице А и Б |  |  |  |  |
| 11.2.27.Ваздушни резервоари 1, 3, 7Л |  |  |  |  |
| 11.2.28.Гребенасти прекидачи |  |  |  |  |
| 11.3.Уградња опреме у управљачнице А и Б |  |  |  |  |
| 12.Сандук са фремом и машински простор |  |  |  |  |
| 12.1.Скидање опреме са сандука фрема и машинског простора |  |  |  |  |
| 12.2.Оправка опреме сандука фрема и машинског простора |  |  |  |  |
| 12.2.1.Чеона светла и рефлектори |  |  |  |  |
| 12.2.2.Акумулаторске батерије |  |  |  |  |
| 12.2.3.Радионички прикључак |  |  |  |  |
| 12.2.4.Електрична инсталација |  |  |  |  |
| 12.2.5.Светиљке у машинском простору |  |  |  |  |
| 12.2.6.Уређај за пуњење акумулаторских батерија |  |  |  |  |
| 12.2.7.Помоћне пригушнице трофазног система |  |  |  |  |
| 12.2.8.Кондензатори за формирање трофазног система |  |  |  |  |
| 12.2.9.Вентили за испуст кондензата |  |  |  |  |
| 12.2.10.Одвајач уља и воде са испусним вентилом |  |  |  |  |
| 12.2.11.Вентил осигурања код пуцања спојног црева |  |  |  |  |
| 12.2.12 .Чеоне славине за вод главног резервоара |  |  |  |  |
| 12.2.13.Чеоне славине главног вода Р1" |  |  |  |  |
| 12.2.14.Ваздушни резервоари |  |  |  |  |
| 12.2.15.Еластична и гумена црева у систему ваздушне инсталације |  |  |  |  |
| 12.2.16.Неповратни вентил главног резервоара Р1 1/2" |  |  |  |  |
| 12.2.17.Распршивач алкохола |  |  |  |  |
| 12.2.18.Искључни вентил главног резервоара |  |  |  |  |
| 12.2.19.Ваздушни водови |  |  |  |  |
| 12.2.20.Одбојници од 590 кН |  |  |  |  |
| 12.2.21.Вучна опрема |  |  |  |  |
| 12.2.22.Раоник грудне греде |  |  |  |  |
| 12.2.23.Натписне таблице |  |  |  |  |
| 12.2.24.Непокретна стакла управљачница А и Б |  |  |  |  |
| 12.2.25.Округла стакла сандука |  |  |  |  |
| 12.2.26.Бочни покретни прозори управљачница А и Б |  |  |  |  |
| 12.2.27.Улазна врата управљачница А и Б |  |  |  |  |
| 12.2.28.Улазна врата у машинском простору |  |  |  |  |
| 12.2.29.Пролазна врата |  |  |  |  |
| 12.2.30.Ручна кочница |  |  |  |  |
| 12.2.31.Мехови вучних мотора |  |  |  |  |
| 12.2.32.Кутије са бочним гуменим ослонцима |  |  |  |  |
| 12.2.33.Машински простор |  |  |  |  |
| 12.2.34.Сандук локомотиве |  |  |  |  |
| 12.2.35.Батеријски сандук |  |  |  |  |
| 12.2.36.Фрем локомотиве |  |  |  |  |
| 12.2.37.Изолација кабина А и Б |  |  |  |  |
| 12.3.Уградња опреме на сандук, фрем и машински простор |  |  |  |  |
| 13.Уградња основних склопова у лок. |  |  |  |  |
| 14.Завршно испитивање и предаја локомотиве |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ЛОКОМОТИВУ (РАД + МАТЕРИЈАЛ): |  |  |  |  |

ПРЕГЛЕД ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ПО ПОЗИЦИЈАМА ЗА ЛОКОМОТИВУ 441–01

КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ВРАТИТИ НАРУЧИОЦУ

| Позиција | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 5.2.3.8 | Демонтирани прелазни отпорник | 1 |
| 7.2.9.2. | Демонтирана вентилаторска кола за хлађење вучних мотора | 8 |
| 7.2.11.1. | Демонтиране и подешене контролнике протока ваздуха | 4 |
| 8.2.1.7. | Сервисиране контакторе EG 160L | 5 |
| 8.2.1.8. | Сервисиране контакторе EG 315L | 4 |
| 8.2.1.9. | Сервисиране контакторе EG 80L | 1 |
| 8.2.9.2. | Демонтиране гребенасте прекидаче | 6 |
| 11.2.6.2. | Резервни комплет диодног осветљења инструмената | 1 |
| 11.2.7.3. | Резервни комлет диодног осветљења управљачнице | 1 |
| 11.2.8.1. | Демонтиран решо | 1 |
| 11.2.18.3. | Брисач са електромотором у квалитету Мерцедес KG 009, 41276 и уређајем за прање | 1 |
| 11.2.18.3. | Демотиране пнеуматске брисаче | 4 |
| 12.2.1.3. | Демонтиране уметке рефлектора | 2 |
| 12.2.1.4. | Демонтиране гребенасте прекидаче | 2 |
| 12.2.8. | Кондензатори за формирање трофазног система | 2 |
| 4.2.6.14. | Демотиране осовинске лежајеве 23234 | 8 |
| 4.2.6.14. | Демотиране осовинске лежајеве 23956 | 8 |
| 4.2.7.6. | Демотиране лежајеве NJ 324 | 8 |
| 4.2.5.5. | Демонтиране косе гумене елементе L.9 „TRELEBORG" | 16 |
| 12.2.2.2. | Демонтиране старе батерије |  |
| 11.2.12.1. | Демонтиране манометре | 4 |
| 12.2.21. | Опруга пужаста | 2 |
| 12.2.21. | Кука тегљеника | 2 |
| 12.2.21. | Седиште опруге-мушки део | 2 |
| 12.2.21. | Седиште опруге-женски део | 2 |
| 12.2.27.10 | Демонтиране браве са ручицама | 2 |

НАПОМЕНА!

ОБАВЕЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА ЈЕ ДА СВУ ОПРЕМУ И МАТЕРИЈАЛ ЧИЈЕ СЕ ВРАЋАЊЕ ЗАХТЕВА, НАРУЧИОЦУ ИСПОРУЧИ О СВОМ ТРОШКУ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Обим услуга за извршење главне оправке-ремонта

електричне локомотиве 443-02 ТИП 36Е- ПАРТИЈА 2

Главна оправка ел. локомотиве , тип С4588(Е443), тип 36Е обавља се у свему према Прaвилнику  o одржавању железничких возила (Сл.гласник РС бр.101 од 08.12.2015.год.) и Упутством о одржавању железничких возних средстава (  ЈП ЕПС;ТЕНТ бр.5072 – Е.03.01 - 65387/1 - 2018 од 02.02.2018),  техничком документацијом произвођача и техничком спецификацијoм радова и  нормама ЧСД В 25/8 за оправку железничког возног парка и осталим одговарајућим прописима, упутствима и стандардима за оправку ЖВП, према цртежима ЖВП и техничким методама за одржавање  и технологију произвођача локомотиве.

Извршилац је дужан дa се у свему при оправци придржава важећих прописа и стандарда ЧСД В, УИЦ ЧСД, ТНЖ,СРПС ЕН, ЕН итд. а о свим евентуалним изменама обавезно обавестити Наручиоца.

Понуда треба да садржи цену рада и цену материјала у складу са приложеним описом радова.

Оправку локомотиве извршити према спецификацији наручиоца, а остале евентуалне радове и материјал ван спецификације извршити по моделу „Кључ у руке“, о трошку извршиоца.

Све резервне делове које је описом радова предвиђено вратити власнику,обавеза је понуђача да их врати на локацију ТЕНТ-а.

# Прилог 1

# КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

# ОБИМ РАДОВА

ЗА ГЛАВНУ ОПРАВКУ-РЕМОНТ ЛОКОМОТИВЕ 443-01

ОПИС РАДОВА

## РЕД.БР.

| 01 | ПРИЈЕМ ЛОКОМОТИВЕ У ОПРАВКУ |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Визуелни прeглед склопова и опреме локомотиве као и локомотивског алата и инвентара - Израда улазног записника |  |

| 02 | ##### РАЗГРАДЊА СКЛОПОВА СА ЛОКОМОТИВЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Одвајање коша од постоља са развезивањем - Растављање и демонтажа склопова и делова |  |

| 03 | ##### ОБРТНА ПОСТОЉА |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Постављање на место за растављање, демонтажа - Провера и поправка редуктора ( замена гумених и филцаних заптивки ) - Вешање вучних мотора - провера опруга овешења - Израда кожног меха за кућиште - Израда кожног меха обртног клина - Израда кожног меха за хлађење ВЕМ - Огибљење локомотиве (провера и по потреби замена хидрауличних амортизера); провера и испитивање спиралних опруга, тањира опруга - Кочионо полужје - замена похабаних чаура, сворњака - Провера рада пескара и поправка по потреби - Преглед и контрола рамова обрних постоља - контрола варова, провера димензија - Преглед и контрола колевке обртних постоља ( провера мера према мерној листи, контрола и испитивање централног сворњака - Оправка уређаја за изравњавање притиска на осовинама. Клизну даску уравнотеживача притиска на осовине избрусити - Замена свих гумених елемената обртних постоља - Провера вучне мотке ( пречнике ушица и сворњаке ) - Провера попречне мотке - Састављање постоља са монтажом вучних елемената ВЕМ |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивни прстен LO426750 | ком. | 8 |
| 2. | Чаура LO406464/B | ком. | 8 |
| 3. | Чаура LO56558/B | ком. | 32 |
| 4. | Чаура LO53269/B | ком. | 8 |
| 5. | Чаура LO102600 | ком. | 8 |
| 6. | Чаура LO105709 | ком. | 8 |
| 7. | Подлошка LO106215 | ком. | 8 |
| 8. | Клин конзоле LO303324 | ком. | 8 |
| 9. | Чаура LO53270/B | ком. | 8 |
| 10. | Одбојник LO108419/B | ком. | 8 |
| 11. | Чаура LO434318/А | ком. | 8 |
| 12. | Клин LO312797 | Ком. | 16 |
| 13. | Клин LO36401/Е | Ком. | 16 |
| 14. | Чаура LO111564 | ком. | 8 |
| 15. | Чаура LO407781 | ком. | 16 |
| 16. | Чаура LO107049 | ком. | 16 |
| 17. | Одбојник LO56502 | ком. | 8 |
| 18. | Мазалица М10x1 | Ком. | 16 |
| 19. | Клин LO309520/А | Ком. | 16 |
| 20. | Навртка LO407164/А | Ком. | 8 |
| 21. | Кугласта чаура LO43231/А | Ком. | 8 |
| 22. | Клин LO409713/D | Ком. | 16 |
| 23. | Чаура LO42581/А | ком. | 8 |
| 24. | Клин LO59491/A | Ком. | 8 |
| 25. | Кугласта чаура LO102695/А | Ком. | 8 |
| 26. | Клин LO309275/A | Ком. | 8 |
| 27. | Чаура LO59545/А | ком. | 8 |
| 28. | Чаура LO42611 | ком. | 32 |
| 29. | Чаура LO50065/А | ком. | 32 |
| 30. | Чаура полуге LO43259/А | ком. | 32 |
| 31. | Чаура LO102602 | ком. | 16 |
| 32. | Чаура VR12E25-831 | ком. | 32 |
| 33. | Клин LO304015 | Ком. | 16 |
| 34. | Клизач LO424782 | Ком. | 16 |
| 35. | Клин LO406247/A | Ком. | 16 |
| 36. | Клин LO425712 | Ком. | 8 |
| 37. | Крајњи одбојник LO407145 | Ком. | 4 |
| 38. | Клин кочнице VR47E37 | Ком. | 8 |
| 39. | Вучна навртка LO321896 | Ком. | 8 |
| 40. | Клин LO35596 | Ком. | 32 |
| 41. | Држач кочнице тип 04 S-250 | Koм. | 32 |
| 42. | Гумена манжетна ДАКО 06774-111 10 U | Koм. | 4 |
| 43. | Клин LO436069 | Ком. | 8 |
| 44. | Потпора LO425822 | Ком. | 8 |
| 45. | Навртка RD42 | Koм. | 8 |
| 46. | Гумени прстен LO43826 | Ком. | 16 |
| 47. | Нитна Al 4 x16 | Ком. | 200 |
| 48. | Гумена манжетна ДАКО 06774-114 8 U | Koм. | 2 |
| 49. | Црево пескара 32 x8 | М. | 10 |
| 50. | Спојница LO406166/ B | Ком. | 8 |
| 51. | Лева кутија за пескарење | Ком. | 4 |
| 52. | Десна кутија за пескарење | Ком. | 4 |
| 53. | Љуспасти натријум хидроксид | кг | 75 |
| 54. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

Напомене:

-     Наведени каталошки бројеви су ознаке произвођача локомотиве „ШКОДА“

- Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, подмазивање, вијчану робу, ...

| 04 | ОСОВИНСКИ СЛОГОВИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Регулисање мере рукаваца клизних лежајева ваљањем - Наливање шапастих лежајева ВЕМ - Замена мазалица са фитиљима ( 8 ком.). - Преглед и контрола ваљкастих лежајева. |  |
|  | - Замена обруча точкова (бандажа) |  |
|  | - Испитивање осовина ултразвуком. - Испитивање електричног отпора осовинских слогова. - Испитивање центричности осовинских слогова. - Замена заптивних материјала. - Комплетирање осовинских слогова. - Провера поклопаца уземљивача, брзиномера и противклизне заштите. |  |
| ### Укупно време у НЧ |  | _________ |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина | Јединична цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обруч точка (бандаж) | ком | 8 |  |  |
| 2. | Асмит | кг | 160 |  |  |
| 3. | Одбојник LO435860 | ком | 10 |  |  |
| 4. | Жица 3мм | кг | 1 |  |  |
| 5. | Равни фитиљ ширине 22 мм | м | 387 |  |  |
| 6. | Потрошни материјал | комплет |  |  |  |
| Укупно за склоп |  |  |  |  |  |

Напомене:

-    Наведени каталошки број је ознака произвођача локомотиве „ШКОДА“

- Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, подмазивање, вијчану робу, ...

| 05 | САНДУК ЛОКОМОТИВЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Демонтажа предње и задње оплате као и врата и поклопаца са оплатом - Демонтажа, монтажа и провера комплет шатре са вратима |  |
|  | - Демонтажа, монтажа главног и помоћног компресора |  |
|  | - Демонтажа, монтажа вентилатора ВЕМ-а са провером |  |
|  | - Демонтажа, монтажа и провера расхладног система (тунели) |  |
|  | - Демонтажа, монтажа поклопца електро и ваздушне инсталације |  |
|  | - Демонтажа, монтажа хармонике за хлађење пригушница |  |
|  | - Замена заптивки и регулисање нивоа |  |
|  | - Кабину машиновође прегледати, преконтролисати врата |  |
|  | - Замена филтера на свим вратима машинског простора локомотиве |  |
|  | - Гелендери – демонтирати, проверити и монтирати - Оправка сандука локомотиве - Оправка сандука за АКУ батерије - Оправка раоника ( плуга) За све наведене позиције провера и поправка по потреби, након извршене дефектаже |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивка микропорозна 10x10 | м | 10 |
| 2. | Гума | м2 | 2 |
| 3. | Налепница са натписом „уземљење“ | ком | 50 |
| 4. | Мотка са навојима М8x1000 | ком | 1 |
| 5. | Заптивка микропорозна 10x3 | м | 200 |
| 6. | Гума дебљине 3 мм | м2 | 3 |
| 7. | Заптивка микропорозна 22x30 | м | 25 |
| 8. | Заптивка микропорозна 12x20 | м | 50 |
| 9. | Заптивка микропорозна 10x25 | м | 150 |
| 10. | Гумени профил | ком | 2 |
| 11. | Профилисана заптивка | кг | 18 |
| 12. | Гумени рам 1437/448 | ком | 4 |
| 13. | Ретровизор са равним стаклом 245x170 | ком | 2 |
| 14. | Стакло LO426897 | ком | 4 |
| 15. | Нитна Al 4 x16 | ком. | 102 |
| 16. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

Напомене:

- Наведени каталошки број је ознака произвођача локомотиве „ШКОДА“

- Потрошни материјал обухвата вијчану робу, ...

| 06 | ВРАТА И ПРОЗОРИ - УПРАВЉАЧНИЦЕ КАБИНЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | -Извршити демонтажу врата, контролисати и по потреби поправити. - Заменити заптивке уградити стакла, браве. |  |
|  | -Демонтирати механизам за помицање прозора, проверити исправност. Проверити заптивање. Очистити одводне цеви. Испитати водонепропусност локомотиве. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заптивка микропорозна 12x18 | м | 15 |
| 2. | Брава врата 1/1 | ком | 2 |
| 3. | Профилисана гумена заптивка | кг | 12 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 07 | ##### ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА И КОЧИОНИ УРЕЂАЈИ ##### - Комплетну ваздушну инсталацију демонтирати са ##### локомотиве. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Демонтирати све кочионе уређаје. - Оправка - ремонт кочионе опреме: индиректног кочника ДАКО БС2 ,директног кочника ФД1, распоредника ДАКО ЛТР 20, кочионог вентила ДАКО ОЛ2, кочионог цилиндра 10", резервоара за ваздух, редуцир вентила, вентила за предуправљање дупло неповратних вентила; преносача притиска ДАКО ТР1; ЕП вентила; вентила за испуст кондензата; пресостата, славина, цилиндра главног прекидача,неповратног вентила на резервоару главног прекидача. |  |
|  | - Демонтажа, провера и монтажа спојница и гумених црева. - Демонтажа, провера и баждарење манометара. - Kонтрола рада брисача стакла и замена метлица. - Оправка пнеуматске сирене, пиштаљке. - Оправка уређаја за пескарење. - Оправка регулатора кочења. - Оправка славине за откочивање ( у кабини). - Све сигурносне вентиле - извршити контролу, баждарити и пломбирати. - Комплетну ваздушну инсталацију одмастити, очистити од нечистоће |  |
|  | - Поправка комплетне ваздушне инсталације са изменом заптивног материјала и делова по дефектажи. - Монтажа комплетне ваздушне инсталације и уређаја, провера заптивености и снимање дијаграма. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мембрана 21310-125/14 369 | ком | 2 |
| 2. | Мембрана 21310-124/14 366 | ком | 2 |
| 3. | Мембрана 21310-123/14 367 | ком | 2 |
| 4. | О прстен 12x2 | ком | 6 |
| 5. | О прстен 8x2 | ком | 10 |
| 6. | О прстен 25x2 | ком | 2 |
| 7. | О прстен 22x2 | ком | 4 |
| 8. | О прстен 60x3 | ком | 2 |
| 9. | О прстен 16x12 | ком | 8 |
| 10. | О прстен 33x25 | ком | 3 |
| 11. | О прстен 25x21 | ком | 8 |
| 12. | Клапна 06440-163 | ком | 4 |
| 13. | Клапна 06440-186 | ком | 2 |
| 14. | Клапна 06440-165 | ком | 4 |
| 15. | Клапна 06440-194 | ком | 2 |
| 16. | Опруга 08000-125 | ком | 2 |
| 17. | Вод 06450-172 | ком | 1 |
| 18. | Клип 21026-160 | ком | 1 |
| 19. | Мембрана К-703.051 | ком | 2 |
| 20. | Заптивач 20x30x7 | ком | 2 |
| 21. | Мембрана 21310-110/14 370 | ком | 4 |
| 22. | Мембрана 21310-111/14 372 | ком | 2 |
| 23. | Мембрана 21310-108/14 368 | ком | 1 |
| 24. | Мембрана 21310-113/14 371 | ком | 2 |
| 25. | Мембрана 21310-104/14 374 | ком | 2 |
| 26. | Клапна 06440-128 | ком | 2 |
| 27. | Клапна 06440-132 | ком | 2 |
| 28. | Клапна 06440-138 | ком | 6 |
| 29. | Клапна 06440-142 | ком | 2 |
| 30. | Клапна 06440-149 | ком | 1 |
| 31. | Клапна 06440-135 | ком | 2 |
| 32. | Гумена манжетна 06774-106 30x20x5 | ком | 6 |
| 33. | Гумена манжетна 06774-102 20x10x5 | ком | 6 |
| 34. | Гумена манжетна 06774-105 18x8x5 | ком | 8 |
| 35. | Гумена манжетна 06774-104 10x5x3 | ком | 3 |
| 36. | Гумена манжетна 06774-103 12x4x4 | ком | 3 |
| 37. | Заптивка 06712-107 | ком | 2 |
| 38. | Заптивка 06712-108 | ком | 2 |
| 39. | Заптивка 06750-103 14271 | ком | 1 |
| 40. | Заптивка 06750-104 14272 | ком | 1 |
| 41. | Мембрана 21310-112/14 365 | ком | 6 |
| 42. | Мембрана 21310-006/14 356 | ком | 7 |
| 43. | Мембрана 21310-132 | ком | 2 |
| 44. | Клапна 60100-390 | ком | 2 |
| 45. | Опруга 4В08030-126 | ком | 2 |
| 46. | Црево SN DN06x1000 DKL 14x1,5 | ком | 4 |
| 47. | Црево SN DN06x800 DKL 14x1,5 | ком | 10 |
| 48. | О прстен 8x2 | ком | 20 |
| 49. | Црево 10 bar 16x22 | м | 8 |
| 50. | Редуцир М27/G1 | ком | 3 |
| 51. | Обујмица 50,8x15,9 | ком | 12 |
| 52. | Славина ½“ | ком | 2 |
| 53. | Црево 10 bar 10x14,5 | м | 5 |
| 54. | Обујмица црева | ком | 15 |
| 55. | Црево 10 bar 19x26 | м | 2 |
| 56. | О прстен 28x2 | ком | 20 |
| 57. | Спојница LO464036 | ком | 4 |
| 58. | Сито филтера | ком | 4 |
| 59. | Уметак LO443137 | ком | 6 |
| 60. | Колено ¼“ | ком | 3 |
| 61. | Црево за уље 2SN 32x48 | м | 2 |
| 62. | Вентил пролазни ½“ | ком | 1 |
| 63. | Тањир ED435342/A | ком | 40 |
| 64. | Тањир ED435343/A | ком | 8 |
| 65. | Манжетна са жлебовима 50x60x5 | ком | 4 |
| 66. | Стега CB-S 8/127-046 | ком | 26 |
| 67. | Ушица кабла 7610-03/4 | ком | 6 |
| 68. | Мазалица М10x1 | ком | 5 |
| 69. | Заптивка осовине GUFERO 12x22x7 | ком | 5 |
| 70. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

Напомене:

-           Наведени каталошки бројеви су ознаке произвођача кочне опреме   „ДАКО“ и произвођача локомотива „ШКОДА“

- Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, подмазивање, вијчану робу, ...

| 08 | ГЛАВНИ КОМПРЕСОРИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Раставити , извршити дефектажу, поправку и замену обавезно заменљивих и оштећених делова компресора, комплетирати, налити уље и испитати. - Проверити растерећење компресора ВП и НП - Проверити и по потреби заменити гумене чауре постоља компресора. Напомена: Замењене делове компресора вратити власнику |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Концентрични вентил 3-4802-45 | ком | 4 |
| 2. | Концентрични вентил 3-4802-43 | ком | 2 |
| 3. | Осовиница мале песнице 5-2661-04 | ком | 2 |
| 4. | Осовиница мале песнице 5-2661-05 | ком | 4 |
| 5. | Вентил за растерећење 4-5832-01 | ком | 2 |
| 6. | Цилиндар Ø100 3-2711-01 | ком | 4 |
| 7. | Цилиндар Ø75 3-2711-02 | ком | 2 |
| 8. | Клип Ø100 2-2620-04 | ком | 4 |
| 9. | Клип Ø75 2-2620-03 | ком | 2 |
| 10. | Уљни клипни прстен Ø75x4 | ком | 4 |
| 11. | Компр.клипни прстен Ø75x2,5 | ком | 6 |
| 12. | Уљни клипни прстен Ø100x4 | ком | 4 |
| 13. | Компр.клипни прстен Ø100x2,5 | ком | 4 |
| 14. | Алуминијумска заптивка 100мм 5-1251-24 | ком | 4 |
| 15. | Алуминијумска заптивка 75мм 5-1251-25 | ком | 2 |
| 16. | Клизни лежај велике песнице | ком | 6 |
| 17. | Чаура мале песнице 5-0801-06 | ком | 6 |
| 18. | Клинасти ремен 13x1000 | ком | 4 |
| 19. | Клинасти ремен 13x1500 | ком | 14 |
| 20. | Осовински заптивач 50x72x12 | ком | 2 |
| 21. | Осовински заптивач 35x47x7 | ком | 4 |
| 22. | Осовински заптивач 30x50x12 | ком | 2 |
| 23. | Лежај 6311 | ком | 4 |
| 24. | Лежај 6302 ZZ | ком | 6 |
| 25. | Лежај 6204 2RS | ком | 2 |
| 26. | Бакарне подлошке | гарнитура | 1 |
| 27. | Црева | комплет | 2 |
| 28. | Заптивачи | гарнитура | 2 |
| 29. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНЕ:

-     Ознака главног компресора за ваздух је  3 DSK 100 „ČKD Praha“

- Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, подмазивање, вијчану робу, ...

| 09 | ПОМОЋНИ КОМПРЕСОР |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Раставити, извршити дефектажу, поправку, састављање (уз замену уља) и испитивање. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лежаји | гарнитура | 1 |
| 2. | Клипни прстенови | гарнитура | 1 |
| 3. | Заптивке | гарнитура | 1 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

- НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата  средства за чишћење, подмазивање, вијчану робу, ...

| 10 | ОДБОЈНА, ВУЧНА СПРЕМА И РУЧНА КОЧНИЦА |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Одбојнике демонтирати, преконтролисати, саставити, испитати силу сабијања. - Вучну спрему демонтирати ( квачила, куке и пужасте опруге), преконтролисати, проверити мере и монтирати. - Ручну кочницу демонтирати, преконтролисати,заменити похабане делове, саставити и подесити и испитати функционалност. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, подмазивање и вијчану робу

| 11 | ##### ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Замена седишта машиновође и помоћника новим произвођача „Railtrading“ Република Чешка, ознаке 7690-13 (са кружним металним постољем и наслоном за главу) |  |
|  | - Тапацирање ручног наслона прозора |  |
|  | - Тапацирање помоћних преклапајућих седишта - Постојећа сенила за сунце скинути и уградити нове, платнене завесе са вертикалним вођицама и механизмом за фиксирање положаја, на сва 4 чеона стакла управљачнице. - Уградити платнене завесе са вертикалним вођицама и механизмом за фиксирање положаја на свим бочним прозорима (улазна врата и оба бочна покретна прозора) |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Седиште | ком | 4 |
| 2. | Платнене завесе са вертикалним вођицама и механизмом | комплет | 1 |
| 3. | Материјал за пресвлачење | комплет | 1 |

| 12 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Демонтажа патоса. |  |
|  | - Замена плоча патоса |  |
|  | - Монтажа патоса управљачнице. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материјал за облагање пода | м2 | 7 |
| 2. | Брезова шпер плоча 18x1500x2530 | м2 | 6,5 |
| 3. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

Напомена: Потрошни материјал обухвата вијчану робу, ...

| 13 | ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Механичко чишћење замашћених делова, прање локомотиве, одмашћивање и прање коша одоздо, чишћење и прање кабине, гитовање и шлајфовање, заштита свих делова папиром који се не боје, бојење машинског простора, бојење шатре споља и изнутра, исписивање свих натписа и ознака и бојење унутрашњости кабине. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Синтетички емајл S2029/RAL9010 | лит | 4 |
| 2. | Фарба основна STN0102 | лит | 20 |
| 3. | Синтетички емајл S2029/RAL1015 | лит | 6 |
| 4. | Синтетички емајл S2029/RAL9005 | лит | 80 |
| 5. | Синтетички емајл S2029/RAL3002 | лит | 4 |
| 6. | Разређивач | лит | 30 |
| 7. | Полиестерски кит | кг | 50 |
| 8. | Средство за скидање старе фарбе | лит | 200 |
| 9. | Кит | кг | 4 |
| 10. | Синтетички емајл S2029/RAL1003 | лит | 3 |
| 11. | Синтетички емајл S2029/RAL5080 | лит | 30 |
| 12. | Chemopur EU2081/RAL5012 | лит | 30 |
| 13. | Chemopur EU2081/RAL1015 | лит | 7 |
| 14. | Chemopur EU2081/RAL9005 | лит | 7 |
| 15. | Фарба основна PUR GU2061/RAL1002 | лит | 50 |
| 16. | Учвршћивач U7081 | кг | 22 |
| 17. | Разређивач PUR | лит | 40 |
| 18. | Средство за чишћење и одмашћивање | комплет | 1 |

| 14 | ##### ПАНТОГРАФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пантограф демонтирати са возила, раставити,прегледати, извршити неопходне радове на оправци. Извршити уградњу грејача за загревање ваздушног цилиндра, уградити типски прекидач и припадајућу електроинсталацију за грејач ваздушног цилиндра, испитати фунционалност и монтирати на возило. Прекидач за грејање ваздушног цилиндра уградити на управљачком пулту, а тачна позиција биће договорена са Наручиоцем.Израдити и доставити ел.шеме и документцију уграђеног грејача. Доставити мерну листу. |  |  |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | лежај 6306 ZZ | кoм | 4 |
| 2. | лежај 2303 ZZ | ком | 2 |
| 3. | гуемени амортизер(1021.650.000) | ком | 2 |
| 4. | пластична чаура(1021.200.007) | ком | 6 |
| 5. | заптивна капица(1021.003.000) | ком | 4 |
| 6. | мембрана(1075.100.004) | ком | 1 |
| 7. | грејно тело dеvi-pipеguаrd 25 | m | 3 |
| 8. | комплет кабловских спојница dеvi crimp | ком | 1 |
| 9. | Потрошни материјал | комплет |  |
| 10. | испоручити грејно тело dеvi-pipеguаrd 25 са спојницама | ком | 1 |

Напомене:

- Наведени каталошки бројеви су ознака произвођача пантографа „МИНЕЛ ЕЛВО“

- Потрошни материјал обухвата вијчану робу

| 15 | ##### ВИСОКОНАПОНСКА ФИЛТЕРСКА ПРИГУШНИЦА (на крову лок.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Високонапонску пригушницу демонтирати са возила. Прање, растављање, извршити неопходне радове на оправци, састављање, призоловање ВН лаком, испитивање и монтажа на возило. Испитивање спровести у складу са стандардом SRPS EN 60310. Доставити мерну листу. |  |  |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, лакирање, вијчану робу, ...

| 16 | ##### ГЛАВНИ ПРЕКИДАЧ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажа, преглед, извршити неопходне радове на оправци, испитивањa и монтажа.Проверити: време искључења:0.02s време мех.затварања:0.12s време мех.отварања:0.15s трајање горења лука:0.02s Доставити мерну листу. |  |  |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | дизна ЕО402156/I | ком | 1 |
| 2. | вентил ЕD435346/B INDЕX B | ком | 1 |
| 3. | контакт ЕО41631/I,II | ком | 2 |
| 4. | контакт ЕО48026/I | ком | 1 |
| 5. | заптивни материјал | комплет | 1 |
| 7. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

Напомене:

-     Наведени каталошки бројеви су ознака произвођача локомотиве „ШКОДА“.

- Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 17 | ##### ОДВОДНИК ПРЕНАПОНА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа, преглед, извршити неопходне радове на оправци, испитивање и монтажа. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 18 | ##### ВИСОКОНАПОНСКИ ИЗОЛАТОРИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Високонапонске изолаторе прегледати и очистити, оштећене заменити. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 19 | ГЛАВНИ ТРАНСФОМАТОР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главни трансформатор раставити, очистити, опрати, извршити неопходне радове на оправци,заменити све дихтунге и офарбати. Извршити испитивање и регенерацију уља.Преглед и испитивање Бухолц релеја, чишћење и контрола изолатора, чишћење и контрола контактних места високог и ниског напона, доливање уља.Испитивање трансформатора: у огледу кратког споја, празног хода,отпор намотаја,доведеним напоном, индукованим напоном, преносни однос и tgδ. Испитивања спровести у складу са SRPS EN 60310. Испитивање струјних и напонских трансформатора. Доставити мерне листе. . |  |  |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | гума отпорна на уље без улошка 7672,дебљине 4мм | m2 | 1 |
| 2. | гума отпорна на уље без улошка 7672,дебљине 6мм | m2 | 2 |
| 3. | резани прстен P630 32x20.5x11.5 STN622436.10 | kom | 10 |
| 4. | емаил синтетички РАЛ7005 | kg | 4 |
| 5. | силикагел са индикатором влаге | kg | 3 |
| 6. | трансформаторско уље | lit | 100 |
| 7. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 20 | ИСПРАВЉАЧКИ МОСТОВИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Исправљачки мост развезати, демонтирати са возила. Чишћење сандука, чишћење диода и тиристора,прегледати и испитати исправност импулсних трансформатора, оштећене и неисправне заменити, испитивање диода и тиристора, замена неисправних и обавезна замена делова по редоследу из табеле, обавезна замена „Б9“релеја новим („SCHRACK RТ314012“),мерење отпора изолације ел. инсталације,испитивање PUR и PIR претварача, монтажа исправљачких мостова и повезивање. Доставити мерне листе. Замењене диоде, тиристоре, импулсне трансформаторе и кондезаторе МKP 364 8uF/1000V, кондезаторе МKP 364 2uF/1000V вратити наручиоцу. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | диода ДВ855-250Р-20 | ком | 5 |
| 2. | тиристор ТВ955-200-20 | ком | 5 |
| 3. | импулсни трафо uts 16u 2-31-0907B | ком | 5 |
| 4. | импулсни трафо uts 17u 4-ut-05307F | ком | 5 |
| 5. | кондезатор МKP 364 8uF/1000V | ком | 8 |
| 6. | кондезатор МKP 364 2uF/1000V | ком | 8 |
| 7. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 21 | ВУЧНИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа ВЕМ-а са локомотиве, спољно чишћење, извршити испитивања отпора изолације мегаомметром и вредности доставити у писменој форми. Растављање, прање и чишћење делова, сушење ротора и статора на 105 С˚, испитивање отпора изолације мегаомметром статора и ротора, испитивање истих ударним напоном 2000V 50Hz, замена четкица и лежајева,поправка носача четкица, обрада колектора, преизоловање високонапонским лаком (по потреби импрегнација),балансирање, испитивање на пробници (под оптерећењем), монтажа и повезивање вучних електромотора на локомотиву.Након сушења, испитивања извршити у присуству наручиоца при дефектажи локомотиве. Доставити мерну листу. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | лежај NH318 МC4 | ком | 4 |
| 2. | лежај NU424 МC4 | ком | 4 |
| 3. | четкице ЕG676 2х12.5х32х50 (344176768781) | ком | 48 |
| 4. | испоручити ЕG676 2х12.5х32х50 (344176768781) | ком | 16 |
| 5. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 22 | МОТОРИ ПОМОЋНИХ ПОГОНА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Електромотори вентилатора (215, 216). Демонтажа електромотора са локомотиве, растављање, чишћење и прање, сушење ротора и статора на 105 С˚, испитивање отпора изолације статора и ротора при дефектажи у присуству наручиоца, извршити неопходне оправке, ,преизоловање (по потреби импрегнацију), преглед и ипитивање држача четкица, обрада колектора, балансирање, замена лежајева,заменити четкице новим, састављање и испитивање, монтажа и повезивање електромотора на локомотиви. Доставити мерну листу. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ваљкасти лежај NU309 | ком | 2 |
| 2. | лежај 6409 C3 | ком | 2 |
| 3. | вијчана роба |  |  |
| 4. | четкице ЕG680, 10х20х28 | ком | 8 |
| 5. | Испоручити четкице ЕG680, 10х20х28 | ком | 8 |
| 6. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 23 | ПРИГУШНИЦЕ ВЕМ-а |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пригушнице развезати, демонтирати са локомотиве, очистити, опрати, осушити на 1050 С и испитати отпор изолације.Испитивање извршити пред наручиоцем приликом дефектаже локомотиве. Преизоловање високонапонским лаком (по потреби импрегнација), контрола намотаја, притезање спојева, монтажа пригушница на возило и повезивање пригушница. Испитивања спровести у складу са SRPS EN 60310. Доставити мерну листу. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 24 | ЕЛЕКТРОМОТОРИ ГЛАВНИХ КОМПРЕСОРА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа електромотора са локомотиве, растављање, чишћење и прање, сушење ротора и статора на 105 С˚, испитивање отпора изолације статора и ротора при дефектажи у присуству наручиоца, извршити неопходне оправке, ,преизоловање (по потреби импрегнацију), преглед и ипитивање држача четкица, обрада колектора, балансирање, замена лежајева,заменити четкице новим, састављање и испитивање, монтажа и повезивање електромотора на локомотиви. Доставити мерну листу. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ваљкасти лежај NU311 МC3 | ком | 2 |
| 2. | лежај 6309 C3 | ком | 2 |
| 3. | Четкице ЕG680, 10х20х28 | ком | 8 |
| 4. | Потрошни материјал | комплет |  |
| 5. | Испоручити Четкице ЕG680, 10х20х28 | ком | 8 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 25 | ЕЛЕКТРОМОТОР ПОМОЋНОГ КОМПРЕСОРА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа електромотора са локомотиве, , растављање, чишћење и прање, испитивање, замена лежајева,провера носача четкица, састављање, монтажа и повезивање електромотора на локомотиви. Заменити АС прекидач за укључење пом.компресора новим одговарајућим . |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | четкице ЕG670, 8х12.5х26 | ком | 6 |
| 2. | лежај 6204 ZZ | ком | 1 |
| 3. | лежај 6205 ZZ | ком | 1 |
| 4. | испоручити четкице ЕG670, 8х12.5х26 | ком | 10 |
| 6. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 26 | КОНТРОЛЕРИ (010, 011, 031, 041) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа са возила, растављање, чишћење и преглед, састављање и испитивање, монтажа на возило.Извршити замену свих контаката (мирних и радних) на наведеним контролерима. Доставити мерну листу. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, заптивни материјал, вијчану робу, ...

| 27 | КОНТАКТОРИ (061, 062) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа са возила, чишћење и преглед, извршити замену свих контаката (мирних и радних), састављање и испитивање, монтажа на возило. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, заптивни материјал, вијчану робу, ...

| 28 | ОТПОРНИЦИ (ШЕНТ 057, 058) 750В |  |
| --- | --- | --- |
|  | Развезивање са локомотиве, демонтажа отпорника, чишћење и прање, преглед, провера омске вредности и по потреби замена новим, монтажа и увезивање на локомотиви. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 29 | РАСТАВЉАЧ ДВОПОЛНИ (047) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа, чишћење,преглед, извршити неопходне оправке контаката, испитивање и монтажа на возило. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 30 | ПРЕКОСТРУЈНИ РЕЛЕ (025) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа, чишћење,преглед, извршити неопходне оправке, испитивање и монтажа на возило. Доставити мерну листу. |  |

| 31 | ГРЕЈАЧИ СА МОТОРИМА (234, 236) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Развезивање мотора и грејача, демонтажа, чишћење и испитивање,извршити неопходне оправке, монтажа, повезивање мотора и грејача. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | лежај 6202 ZZ | ком | 4 |
| 2. | кондезатори | ком | 2 |
| 3. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 32 | ПУЊАЧ АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа са локомотиве,чишћење, преглед ,извршити неопходне оправке, фарбање, испитивање, монтажа и повезивање на локомотиви. Доставити мерну листу. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | испоручити кондезатор 10.000µF/160V | kom | 2 |
| 2. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 33 | АКУМУЛАТОРСКЕ БАТЕРИЈЕ 120Аh |  |
| --- | --- | --- |
|  | Развезивање, демонтажа, замена аку-батерија новим (40 ћелија), израда каблова, монтажа на возило и повезивање. Заменити АС прекидач за укључење аку-батерија новим одговарајућим . Старе аку-батерије вратити Наручиоцу. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ћелије KPL 120P | ком | 18 |

| 34 | БУДНИК |  |
| --- | --- | --- |
|  | Испитати и извршити неопходне оправке напојне исталације |  |

| 35 | ИНСТРУМЕНТ "ХАСЛЕР" |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа, чишћење, преглед, извршити атестирање и монтажу на возило. Доставити атестну листу. |  |

| 36 | ДАВАЧ ИНСТРУМЕНТА "ХАСЛЕР" |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа, чишћење,преглед, замена четкица, испитивање и монтажа на возило. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | четкице "ХАСЛЕР" 5.8311.109/03 | комплет | 1 |
| 2. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 37 | МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ – ваздушна инсталација |  |
| --- | --- | --- |
|  | Развезати, демонтирати, заменити новим атестираним, монтирати и повезати Доставити доказ о атестирању. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | мерни инструменти | комплет | 1 |

| 38 | ГРЕБЕНАСТИ ПРЕКИДАЧИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтирати, извршити замену новим одговарајућим и повезати. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | гребенасти прекидачи | ком | 40 |

| 39 | ТАСТЕРИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтирати, заменити новим одговарајућим и повезати. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | заменити тастере | ком | 20 |

| 40 | СИГНАЛНЕ СВЕТИЉКЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтирати, испитати, замена неисправних и испорука нових, притезање спојева и повезивање |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | заменити 50V 5W B22D2 | ком | 15 |

| 41 | РАСВЕТА (ЧЕОНА СВЕТЛА, МАШИНСКИ ПРОСТОР ИТД.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Испитивање и чишћење светиљки, замена и испорука нових и преглед спојева. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | заменити 50V 25W B22D2 | ком | 15 |
| 2. | заменити 50V 50W B22D2 | ком | 15 |

| 42 | КОНТАКТОРИ ПОМОЋНИХ МАШИНА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа, растављање и преглед,замена неисправних, извршити неопходне оправке, састављање, монтажа на возило |  |

| 43 | ПОМОЋНИ И ЗАШТИТНИ РЕЛЕЈИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа, испитивање, замена неисправних, монтажа Доставити мерну листу. |  |

| 44 | ПРИГУШНИЦЕ ПОМОЋНИХ ПОГОНА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Развезивање са локомотиве, демонтажа, чишћење и прање, контрола намотаја лакирање високо напонским лаком, притезање спојева, повезивање, мерење отпора изолације намотаја, монтажа на локомотиву. Испитивања спровести у складу са SRPS EN 60310. Доставити мерну листу. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, лакирање,вијчану робу, ...

| 45 | КОНТРОЛЕР УПРАВЉАЊА (селсин) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Повезивање, демонтажа са возила, чишћење и преглед, извршити неопходне оправке, замена истрошених контаката, испитивање, монтажа на возило, повезивање Доставити мерне листе. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 46 | РАДИОНИЧКЕ ПРИКЉУЧНИЦЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Преглед и чишћење, извршити неопходне оправке и притезање прикључака |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 47 | АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Замена свих аутоматских осигурача одговарајућим |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | аутоматски осигурач | комплет | 1 |

| 48 | КОНТРОЛНИК ВЕНТИЛАЦИЈЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Чишћење, преглед и испитивање |  |

| 49 | КАБЛОВИ ВН И НН ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Очистити и прегледати каблове,измерити отпор изолације каблова, поставити нове ознаке каблова уместо старих, са заменом дотрајалих кабловских завршетака(папучица,хилзни и буксни) и кабловских завршетака које приликом дефектаже одреди наручиоц.Критеријум за замену је оксидација,нагорелост и лоше физичко стање. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата вијчану робу,папучице, изолациони материјал,термоскупљајући бужир...

| 50 | НАТПИСНЕ ПЛОЧИЦЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтирати и уградити нове натписне плочице (бројно и словно означавање), у договору са Наручиоцем , свих елемената на трчећем строју, у управљачници,машинском простору и блоку пнеуматике |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Натписне плочице | комплет | 1 |

| 51; РЕГУЛАЦИЈА СНАГЕ ВУЧЕ. Блокове регулације снаге вуче демонтирати, визуелно и функционално проверити, извршити неопходне оправке, и исправне монтирати на локомотиву. Y7 – блок исправљачко-регулационог напајања Y12 – командно-регулациони блок Y01, Y02 – управљачки блокови Доставити мерне листе. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 52 | РЕГУЛАТОР НАПАЈАЊА ПОМОЋНОГ ПОГОНА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Блокове регулације помоћног погона демонтирати, визуелно и функционално проверити, извршити неопходне оправке, и исправне монтирати на локомотиву. Y31 – блок вентилације и компресора K1 Y32 – блок компресора K2 Доставити мерне листе. |  |

| 53 | РЕГУЛАТОР ЗА ПОМОЋНИ ПОГОН |  |
| --- | --- | --- |
|  | Картице помоћног погона демонтирати, извршити неопходне оправке, испитати и монтирати |  |

| 54 | ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ ВЕМ-а |  |
| --- | --- | --- |
|  | Чишћење и прање кутија, демонтажа прикључних летви, замена контактних вијака, монтажа прикључних летви, фарбање кутије изнутра |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу, ...

| 55 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ (УПРАВЉАЧКИ) ЗА ПОСТОЉЕ I и II |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа ормана са локомотиве. Прикључне шине очистити, контактна места притегнути и шине офарбати, каблове испитати, папучице и ознаке заменити. Монтажа ормана на локомотиву. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, папучице,вијчану робу, ...

| 56 | РАЗВОДНИ ОРМАН СА КОНТАКТОРИМА ТРАФО СЕКЦИЈЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Развезати напојне водове. Демонтажа ормана са возила, чишћење прикључних шина, притезање контактних места и шина. Офарбати шине, исписати ознаке и папучице заменити, лимену облогу демонтирати и монтирати, вијке заменити. Монтажа ормана на возило, увезивање напојних водова |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, фарбање, вијчану робу, ...

| 57 | КУТИЈА ПРЕНАПОНСКЕ ЗАШТИТЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Развезивање напојних водова, демонтажа кутије са возила, (отворити кутије, очистити, везе притегнути, проверити изолацију и испитати исправност заштите, лимену облогу демонтирати и монтирати, офарбати, после фарбања заменити вијке, монтажа кутије на возилу),заменити кондензаторе PVAJ P-12.5/8 8μF; 2500 V новим, повезивање напојних водова. Доставити мерну листу Замењене кондезаторе вратити наручиоцу. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | кондезатор PVAJ P-12.5/8 8μF; 2500 V | ком | 19 |
| 2. | потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, фарбање, вијчану робу, ...

| 58 | СВЕТИЉКЕ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ (ИНФОРМАЦИОНЕ СВЕТИЉКЕ- ЗАШТИТЕ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа, чишћење и преглед, поправка и испитивање, монтажа и повезивање |  |

| 59 |  | РЕФЛЕКТОРИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Демонтирати, испитати, заменити светиљке и монтирати на локомотиву |  |  |  |  |
| МАТЕРИЈАЛ: |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив |  | Јединица мере | количина |
| 1. | халогена сијалица Н1 24V 70W |  | koм | 4 |

| 60 | КРАЈЊИ ПРЕКИДАЧИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа, чишћење и преглед, монтажа и повезивање |  |
| 61 | ЕП ВЕНТИЛИ |  |
|  | Развезати, демонтирати, чишћење и преглед, монтажа и повезивање |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење.

| 62 | РОТАЦИОНА СВЕТЛА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Замена ротационих светиљки. |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светло за упозоравње наранџасто (адекватно постојећем) | комплет | 2 |

| 63 | ГРЕЈАЧ КОНДЕЗАТА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Развезати, демонтирати, очистити и испитати,извршити неопходне оправке, монтирати и повезати |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | славина LO 97127/A | ком | 2 |
| 2. | грејно тело 5652 50W/50V | ком | 2 |

| 64 | УЗЕМЉИВАЧИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Развезивање, преглед, прање, чишћење и повезивање |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | спојница LO 446274/A | ком | 4 |
| 2. | клизни прстен ED 41963/MA45790088 | ком | 3 |
| 3. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, вијчану робу,...

| 65 | НОЖНИ ТАСТЕРИ БУДНОСТИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Развезати, демонтирати,очистити, испитати, монтирати и повезати |  |

| 66 | ПОТЕНЦИОМЕТРИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Развезивање, демонтажа, чишћење, испитивање, монтажа и повезивање |  |

| 67 | ПЛОЧА ПУЛТА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажа, чишћење, фарбање и монтажа |  |

МАТЕРИЈАЛ:

| Редни број | Назив | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потрошни материјал | комплет | 1 |

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обухвата средства за чишћење, фарбање и вијчану робу.

| 68 | СЕТ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНАТА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Развезати, демонтирати, очистити, испитати, монтирати и повезати |  |

| 69 | ГРЕЈАЧИ ПРОЗОРА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Развезивање, демонтажа, чишћење, испитивање, монтажа и повезивање |  |

| 70 | ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Испитивање електро инсталације и уређаја ниског напона и високог напона, провера у заједничком раду и подешавање. |  |

| 71 | УГРАДЊА СКЛОПОВА И ДЕЛОВА НА ЛОКОМОТИВУ Подесити висину и извршити вагање локомотиве Радови на мерењу на локомотиви Кишна проба Испитивање кочнице у месту МАТЕРИЈАЛ: Редни број; Назив; Јединица мере; количина. 1.; Вијчана роба; комплет; 1. 72 ЗАВРШНО ИСПИТИВАЊЕ И ПРЕДАЈА ЛОКОМОТИВЕ |  |
| --- | --- | --- |

Напомена:

- За све новоуграђене уређаје, апарате или инструменте друге врсте од постојећих, обавеза Изабраног понуђача је да на име  резервних делова, испоручи најмање 20% сваког типа односно врсте.

(од 1 до 5 новоуграђених - 1 за испоруку)

(од 5 до 10 новоуграђених - 2 за испоруку)

(од 10 до 15 новоуграђених - 3 за испоруку и тако даље)

- Уређај за даљинско управљање (телекоманда) и уређај будности нису предмет инвестиционе оправке код извршиоца радова.

Прилог 2

Обим пробне вожња

При коначном пријему пробна вожња ће се обавити на раздаљини од 60 км у оба правца.

Пре пробне вожње извршиће се функционално испитивање електричне опреме под напоном контактне мреже  25kV,50Hz.

При овом испитивању се на лицу места констатује функција управљања возилом , функција аутоматских прекидача, регулатора ,релеја,вентила за уравнотежење осовинског притиска и смера  окретања електричних апарата.

У првој пробној вожњи се првенствено контролише :

- миран ход возила

- рад осветљења,сигнализација и сигурносних уређаја

- рад помоћних машина

- функција блокирања и руковања уређаја

- функција кочионог система.

У другој половини пробне вожње тј. после њеног завршетка ,контролише се :

- мирно кретање возила при повећаној брзини и највећем смањењу магнетних поља вучних мотора

- грејање лежајева свих машина и грејање електроопреме

Технолошки  поступак код  пробне вожње је подељен у два дела.У првој половини  пробне вожње , вожња се прекида како би се могла утврдити евентуалне грешке и грејање опреме.У другој половини пробне вожње брзина се регулише према резултатима  испитивања из прве половине пробне вожње.При том треба обратити пажњу на  то да рад мотора мора да буде миран , да ли су се изузетно загрејали функционални делови и да ли је кочиони систем функционисао безбедно.Ако је технички изводљиво у погледу возила, друга половина пробне вожње извршава се без  заустављања ( осим код заустављања из саобраћајних разлога ) при максимално дозвољеној  брзини, при чему се не сме прекорачити дозвољена путна брзина.

| Списак делова за враћање у ТЕНТ на основу обавезне замене: |  |
| --- | --- |
| назив | количина ком. |
| - диода ДВ855-250Р-20 | 5 ком |
| - тиристор ТВ955-200-20 | 5 ком |
| - импулсни трафо uts 16u 2-31- 0907B | 5 ком |
| - импулсни трафо uts 17u 4-ut- 05307F | 5 ком |
| - кондезатор МKP 364 8uF/1000V | 8 ком |
| - кондезатор МKP 364 2uF/1000V | 8 ком |
| - аку-батерије 40 kpl 120p | 40 ћелија |
| - кондезатор PVAJ P-12.5/8.8µF; 2500 V | 19 kom |
| - цилиндар компресора Ø 100 | 4 ком |
| - цилиндар компресора Ø 75 | 2 ком |
| - клип компресора Ø 100 | 4 ком |
| - клип компресора Ø 75 | 2 ком |

3.2. Рок извршења услуга

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у следећим роковима и то:

- Рок за извршење услуга- ПАРТИЈА 1, не може бити дужи од 70 (седамдесет) календарских дана од дана предаје локомотиве у оправку и из оправке у станици Вреоци- Железнице Србије.

- Рок за извршење услуга- ПАРТИЈА 2, не може бити дужи од 70 (седамдесет) календарских дана од дана предаје локомотиве у оправку и из оправке у станици Вреоци- Железнице Србије.

Очекивани термин план инвестиционе оправке локомотива  је 2018.год. односно 2019 година, по динамици Наручиоца.

Наручилац ће позвати изабраног понуђача на почетак извршења услуга (увођење у посао), писаним путем и то 7 (словима: седам) дана, пре почетка вршења услуга.

3.3. Место извршења услуга

Понуда се даје на паритету:

- Понуда се даје на паритету: Ф-ко железничкој станици Вреоци односно DAP Железничка станица Вреоци , INCOTERMS 2010 за стране понуђаче, а  место извршења услуга је радионица изабраног понуђача.

Предаја локомотиве у/из оправке врши се у железничкој станици Вреоци у власништву Железнице Србије.

Напомена за стране Понуђаче:

Паритет код ПИР-а (привремени извоз је F-co Железничка станица Вреоци)

Паритет код ПУР-а (раздужење привременог извоза је DAP Железничка станица Вреоци INCOTERMS 2010)

3.4.  Квалитативни и квантитативни пријем

Наручилац и Изабрани понуђач извршиће квалитативни и квантитативни пријем обостраним потписивањем записника о пруженим услугама.

3.5. Гарантни рок

Изабрани понуђач даје Наручиоцу гаранцију од 18 месеци (минимално  18 месеци) за извршену редовну оправку, за уграђене делове и материјал, за исправно функционисање агрегата, склопова, делова и локомотиве као целине под нормалним условима експлоатације и одржавања локомотивe. За новоуграђене склопове и делове и извршене радове за које је UIC прописима прописан дужи гарантни рок важи гарантни рок према тим прописима.

Гаранција за оправљену локомотиву почиње да тече од дана укључивања локомотиве у саобраћај. Након пуштања локомотиве у саобраћај почиње имобилизација локомотива.

Изабрани понуђач је дужан да настале кварове у току гарантног рока отклони о свом трошку одмах или у случају већег квара у року који записнички договори са Наручиоцем. Кварови настали на локомотиви у току трајања гаранције евидентираће се записнички између Наручиоца и Изабраног понуђача. Гарантни рок локомотиве продужава се за време трајања имобилизације због отклањања кварова од стране Изабраног понуђача у гарантном року.

Под имобилизацијом се подразумева време стајања локомотиве ван саобраћаја због неисправности кривицом Изабраног понуђача од момента стављања локомотиве на располагање Изабраном понуђачу до момента предаје исправне локомотиве Наручиоцу, након отклањања квара, што ће се констатовати записнички.

Изабрани понуђач даје Наручиоцу гаранцију која подразумева испуњавање параметара поузданости, расположивости и одржавања. Максимално дозвољени број дефеката:

- на локомотивама серије 441 је 6 дефеката у 100.000 пређених километара

- на локомотивама серије 443 је 6 дефеката у гарантном року

„Дефект локомотиве“, за потребе овог Уговора, је неисправност која није последица неисправног руковања или предвиђеног начина одржавања, а која узрокује закашњење воза од 30 или више минута или замену локомотиве.

Проценат расположивости у гарантном року, рачунато према SRPS EN 50 126, не може бити мањи од 95 %.

Изабрани понуђач се обавезује да за своје потребе и о свом трошку обезбеди потребне резервне делове и сав потрошни материјал за испуњавање обавеза приликом појаве квара у гарантном року. Изабрани понуђач се обавезује да се одазове на позив Наручиоца у року од 24 сата. Трошкове њиховог боравка и смештај сноси Изабрани понуђач. Изабрани понуђач ће неисправне делове и склопове, демонтиране са локомотива, поправити о свом трошку за време трајања гарантног рока. Наручилац нема никакву обавезу давања својих делова Изабраном понуђачу ради отклањања кварова у гарантном року.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

3.6. Препоручена посета објекту пре достављања понуде.

Посета објекту је могућа пре достављања понуде.

Обилазак објекта је могућ и обавља се пре истека рока за подношење понуда. Од понуђача се  очекује да ће евентуалне нејасноће о предмету набавке или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења, писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче.

Начин заказивања посете: Заинтересована лица обилазак могу обавити на сопствени захтев, у термину који електронском поштом договоре директно са надлежним инжењером: Ђорђе Бабић, е-мail: djordje.babic@eps.rs (Пaртија I) и (Пaртија II) тј. контакт особом за предметну јавну набавку e-mail: srdjan.jankovic@eps.rs.

Локација:  локација ЖТ ТЕНТ А.

Препоручени рок за обилазак локације: Заинтересована лица посету могу обавити до истека рока за подношење понуде, али је пожељно да је обаве најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, како би искористили законску могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде у законском року (члан 63 ЗЈН).

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар Доказ: - за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр.4) Напомена: - Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. - Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Услов: Пословни капацитет Понуђач располаже минималним пословним капацитетом ако: - Односи се на партију 1: је у претходних пет година (2013, 2014,2015, 2016 и 2017.год) пружио услуге поправке минимално 1 (једне) електричне локомотиве серије 441, у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није било рекламација на исте. Односи се на партију 2: је у претходних пет година (2013, 2014,2015, 2016 и 2017.год) пружио услуге поправке минимално 1 (једне) електричне локомотиве серије 443 у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није било рекламација на исте. - Доказ: (односи се на партије 1 и 2). - Списак извршених услуга – стручне референце - попуњен, потписан и оверен (образац бр. 7), - Потврда о референтним набавкама - попуњен, потписан и оверен печатом референтних наручилаца (образац бр. 8) Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 1 доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави наведени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце)- овај доказ доставити за те чланове. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 5 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4)  Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77.Закона могу се достављати у неовереним копијама.Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79.став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Испуњеност обавезних услова из члана 75.став 1., члана 75. став 2. Закона,  сходно ставу 4. члана 77. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр. 5) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке.

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем тражене Изјаве (Образац бр. 5А). Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем тражене Изјаве (Образац бр. 5).Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са oвим одељком конкурсне документације.

Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77.став 4 Закона Наручилац је обавезан да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија понуда је изабрана као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Наручилац може и од осталих понуђача затражити да доставе копију захтеваних доказа о испуњености услова.

Понуђач је дужан да у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца, достави тражене доказе.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана не достави тражене доказе, његова понуда ће се одбити као неприхватљива.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

Приликом упоређивања понуда, у случају када понуду дају домаћи понуђачи на паритету Ф-ко Железничка станица Вреоци /и инострани понуђачи на паритету DAP Железничка станица Вреоци , INCOTERMS 2010, цена дата на DАР паритету ће бити увећана за припадајуће зависне трошкове увоза (припадајућа царина, провизија шпедитера и остале процењене трошкове увоза), а на основу калкулације овлашћеног  шпедитера именованог од стране Наручиоца, у свему према елементима дефинисаним у делу 9. конкурсне документације – калкулација зависних трошкова увоза.

Инострани понуђач се обавезује да уз понуду достави и изјаву у слободној форми да ли ће за робу доставити образац EUR 1, ради одређивања царинске стопе дефинисане у калкулацији зависних трошкова из одељка 9. ове конкурсне документације.

Изабрани инострани понуђач  ће за добра која су предмет набавке приликом испоруке, прибавити о свом трошку - сертификат о пореклу ЕУР 1.

Уколико изабрани инострани понуђач не прибави сертификат ЕУР 1, дужан је да сноси све зависне трошкове увоза који би услед тога могли настати.

Изабрани инострани понуђач  ће обезбедити стандардно паковање на начин којим ће се спречити оштећење или погоршање квалитета робе у току транспорта и омогићити једноставан истовар и исправну идентификацију робе, у складу са отпремним инструкцијама Наручиоца.

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

# 5.1. Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као повољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.  Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће извршити рангирање понуда, повољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену.На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир. Понуди Понуђача чији назив буде на извученом папиру биће додељен повољнији ранг. О извршеном жребању сачињава се записник који потписују представници наручиоца и присутних понуђача.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

6.2 Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Београд – Обрновац, Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновац, писарница - са назнаком: „ Инвестициона оправка електричних локомотива " - јавна набавка број 3000/1252/2018 (266/2018) - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

6.3 Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази / Изјаве о испуњености услова из чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде

- Структура цене

- Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88. Закона

- Изјава о независној понуди

- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

- Изјава којом понуђач/члан групе понуђача потврђује да испуњавања обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке,

- Изјава којом подизвођач потврђује да испуњавања обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у случају подношења понуде са подизвођачем

- Овлашћење из тачке 6.2 Конкурсне документације

- Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

- потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)

- докази о испуњености услова из чл. 75  и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације/Изјава о испуњености услова из члана 75. (обрасци бр. 5 и 5А) Закона

- Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Споразум о заједничком извршењу (уколико понуду подноси група понуђача).

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

  - Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, у просторијама ПКА.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

  - Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца на коју је поднео понуду, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку услуга: Инвестициона оправка електричних локомотива - Јавна набавка број 3000/1252/2018 (266/2018) – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку услуга: Инвестициона оправка електричних локомотива - Јавна набавка број 3000/1252/2018 (266/2018)  – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

  - Партије

Набавка је обликована у  2 (две)  партије и то.

Пaртија I: Електричне локомотиве серије 441

Пaртија II:  Електричне локомотиве серије 443

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија , она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Уколико понуђач подноси понуду за више партија, уз понуду може да приложи једну банкарску гаранцију за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и банкарску гаранцију за озбиљност понуде, за сваку партију посебно.

  - Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

  - Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

- Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, што доказује достављањем Изјаве. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

- У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

- Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Понуђена цена

Цена се исказује у динарима или еврима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметне услуге.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. Упоређивање понуда које су изражене у динарима са понудама израженим у еврима, извршиће се прерачуном у динаре према средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

  - Корекција цене

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени

  - Рок извршења услуга

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у следећим роковима и то:

- Рок за извршење услуга- ПАРТИЈА 1, не може бити дужи од 70 (седамдесет) календарских дана од дана предаје локомотиве у оправку и из оправке у станици Вреоци- Железнице Србије.

- Рок за извршење услуга- ПАРТИЈА 2, не може бити дужи од 70 (седамдесет) календарских дана од дана предаје локомотиве у оправку и из оправке у станици Вреоци- Железнице Србије.

Очекивани термин план инвестиционе оправке локомотива  је 2018.год. односно 2019 година, по динамици Корисника услуге.

Наручилац ће позвати изабраног понуђача на почетак извршења услуга (увођење у посао), писаним путем и то 7 (словима: седам) дана, пре почетка вршења услуга.

Предаја локомотиве у/из оправке врши се у железничкој станици Вреоци у власништву Железнице Србије.

Напомена за стране Понуђаче:

Паритет код ПИР-а (привремени извоз је F-co Железничка станица Вреоци)

Паритет код ПУР-а (раздужење привременог извоза је DAP Железничка станица Вреоци INCOTERMS 2010)

  - Гарантни рок

Изабрани понуђач даје Наручиоцу гаранцију од 18 месеци (минимално  18 месеци) за извршену редовну оправку, за уграђене делове и материјал, за исправно функционисање агрегата, склопова, делова и локомотиве као целине под нормалним условима експлоатације и одржавања локомотивe. За новоуграђене склопове и делове и извршене радове за које је UIC прописима прописан дужи гарантни рок важи гарантни рок према тим прописима.

Гаранција за оправљену локомотиву почиње да тече од дана укључивања локомотиве у саобраћај. Након пуштања локомотиве у саобраћај почиње имобилизација локомотива.

Изабрани понуђач је дужан да настале кварове у току гарантног рока отклони о свом трошку одмах или у случају већег квара у року који записнички договори са Наручиоцем. Кварови настали на локомотиви у току трајања гаранције евидентираће се записнички између Наручиоца и Изабраног понуђача. Гарантни рок локомотиве продужава се за време трајања имобилизације због отклањања кварова од стране Изабраног понуђача у гарантном року.

Под имобилизацијом се подразумева време стајања локомотиве ван саобраћаја због неисправности кривицом Изабраног понуђача од момента стављања локомотиве на располагање Изабраном понуђачу до момента предаје исправне локомотиве Наручиоцу, након отклањања квара, што ће се констатовати записнички.

Изабрани понуђач даје Наручиоцу гаранцију која подразумева испуњавање параметара поузданости, расположивости и одржавања. Максимално дозвољени број дефеката:

- на локомотивама серије 441 је 6 дефеката у 100.000 пређених километара

- на локомотивама серије 443 је 6 дефеката у гарантном року

„Дефект локомотиве“, за потребе овог Уговора, је неисправност која није последица неисправног руковања или предвиђеног начина одржавања, а која узрокује закашњење воза од 30 или више минута или замену локомотиве.

Проценат расположивости у гарантном року, рачунато према SRPS EN 50 126, не може бити мањи од 95 %.

Пружалац услуге се обавезује да за своје потребе и о свом трошку обезбеди потребне резервне делове и сав потрошни материјал за испуњавање обавеза приликом појаве квара у гарантном року. Пружалац услуге се обавезује да се одазове на позив Наручиоца у року од 24 сата. Трошкове њиховог боравка и смештај сноси Пружалац услуге. Пружалац услуге ће неисправне делове и склопове, демонтиране са локомотива, поправити о свом трошку за време трајања гарантног рока. Наручилац нема никакву обавезу давања својих делова Пружаоцу услуге ради отклањања кварова у гарантном року.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

  - Начин и услови плаћања

Плаћање извршених услуга који су предмет ове јавне набавке, Партија 1 и Партија 2, Наручилац ће извршити на текући рачун понуђача на следећи начин:

- сукцесивно по потписивању Записника о извршеним услугама од стране овлашћених представника Наручиоца  и Изабраног Понуђача без примедби,  у законском року до 45 дана од пријема исправне фактуре. Услов за испостављање последње фактуре за примопредају и коначни обрачун извршених услуга Уговорних страна, а по завршетку услуга, је достављање банкарске Гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у обрасцу структуре цене (образац бр. 2), врста и количина услуга, а на основу стварно извршених услуга.

Рачун мора гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13 огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, ПИБ (103920327) и бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, са обавезним прилозима-/Записник о квалитативном пријему, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца. Изабрани понуђач је обавезан да на рачуну/рачунима наведе уговр на основу којег се рачун издаје (број и датум).

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да наведе број уговора, и да се  позове придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

  - Средства финансијског обезбеђења

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО.

СФО морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Понуђач је одговоран за безбедан начин достављања СФО Наручиоцу.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% вредности понудe, без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци или

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен уговор у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Уговором.

Уз потписан  Уговор:

### Банкарска гаранција за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, путeм SWIFT-а  aутeнтификoвaнoм пoрукoм зa гaрaнциje, прeкo пoслoвнe бaнкe Komercijalna banka AD Beograd SWIFTCOD: KOBBRSBG, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10%  вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима: тридесет) календарских дана дуже од рока одређеног за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

По потписивању Записника о квалитативно пријему

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета ЈН, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, путeм SWIFT-а  aутeнтификoвaнoм пoрукoм зa гaрaнциje, прeкo пoслoвнe бaнкe Komercijalna banka AD Beograd SWIFTCOD: KOBBRSBG, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Изабрани понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ) са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења бакарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку примопредаје предмета ЈН.  Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

### Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Улица Балканска 13., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац.

Средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року гласе на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска 13., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновац и доставља се уз обострано потписан уговор путeм SWIFT-а  aутeнтификoвaнoм пoрукoм зa гaрaнциje, прeкo пoслoвнe бaнкe Komercijalna banka AD Beograd SWIFTCOD: KOBBRSBG

Изабрани понуђач је одговоран за прописан и безбедан начин достављања СФО наручиоцу.

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за рангирање понуде.

  - Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

  - Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број 3000/1252/2018 (266/2018)“ или електронским путем на е-mail адресу:srdjan.jankovic@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 14,00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

  - Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

  - Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

  - Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, - огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновац, са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН услуга – Инвестициона оправка електричних локомотица, бр. ЈН 3000/1252/2018 (266/2018), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail:  srdjan.jankovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 14,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 3000/1252/2018 (266/2018), сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд-огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, јн. бр. 3000/1252/2018 (266/2018), прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динар                                            2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

  - Закључивање и ступање на снагу уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да да уз потписан уговор достави банкарску гаранцију  за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од 10 (десет) дана, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

  - Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени

Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

# 7. ОБРАСЦИ

## ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од __.__.2018.године за  отворени поступак јавне набавке услуга – Електричне локомотиве серије 441, ЈН бр. 3000/1252/2018 (266/2018)- Партија I

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин./евра без ПДВ |
| --- | --- |
| Инвестициона оправка локомотиве 441-01 ЈН 3000/1252/2018 (266/2018) Пaртија I: Електричне локомотиве серије 441 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање извршених услуга који су предмет ове јавне набавке, Наручилац ће извршити на текући рачун Изабраног понуђача на следећи начин: - сукцесивно, по потписивању Записника о стварно извршеним услугама од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног понуђача без примедби, у законском року до 45 дана од пријема исправне фактуре. Услов за испостављање фактуре за примопредају и коначни обрачун изведених услуга Уговорних страна, а по завршетку услуга, је достављање банкарске Гаранције за отклањање грешака у гарантном року. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА: Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у следећим роковима и то: - Рок за извршење услуга- ПАРТИЈА 1, не може бити дужи од 70 (седамдесет) календарских дана од дана предаје локомотиве у оправку и из оправке у станици Вреоци- Железнице Србије. Очекивани термин план инвестиционе оправке локомотива је 2018.год. односно 2019 година, по динамици Корисника услуге. Наручилац ће позвати изабраног понуђача на почетак извршења услуга (увођење у посао), писаним путем и то 7 (словима: седам) дана, пре почетка вршења услуга. | - ____(словима:_______) календарских дана од дана предаје локомотиве у оправку и из оправке у станици Вреоци- Железнице Србије. Очекивани термин план инвестиционе оправке локомотива је 2018.год. односно 2019 година, по динамици Корисника услуге. Наручилац ће позвати изабраног понуђача на почетак извршења услуга (увођење у посао), писаним путем и то 7 (словима: седам) дана, пре почетка вршења услуга. |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за предмет набавке је минимум 18 месеци од од дана коначног извршења услуга, односно од дана сачињавања, потписивања и верификовања Коначног записника о пруженим услугама (без примедби). | ____ месеци од од дана коначног извршења услуга, односно од дана сачињавања, потписивања и верификовања Коначног записника о пруженим услугама (без примедби) |
| ПАРИТЕТ: Ф-ко Железничка станица Вреоци / DAP Железничка станица Вреоци INCOTERMS 2010 | Ф-ко Железничка станица Вреоци / DAP Железничка станица Вреоци INCOTERMS 2010 (заокружити) |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА: радионица Изабраног понуђача | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| Изјава да ли робу прати ЕУР 1 | ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, паритет, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                   Понуђач

________________________        М.П.	_____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

## ОБРАЗАЦ 1A.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._______ од __.__.2018.године за  отворени поступак јавне набавке услуга – Електричне локомотиве серије 443, ЈН бр. 3000/1252/2018(266/2018)- Партија II

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин./евра без ПДВ |
| --- | --- |
| Инвестициона оправла коломотива серје 443-01 и 443-02 ЈН 3000/1252/2018 (266/2018) Пaртија II: Електричне локомотиве серије 443 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање извршених услуга који су предмет ове јавне набавке, Наручилац ће извршити на текући рачун Изабраног понуђача на следећи начин: - сукцесивно, по потписивању Записника о стварно извршеним услугама од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног понуђача без примедби, у законском року до 45 дана од пријема исправне фактуре. Услов за испостављање фактуре за примопредају и коначни обрачун изведених услуга Уговорних страна, а по завршетку услуга, је достављање банкарске Гаранције за отклањање грешака у гарантном року. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА: Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у следећим роковима и то: - Рок за извршење услуга- ПАРТИЈА 2, не може бити дужи од 70 (седамдесет) календарских дана од дана предаје локомотиве у оправку и из оправке у станици Вреоци- Железнице Србије. Очекивани термин план инвестиционе оправке локомотива је 2018.год. односно 2019 година, по динамици Корисника услуге. Наручилац ће позвати изабраног понуђача на почетак извршења услуга (увођење у посао), писаним путем и то 7 (словима: седам) дана, пре почетка вршења услуга. | - ____ (словима:_______) календарских дана од дана предаје локомотиве у оправку и из оправке у станици Вреоци- Железнице Србије. Очекивани термин план инвестиционе оправке локомотива је 2018.год. односно 2019 година, по динамици Корисника услуге. Наручилац ће позвати изабраног понуђача на почетак извршења услуга (увођење у посао), писаним путем и то 7 (словима: седам) дана, пре почетка вршења услуга. |
| ГАРАНТНИ РОК: Изабрани понуђач даје Наручиоцу гаранцију од 18 месеци (минимално 18 месеци) за извршену редовну оправку, за уграђене делове и материјал, за исправно функционисање агрегата, склопова, делова и локомотиве као целине под нормалним условима експлоатације и одржавања локомотивe. За новоуграђене склопове и делове и извршене радове за које је UIC прописима прописан дужи гарантни рок важи гарантни рок према тим прописима. | ____ месеци (минимално 18 месеци) за извршену редовну оправку, за уграђене делове и материјал, за исправно функционисање агрегата, склопова, делова и локомотиве као целине под нормалним условима експлоатације и одржавања локомотивe. За новоуграђене склопове и делове и извршене радове за које је UIC прописима прописан дужи гарантни рок важи гарантни рок према тим прописима. |
| ПАРИТЕТ: Ф-ко Железничка станица Вреоци / DAP Железничка станица Вреоци INCOTERMS 2010 | Ф-ко Железничка станица Вреоци / DAP Железничка станица Вреоци INCOTERMS 2010 (заокружити) |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА: радионица изабраног понуђача | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| Изјава да ли робу прати ЕУР 1 | ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, паритет, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                   Понуђач

________________________        М.П.	_____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

## ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.  Партија I

| Р. бр | Врста услуге | Јед. Мере/ ком | Обим (количина) | Јед. цена без ПДВ дин/евро. | Јед. цена са ПДВ дин/евро. | Укупна цена без ПДВ Дин/евро. | Укупна цена са ПДВ Дин/евро. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Инвестициона оправка локомотиве 441-01 | ком | 1 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ дин/евро (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ дин/евро |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) дин/евро |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин/евро/ /процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | _____дин/евро односно ____% |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _____дин/евро односно ____% |
|  | Остали трошкови (навести) | _____дин/евро односно ____% |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

## ОБРАЗАЦ 2A.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ

Табела 1. -  Партија II

| Р. бр | Врста услуге | Јед. Мере/ ком | Обим (количина) | Јед. цена без ПДВ дин/евро. | Јед. цена са ПДВ дин/евро. | Укупна цена без ПДВ Дин/евро. | Укупна цена са ПДВ Дин/евро. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Инвестициона оправка локомотиве 443-01 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Инвестициона оправка локомотиве 443-02 | ком | 1 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ дин/евро (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ дин/евро |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) дин/евро |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин/евро/ /процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | _____дин/евро односно ____% |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _____дин/евро односно ____% |
|  | Остали трошкови (навести) | _____дин/евро односно ____% |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

## ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач/члан групе понуђача даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: ________ за јавну набавку услуга – Инвестициона оправка електричних локомотива, у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 3000/1252/2018 (266/2018) Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд Огранак ТЕНТ по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана __.__.2018. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе понуђача |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

## ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________за јавну набавку услуга - Инвестициона оправка електричних локомотива у отвореном поступкујавне набавке ЈН бр. 3000/1252/2018 (266/2018) поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/ члан групе понуђача/ подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

## OБРАЗАЦ 5.

И З Ј А В А

КОЈОМ ПОНУЂАЧ/ЧЛАН ГРУПЕ  ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач/члан групе понуђача даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

И З Ј А В У

којом потврђује да испуњава обавезне услове садржане у Конкурсној документацији за јавну набавку услуга –  Инвестициона оправка електричних локомотива, ЈН бр. 3000/1252/2018 (266/2018) по Позиву објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана __.__.2018.године.

Обавезни услови:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

| Датум: |  | Понуђач/члан групе понуђача |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Сваки члан групе заокружује број испред додатног услова који испуњава.

Изјава се доставља за понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

## ОБРАЗАЦ 5А.

И З Ј А В А

КОЈОМ ПОДИЗВОЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Подизвођач даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

И З Ј А В У

којом потврђује да испуњава обавезне услове садржане у Конкурсној документацији за јавну набавку услуга Инвестициона оправка електричних локомотива, ЈН бр. 3000/1252/2018 (266/2018) по Позиву  објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана __.__.2018.године.

Обавезни услови:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

| Датум: |  | Подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

## ОБРАЗАЦ 6.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуга: Инвестициона оправка електричних локомотива,

ЈН бр. 3000/1252/2018 (266/2018)

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| трошкови прибављања средстава обезбеђења за озбиљност понуде | __________ дин/евро |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ дин/евро |
| ПДВ | __________ дин/евро |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ дин/евро |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ 7.

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

|  | Референтни наручилац односно купац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ Дин/евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност Извршених услуга без ПДВ Дин/евро |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона.

ОБРАЗАЦ 8.

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Наручилац односно Корисник предметних услуга:

__________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:      ___________________________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је __________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе испоручио:

__________________________________________________________________

(навести референтне испоруке/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није било рекламација на исте

| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ(Дин/евро) | Вредност извршених услуга без ПДВ (Дин/евро) |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: |  | Наручилац/Корисник услуге: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

Уколико је референтни уговор закључен у страној валути, у поступку стручне оцене понуда наручилац ће извршити прерачун (вредности извршених услуга) у динаре по средњем курсу Народне Банке Србије на дан закључења референтног уговора.

## ПРИЛОГ 1.

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Датум:

___________

## ПРИЛОГ 2.

* Банкарске гаранције  за озбиљност понуде

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд

Балканска 13

Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРУ БР.................

Обавештени смо да Вам је .......................................... (у даљем тексту:

Принципал), одговарајући на ваш позив за учешће на тендеру бр. ......................

од ................ за .......................................................................... (опис посла)

поднео своју понуду бр. ....................................................................дана ..................................................

Према вашим условима, понуде морају бити праћене гаранцијом за учешће на тендеру.

На захтев Принципала, ми ......................................................................................... (назив и адреса банке) овим неопозиво и безусловно преузимамо обавезу да вам платимо сваки износ или износе који не прелази(е)укупан износ од .....................(словима:..............................................)одмах по пријему  вашег првог писменог захтева и ваше писмене изјаве у којој наводите да је Принципал прекршио своју (е) обавезу (е) из услова тендера, односно да је:

- Неочекивано изменио већ дату понуду, или

- Повукао понуду пре истека рока њене важности, или

- Одбио да закључи Уговор у складу са прихваћеномпонудом, или

- Пропустио да достави гаранцију за добро извршење посла, која је предвиђена условима тендера, по потписивању Уговора.

Због идентификације Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке, која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврдјује да је ваш писмени захтев нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ова гаранција важи најкасније до.................................... Према томе, сваки захтев за плаћање морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова гаранција подлеже Једнообразним правилима  за гаранције на позив, Публикација Но.758 МТК.

Потпис

## ПРИЛОГ 3.

Банкарске гаранције за добро извршење посла

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Балканска 13

Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР.................

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

Потпис

ПРИЛОГ 4.

*бакнарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду

назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Балканска 13

Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан  износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему  вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.

Потпис

ПРИЛОГ бр. 5.

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Датум ___________

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:		      КОРИСНИК УСЛУГА:

_________________________		     ___________________________

(Назив правног  лица) 			(ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ Београд -Обреновац,  локација ЖТ)

__________________________	                      ______________________________

(Адреса правног  лица) 			(Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац)

Број Уговора/Датум:      __________________________________________

Број захтева за спољну услугу (ЗСУ):  ________________________

Место извршене услуге 1:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ:

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ)

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ, укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ) / Извештај о извршеним услугама

Предмет уговора (услуге) одговара траженим техничким карактеристикама.

□ ДА

□ НЕ

Предмет уговора нема видљивих оштећења

□ ДА

□ НЕ

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): _________________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): ________________________________________

Б) Да су услуга(е) извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРУЖАЛАЦ:	            КОРИСНИК:

_______________	         ____________________

(Име и презиме)		   (Име и презиме)

____________________	_____________________

(Потпис)			        (Потпис)

1)  у случају да се услуга односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

*Појашњења:

-Налог за набавку=Наруџбеница (излазни документ ка добављачу, издат на основу Уговора) ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА без обзира на предмет набавке

-Потпис од стране наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење извршења уговора именованог Решењем. Одговорно лице може формирати комисију за квалитативни пријем, радну групу, стручни тим али потпис на Записнику мора бити потпис Решењем именованог одговорног лица или, евентуално, његовог заменика.

-Сви добављачи биће дужни да уз фактуру доставе и обострано потписани Записник.

-Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога за набавку без обзира на предмет набавке

# 8. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ: Инвестициона оправка електричних локомотива

Уговорне стране:

КОРИСНИК УСЛУГЕ:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица Балканска бр. 13.,огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01.296992/1-2017 од 15.06.2017.године, заступа финансијски директор  огранка ТЕНТ Жељко Вујиновић, дипл. екон. (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

- _________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________,банка ______________ кога заступа _________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)

2а)_______________________из	_____________, улица___________________ бр. ___, ПИБ: ________, матични број ______, текући рачун ____________,банка _______ ,кога заступа ___________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

2б)_________________из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, текући рачун ____________,банка ______________ ,кога  заступа _________, (члан групе понуђача или подизвођач),

(у даљем тексту: Пружалац услуге)

Уговорне стране констатују:

- да је Корисник услуге у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак  за јавну набавку услуге: Инвестициона оправка електричних локомотива (у даљем тексту: Услуга), бр. ЈН 3000/1252/2018 (266/2018)

- да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана __.__.2018.године, као и на интернет страници  Корисника услуге и на Порталу Службених гласила и база прописа.

- да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Пружалац услуге) у отвореном поступку за ЈН број 3000/1252/2018 (266/2018), која је заведена код Корисника услуге под   бројем 105.Е.03.01.157608/__-2018 од __.__.2018. године у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији ;

да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуге  и Одлуке о додели Уговора бр. 105.Е.03.01.157608/__-2018 од __.__.2018. године , изабрао Пружаоца услуге за реализацију услуге.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника изврши услугу: „ Инвестициона оправка електричних локомотива “, Пaртија I: Електрична локомотива серије 441 , Пaртија II:  Електрична локомотива серије 443, у складу са одребама овог уговора и прихваћеном Понудом број ________ од ___.__.2018.год. која је саставни део и налази се у прилогу овог уговора (у даљем тексту: Услуга).

Корисник услуге се обавезује да плати уговорену вредност за извршене услуге Пружаоцу услуге.

ЦЕНА

Члан 2.

Цена Услуге из члана 1. овог Уговора, Партија 1 износи __________________ (словима: ________________________) RSD/евро, без пореза на додату вредност.

Цена Услуге из члана 1. овог Уговора, Партија 2 износи __________________ (словима: ________________________) RSD/евро, без пореза на додату вредност.

Укупна вредност услуга из члана 1.овог Уговора износи _____________ (словима:______________) RSD/евро.

На  цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

Званични средњи курс евра на дан отварања понуда _________

Понуда се даје на паритету:

- Цена је дата на паритету: Ф-ко Железничка станица Вреоци Ж / DAP Железничка станица Вреоци INCOTERMS 2010, а  место извршења услуга је радионица Пружаоца услуге.

Предаја локомотиве у/из оправке врши се у железничкој станици Вреоци у власништву Железнице Србије.

Напомена за стране Пружаоце услуга:

Паритет код ПИР-а (привремени извоз је F-co Железничка станица Вреоци).

Паритет код ПУР-а (раздужење привременог извоза је DAP Железничка станица Вреоци INCOTERMS 2010).

Замењени резервни делови се морају вратити Кориснику услуге истога дана када се обавља  раздужење локомотиве (ПУР- раздужење привременог увоза).

Обавеза Пружаоца услуге је да све замењене резервне делове, који су техничким описом услуга предвиђени,  вратити Кориснику услуге на локацију ЖТ ТЕНТ.

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

ФАКТУРИСАЊЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Плаћање извршених услуга који су предмет ове јавне набавке, ПАРТИЈА 1, Корисник услуге ће извршити на текући рачун Пружаоца услуге на следећи начин:

- сукцесивно, по потписивању Записника о изведеним услугама од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуга без примедби,  у законском року до 45 дана од пријема исправне фактуре. Услов за испостављање фактуре за примопредају и коначни обрачун изведених услуга Уговорних страна, а по завршетку услуга, је достављање банкарске Гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Плаћање извршених услуга који су предмет ове јавне набавке, ПАРТИЈА 2, Корисник услуге ће извршити на текући рачун Пружаоца услуге на следећи начин:

- сукцесивно, по потписивању Записника о изведеним услугама од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуга без примедби,  у законском року до 45 дана од пријема исправне фактуре. Услов за испостављање фактуре за примопредају и коначни обрачун изведених услуга Уговорних страна, а по завршетку услуга, је достављање банкарске Гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у обрасцима структуре цене  бр. 2 и бр.2А, врста и обим услуга, а на основу стварно извршених услуга.

Рачун мора гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13 огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, ПИБ (103920327) и бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, са обавезним прилозима-/Записник о квалитативном пријему, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга. Пружаоц услуге је обавезан да на рачуну/рачунима наведе уговр на основу којег се рачун издаје (број и датум).

У испостављеном рачуну, Пружалац услуге је дужан да наведе број уговора, и да се  позове придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

РОК  И ДИНАМКА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши у следећим роковима и то:

- Рок за извршење услуга- ПАРТИЈА 1, је ____ (словима:_______) календарских дана од дана предаје локомотиве у оправку и из оправке у станици Вреоци- Железнице Србије.

- Рок за извршење услуга- ПАРТИЈА 2, је ____ (словима:_________) календарских дана од дана предаје локомотиве у оправку и из оправке у станици Вреоци- Железнице Србије.

Очекивани термин план инвестиционе оправке локомотива  је 2018.год. односно 2019 година, по динамици Корисника услуге.

Наручилац ће позвати изабраног понуђача на почетак извршења услуга (увођење у посао), писаним путем и то 7 (словима: седам) дана, пре почетка вршења услуга.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге у тренутку потписивања уговора достави:

Пружалац услуге је дужан да у тренутку закључења Уговора, путeм SWIFT-а  aутeнтификoвaнoм пoрукoм зa гaрaнциje, прeкo пoслoвнe бaнкe Komercijalna banka AD Beograd SWIFTCOD: KOBBRSBG, достави Купцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

- Банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30 (словима:тридесет) дана дуже од уговореног рока извршења Услуге, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору .

Уговорне стране су сагласне, да Корисник услуге може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из претходног става овог члана, у случају да Пружалац услуге не изврши у целости или делимично или неблаговремено односно неквалитетно изврши било коју од уговорених Услуга.

Пружалац услуге је обавезан да Кориснику услуге у тренутку примопредаје предмета уговора потписивања и верификовања Записника о финалном квалитативном пријему услуга (без примедби), достави:

Пружалац услуге је дужан да у тренутку примопредаје предмета ЈН, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, путeм SWIFT-а  aутeнтификoвaнoм пoрукoм зa гaрaнциje, прeкo пoслoвнe бaнкe Komercijalna banka AD Beograd SWIFTCOD: KOBBRSBG, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

- Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ) са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења бакарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку примопредаје предмета ЈН. Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

ИЗВРШИОЦИ

Члан 6.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуге.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама, на који ће Корисник услуге дати своју сагласност.

Члан 7.

Пружалац услуге и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су предмет овог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, предрачунима,техничким подацима и обавештењима, до којих дођу у вези са реализацијом овог Уговора и да их користе искључиво за обављање те Услугe.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог Уговора, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Корисника услуге.

Члан 8.

Пружалац услуге је дужан да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима .

Осигурања из става 1. овог члана, трајаће до завршетка пружања и/или извршења Услуга које су предмет овог Уговора.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 9.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Уговорних страна.

Члан 10.

Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци.

Обавезе по  овом Уговору које доспевају у наредној години, Корисик услуге ће реализовати највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена  у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Члан 11.

Овај Уговор и његови Прилози  од 1 до 6 из члана 23 овог Уговора, сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА

Члан 12

Обе уговорне стране ће писаним путем у року од 10 (десет) дана од потпиивања уговора, одредити овлашћене представнике за праћење реализације услуге из члана 1. овог Уговора.

Овлашћени представници за праћење извршења услуге из члана 1. овог Уговора су:

- за Корисника услуге:       _______________________________

- за Пружаоца услуге:        ________________________________

Овлашћења и дужности овлашћених представника  за праћење реализације овог Уговора су да:

-        Да сачине, потпишу и верификују Записник о извршеним услугама (без примедби);

-       благовремено приме Коначан извештај  о извршеним услугама и изјасне се поводом истог у писменој форми;

-        извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 13.

Корисник услуге и пружалац услуге извршиће квалитативни и квантитативни пријем обостраним потписивањем записника о пруженим услугама.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Пружалац услуге даје Кориснику услуге гаранцију од ____ месеци (минимално  18 месеци) за извршену редовну оправку, за уграђене делове и материјал, за исправно функционисање агрегата, склопова, делова и локомотиве као целине под нормалним условима експлоатације и одржавања локомотивe. За новоуграђене склопове и делове и извршене радове за које је UIC прописима прописан дужи гарантни рок важи гарантни рок према тим прописима.

Гаранција за оправљену локомотиву почиње да тече од дана укључивања локомотиве у саобраћај. Након пуштања локомотиве у саобраћај почиње имобилизација локомотива.

Пружалац услуге је дужан да настале кварове у току гарантног рока отклони о свом трошку одмах или у случају већег квара у року који записнички договори са Корисником услуге. Кварови настали на локомотиви у току трајања гаранције евидентираће се записнички између КОрисника услуге и Пружаоца услуге. Гарантни рок локомотиве продужава се за време трајања имобилизације због отклањања кварова од стране Пружаоца услуге у гарантном року.

Под имобилизацијом се подразумева време стајања локомотиве ван саобраћаја због неисправности кривицом Пружаоца услуге од момента стављања локомотиве на располагање Пружаоцу услуге до момента предаје исправне локомотиве Кориснику услуге, након отклањања квара, што ће се констатовати записнички.

Пружалац услуге даје Кориснику услуге гаранцију која подразумева испуњавање параметара поузданости, расположивости и одржавања. Максимално дозвољени број дефеката:

- на локомотивама серије 441 је 6 дефеката у 100.000 пређених километара

- на локомотивама серије 443 је 6 дефеката у гарантном року

„Дефект локомотиве“, за потребе овог Уговора, је неисправност која није последица неисправног руковања или предвиђеног начина одржавања, а која узрокује закашњење воза од 30 или више минута или замену локомотиве.

Проценат расположивости у гарантном року, рачунато према SRPS EN 50 126, не може бити мањи од 95 %.

Пружалац услуге се обавезује да за своје потребе и о свом трошку обезбеди потребне резервне делове и сав потрошни материјал за испуњавање обавеза приликом појаве квара у гарантном року. Пружалац услуге се обавезује да се одазове на позив Наручиоца у року од 24 сата. Трошкове њиховог боравка и смештај сноси Пружалац услуге. Пружалац услуге ће неисправне делове и склопове, демонтиране са локомотива, поправити о свом трошку за време трајања гарантног рока. Наручилац нема никакву обавезу давања својих делова Пружаоцу услуге ради отклањања кварова у гарантном року.

Пружалац услуге је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

ВИША СИЛА

Члан 15.

Под дејством више силе сматра се случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза, за ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних Услуга онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ниједан трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима:тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

У случају из претходног става овог члана Уговора Корисник услуге ће поступати у складу са чланом 115. Закона.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 16.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 17.

У случају да Пружалац услуге, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене Услуге, по позицијама из обрасца структуре цене, Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу од 0,2% од цене позиције за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 10% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст. 1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Свака Уговорне стране може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 17. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 20.

Корисник услуге може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Корисник услуге ће донети Одлуку о измени

Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Члан 21.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране Привредног суда у Београду.

Члан 22.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 23.

Саставни део овог Уговора чине:

Прилог број 1	Конкурсна документација, објављена на Порталу УЈН, а коју поседују обе уговорне стране

Прилог број 2	Понуда;

Прилог број 3	Опис и врста услуге ;

Прилог број 4	Структура цене из Понуде;

Прилог број 5	Безбедност и здравље на раду;

Прилог број 6 Споразум о заједничком извршењу услуге

Члан 24.

Овај Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка за Пружаоца услуге а 4 (четири) примерка за Корисника услуге.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

КОРИСНИК УСЛУГА                                                  ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

ЈП „Електропривреда Србије“Београд                                                Назив

___________________________________                             ________________________

М.П.

Финансијске директор  ограка ТЕНТ,                  име и презиме,функција                                            Жељко Вујиновић, дипл.екон.

Огранак ТЕНТ

Сектор за управљање ризицима

Датум ________________

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ) и извођача радова/извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или  више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрeђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

- Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР

- За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:

  - Елаборат о уређењу градилишта,

  - оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,

  - списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)

  - доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,

  - oсигуравајућу полису за запослене,

  - списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,

  - доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

  - доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),

  - име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или  дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ неће бити дозвољено.

- Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

- Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање ИД картице - пропуснице запослених домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), на коме треба уписати локацију радова, као и време трајања радова тј. време трајања уговора са ТЕНТ. Такође, Захтев мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање ИД картице - пропуснице за запослене код страних извођача радова (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Трошкови издавања једне ИД картице - пропуснице за запослене и возила - радне машине износе 350,00 динара и падају на терет извођача радова.Извођач радова може заменити корисника ИД картице - пропуснице, подношењем Захтева за промену корисника ИД картице - пропуснице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ. Уколико постоје слободне тј. неактивне ИД картице - пропуснице, прво ће се вршити замена корисника ИД картице - пропуснице, а уколико буде потребно издаваће се нове ИД картице - пропуснице. У случају да дође до деактивације ИД картице - пропуснице као последица истека уговора, поновна активација ИД картице - пропуснице биће омогућена подношењем Захтева за активацију пропусница извођача радова Служби обезбеђења и одбране (образац QO.0.14.66, приказан у прилогу 2). Поступак издавања дупликата ИД картица - пропусница запосленима код извођача радова, на основу Захтева за издавање дупликата пропуснице извођача радова (образац QO.0.14.39, приказан у прилогу 2) ближе је уређен процедуром QP.0.14.16 - Коришћење система приступне контроле..

- За запослене који бораве у ТЕНТ само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

- Служби обезбеђења и одбране достави Захтев за улазак возила - радних машина у објекте ТЕНТ (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог Захтева, Служба обезбеђења и одбране издаје ИД картицу - пропусницу за возила - радне машине (приказан у прилогу 2)

- На крају сваке календарске године, Служба обезбеђења и одбране израђује преглед издатих ИД картица извођачима радова (у слободној форми) и доставља га Служби набавке, ради наплате.

- Извођач радова, као и сви његови запослени, као корисници система техничке заштите који се користи у ТЕНТ дужни су да поштују правила поступања која су ближе уређена процедурама QP.0.14.15 - Процедура за коришћење система видео надзора и QP.0.14.16 - Процедура за коришћење система приступне контроле.

- Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

- Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора организационих целина ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

- Приликом уношења сопственог алата, опреме и материјала, сачини спецификацију истог на обрасцу QO.0.14.12 – Спецификација алата, опреме и материјала  који се уноси у круг ТЕНТ (приказан у прилогу 2), и то у три примерка, који морају бити потписани прво од стране Надзора ТЕНТ (инжењер радова, водећи инжењер), односно наручиоца, а након тога од службеника обезбеђења. Један примерак оверене Спецификације (сва три потписа) доставља се Надзору, други остаје у Служби обезбеђења и одбране, а трећи примерак задржава извођач радова.

- Изношење сопственог алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ врши искључиво на основу Дозволе за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ (образац QO.0.14.13 – Дозвола за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ, приказан у прилогу 2). Дозволу за изношење алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ потписују: овлашћено лице извођача радова (нпр. алатничар, магационер) односно лице које прати, чува, издаје алат и опрему, и за коју је одговоран од тренутка уласка алата и опреме у круг ТЕНТ, Надзор (инжењер радова, водећи инжењер, односно наручилац посла) и овлашћено лице Сектора организационе целине у оквиру које извођач изводи радове (шеф службе, главни инжењер Сектора). Образац се попуњава у три примерка од којих, оригинал остаје на излазној капији након извршене контроле од стране службеника обезбеђења, једна копија прати материјал који се износи, а друга копија остаје запосленом који је издао дозволу.

- Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.14, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).

- Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова на индустријској железници (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида).

- Поштује процедуре и упутства ТЕНТ за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

- Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

- Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручиоца, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

- За одређена добра која транспортује у ТЕНТ, у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

- За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

- Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

- Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

- Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

- Сва возила, као и радне машине, за која су издате ИД картице за улазак у објекте ТЕНТ,  морају имати видно обележен назив фирме.

- Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

- Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.

- Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

- Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

- У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

- Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.

- Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.

- Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

- Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

- Монтажни материјал прописно складишти.

- Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

- Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

- Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

- На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

- Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

- Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

- Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

- Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

- На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

- Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ на којима изводе радове.

- Забрањено је уношење оружја унутар локација Огранка ТЕНТ, као и неовлашћено фотографисање.

- Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

- На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ.

II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ

ПО „НОРМА ЧАС“

Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

- Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења  здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика.

- На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП,  достави спискове запослених Извођача радова по Службама и радним местима где су распоређени.

- За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,

- За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ, ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.

- Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.

- Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.

- Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ

- По захтеву ТЕНТ, у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе).

- Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.

- О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.

- Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ, пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ.

- Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ.

- Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ.

III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“

ТЕНТ, односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

- На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS).

- Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

- У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ и специфичностима његовог радног места.

- Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ, док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ, обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Служба обезбеђења и одбране овлашћена је да запосленом извођача радова забрани приступ у објекте ТЕНТ (у даљем тексту: Забрана), за време трајања уговора о извршењу послова, ако крши безбедносне процедуре на раду, нарушава унутрашњи ред и несметано одвијање процеса рада (конзумирање алкохола и наркотика, туча, свађа и др.).

У случају вршења кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и мира, запосленом извођача радова се трајно забрањује приступ у објекте ТЕНТ.

Забрана се уводи у евиденцију система приступне контроле ТЕНТ, о чему се обавештава одговорно лице на градилишту или директор фирме која је ангажована на извршењу послова у ТЕНТ, уколико се Забрана односи на одговорно лице на градилишту, као и надзорни орган ТЕНТ.

Забрана приступа у објекте ТЕНТ запосленом извођача радова, који злоупотребљава коришћење ИД картице, ближе је уређена процедуром QP.0.14.16 – Коришћење система приступне контроле.

V  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

  - лице за безбедност и здравље у ТЕНТ,

  - инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

  - надзорни орган,

  - одговорно лице извођача радова на градилишту и

  - одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

  - Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

  - Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

  - Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

  - Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

  - Лична и колективна заштитна опрема;

  - Правила саобраћаја;

  - Одржавање и чишћење радног простора;

  - Именовање одговорних лица;

  - Поступак у случају повреде на раду;

  - Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ и

  - План заједничких мера

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ.

Садржај редовног састанка:

  - Стање радног и складишног простора;

  - Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

  - Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

  - Поштовање правила саобраћаја;

  - Процене ризика од повреда и

  - Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

На основу члана 19. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05), и Правила  безбедности на раду у ТЕНТ послодавци:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Огранак ТЕНТ, Београд − Обреновац

Ул. Богољуба Урошевића - Црног бр. 44, Обреновац

које заступа директор ___________________, дипл. инж. (у даљем тексту: наручилац посла)

и

- _________________________________ (у даљем тексту: извршилац)

- _________________________________ (у даљем тексту: извршилац)

- _________________________________ (у даљем тексту: извршилац)

- _________________________________ (у даљем тексту: извршилац)

закључују следећи:

С  П  О  Р  А  З  У  М

о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених

Тачка 1.

Предмет овог споразума је дефинисање начина сарадње у примени прописаних мера за безбедност и здравље на раду запослених код послодаваца који приликом обављања послова деле радни простор.

Послодавци деле радни простор, у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду и овог споразума, у ситуацијама када обављање послова код Извршилаца може да изазове опасности и штетности за запослене код Наручиоца и обрнуто.

Тачка 2.

У случају када деле радни простор, послодавци су дужни да:

1. сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље на раду запослених,

2. координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља запсолених и

3. обавештавају један другог и своје запослене о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Тачка 3.

Сарадња и координација активности у вези са применом заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених, остварује се реализацијом следећих активности:

  - одржавање састанка пре почетка рада,

  - одржавање периодичних састанака,

  - израда Плана заједничких мера,

  - међусобно обавештавање, информисање и извештавање,

  - стална контрола примене заједничких мера.

Пре отпочињања радова организује се прелиминарни састанак ради:

  - информисања и упознавања са врстом, обимом, начином и динамиком извођења радова,

  - препознавања и утврђивања опасности и штетности које захтевају координацију у примени мера за безбедан и здрав рад,

  - израде Плана заједничких мера.

Периодични састанци се одржавају ради међусобног информисања о току реализације уговора и израда измена и допуна Плана заједничких мера. Динамика одржавања периодичних састaнака зависи од обима и сложености радова који се изводе, а по потреби се могу одржавати и на дневном нивоу.

Приликом израде Плана заједничких мера потребно је на основу детаљне анализе начина обављања планираних радова, препознати и утврдити све опасности и штетности, као и мере које је потребно предузети да би се ризик од настанка повреде на раду или оштећења здравља запослених отклонио или свео на најмању могућу меру.

План заједничких мера налази се у прилогу овог споразума и представља његов саставни део.

Међусобно обавештавање, информисање и извештавање се по правилу врши у писменој форми (дописи, електронска пошта, SMS и др.).

Тачка 4.

Са циљем остваривања координације активности у вези са применом заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених, сваки од послодаваца је дужан да одреди најмање једно лице које ће учествовати у овом процесу.

Као лице за координацију одређује се: ______________.

Представник Наручиоца: ___________________.

Представник Извршиоца: ___________________.

Представник Извршиоца: ___________________.

Представник Извршиоца: ___________________.

Тачка 5.

Лице за координацију има право и обавезу да:

  - организује прелиминарне и периодичне састанке послодаваца,

  - организује сарадњу и међусобно обавештавање послодаваца,

  - врши координацију активности у погледу спровођења заједничких мера за безбедност и здравље на раду

  - у сарадњи са представницима Наручиоца и Извршилаца израђује План заједничких мера,

  - обезбеђује да сви послодавци буду упознати са Планом заједничких мера, односно са његовим изменама или допунама,

  - спроводи сталну контролу примене заједничких мера,

  - обавештава Наручиоца о свим случајевима када послодавци не примењују мере за безбедан и здрав рад, а нарочито у делу који се односи на примену заједничких мера.

Тачка 6.

Овај споразум је сачињен у ____ примерака, од којих за сваку страну по ______ примерка.

| Наручилац _____________________ | Извршилац ________________________ Извршилац ________________________ Извршилац ________________________ Извршилац _________________________ |
| --- | --- |

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Конкурсна документација

9. Зависни трошкови увоза

Обреновац, јун 2018. године.